- 河北民源电力器材制造有限公司电力器材建设项目

- 环境影响报告书

建 设 单 位: 河北民源电力器材制造有限公司

评 价 单 位: 河北坤元环保科技有限公司

编 制 日 期：2019年6月

目  录

1 概述	1

1.1 建设项目的特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关情况	2

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5 环境影响评价的主要结论	5

2 总则	6

2.1 编制依据	6

2.2 评价目的及原则	8

2.3 环境影响要素识别及评价因子筛选	9

2.4 评价等级及评价范围	10

2.5 评价内容与评价重点	14

2.6 环境功能区划	15

2.7 评价标准	16

2.8 环境保护目标	16

3 工程分析	21

3.1 工程	21

4 环境现状调查与评价	60

4.1 地理位置	60

4.2 环境质量现状监测与评价	72

5 营运期环境影响预测与评价	81

5.1 大气环境影响评价	81

5.2 营运期水环境影响分析与评价	81

5.3 声环境影响预测与评价	106

5.4 固废影响分析	109

5.5 环境风险评价	111

6 环保措施可行性论证	116

6.1 废气治理措施可行性论证	116

6.2 废水防治措施可行性论证	122

6.3 噪声防治措施可行性论证	122

6.4 固体废物处置措施可行性论证	124

7 厂址选择及平面布置可行性分析	129

7.1 厂址选择可行性分析	129

7.2 厂区平面布置可行性分析	129

8 环境经济损益分析	129

8.1 环境效益分析	129

8.2 社会经济效益分析	132

8.3 环境经济损益分析	132

8.4 环境效益分析	135

9 结论与建议	138

9.1 结论	138

附图及附件

附图

附图1  地理位置图

附图2  周边关系图

附图3  平面布置图

附图4  监测布点图

附图5  卫生防护距离包络线图

附图6  保定市四区一线图

附图7  河北省生态保护红线分布图

附件

附件1   营业执照

附件2   备案意见

附件3   土地证

附件4   未批先建处罚证明

附件5   现状监测报告

附件6   专家意见

附件7   委托书

附件8   建设单位承诺书

附件9   环评单位承诺书

附件10   建设项目环评审批基础信息表

# 概述

## 建设项目的特点

河北民源电力器材制造有限公司于2013年建成投产，位于高阳县庞家佐乡庄头村村东，本项目总占地28.8亩（19200m2），符合高阳县城乡总体规划和土地利用规划，总建筑面积8700m2，其中生产及辅助生产设施用房7396m2，包括安全工具车间1150m2，金具绝缘管车间1200m2，铁附件车间库房1568m2，备用厂房2752m2，实验室726m2。生活服务设施用房1304m2，包括办公室504m2，车棚800m2。生产规模为年产电力金具186万件、年产铁附件100万套、年产环氧树脂管30万支、年产接地线2万套、年产复合绝缘子21.6 万只、年产熔断管17.28万只、年产隔离开关18.36万支、年产硅橡胶避雷器14.5万支、年产高压拉闸杆接地棒5万套、年产绝缘梯2万架、年产安全帽18.5万顶、年产安全带4万条、年产标识牌28万块、年产配电箱、电表箱、环网柜3万台等产品。探伤涉及的辐射按照国家辐射相关规定另行办理相关手续，在本报告中不再进行评价。该项目已建成，建设期间未完善相应环保手续。对此，高阳县环境保护局已对企业做出处罚，责令企业完善环保手续。

本项目已在高阳县发展改革委进行备案，备案文号为高阳发改投资备字【2019】104号（见附件2）。

## 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位委托我单位承担河北民源电力器材制造有限公司电力器材建设项目环境影响报告书的环境影响评价工作（见附图1）。

环评工作一般分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。评价单位接受委托后进行了现场踏勘并收集了有关资料，首先依据相关规定确定评价文件类型，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2018年4月28日)，本项目主要产品为电力金具，属于78电器机械及器材制造，其中有硅橡胶避雷器、硅橡胶绝缘子，属于“十八、橡胶和塑料制品业”中第46项“轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新--轮胎制造；有炼化及硫化工艺的”类别，本项目应编制环境影响报告书。然后进行初步工程分析，开展初步环境现状调查，并进行环境影响识别和评价因子筛选，确定工作等级、评价范围和评价标准，根据相关环境影响评价技术导则和规范标准，编制完成了《河北民源电力器材制造有限公司电力器材建设项目环境影响报告书》经环保行政主管部门审批后，将作为项目设计、建设及运营期环保管理依据。

本次环境现状监测工作由河北拓维检测技术有限公司负责完成。

在本次评价工作中，得到高阳县环境保护局及建设单位的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。

## 分析判定相关情况

1.3.1国家相关产业政策符合性

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目设备、工艺、产品均不属于其中的限制类淘汰类，为允许类项目。

（2）《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（2015年第31号）

《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（2015年第31号）中项目设备及产品均不属于淘汰目录，项目建设符合国家产业政策要求。

1.3.2地方相关产业政策符合性分析

表1.3-1地方相关产业政策符合性分析

| 产业政策 | 相关内容 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》(冀环评【2013】232号）（2013年7月17日）、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（2013年9月6日） | 城市建成区、工业园区禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉，其他地区禁止新建10蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉 | 本项目生产用热采用电加热，办公室冬季采暖和夏季制冷均采用单体空调 |
| 《保定市大气污染防治总体工作方案》 | 严格审批新建燃煤锅炉。市区建成区禁止新建燃煤锅炉，化工、造纸、印染、制革、制药等企业集聚区，通过集中建设热电联产机组的办法逐步淘汰分散燃煤锅炉，其他地区禁止新建10蒸吨以下燃煤锅炉 | 本项目生产用热采用电加热，办公室冬季采暖和夏季制冷均采用单体空调 |

对照《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》（冀政办发【2015】7号），本项目建设不属于目录中限制和淘汰类项目。

1.3.3“三线一单”符合性分析

“三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

①生态保护红线

目前高阳县生态保护红线未最终划定，根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为重点生态功能区红线、生态环境敏感脆弱区红线、禁止开发区（各类保护地）红线三大类。对比保定市四区一线图，本工程位于高阳县庞家佐乡庄头村村东，不在保定市生态红线范围内，详见附图5、附图6和附图7。

②环境质量底线

项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排；生产废气主要为颗粒物、氯化氢和非甲烷总烃，均通过采取相应的环保措施达标排放。固体废物全部合理处置；项目厂房已建成，不存在施工期。因此，本工程的建设不会触及环境质量底线。

③与资源利用上限分析

根据工程特点，本工程利用的资源主要为土地资源和水资源。本项目占地为工业用地，符合高阳县土地利用规划。项目清洁生产水平高，生产用水少，且能全部回用，水资源循环利用率高，因此，本工程符合区域土地资源利用及水资源相利用的相关要求。

④与负面清单对照分析

本工程建设符合国家及地方产业政策要求，达到国内先进水平，不属于国家和地方要求的负面清单范围。

根据以上分析可知，本项目符合国家和地方的相关产业政策和法规要求。

1.3.4河北省相关产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目。因此，项目建设符合国家及地方产业政策。

## 关注的主要环境问题及环境影响

本评价重点关注项目废气、废水、噪声、固废等对周围环境的影响。

项目废气治理措施分别为：项目安全工具车间产生的非甲烷总烃采取“集气罩+等离子光氧设备+活性炭吸附净化设备+引风机+15m高排气筒（1#）”的措施进行治理；金具绝缘管车间产生的非甲烷总烃采取“集气罩+UV光解设备+活性炭吸附净化设备+引风机+15m高排气筒”（2#）的措施进行治理；抛丸颗粒物颗粒物采取“自带除尘器+滤筒除尘器+引风机+15m高排气筒（3#）；其他颗粒物采取“集气罩+滤筒除尘器+引风机+15m高排气筒（共用一套）（3#）”的措施进行治理；铁附件车间焊接烟尘采取“集气罩+脉冲式布袋除尘器+引风机+15m高排气筒（4#）”的措施进行治理排放根据污染源监测报告，企业废气污染物均达标排放，废气符合相应标准限值一般的要求，废气处理措施合理、有效，不会对周围大气环境产生明显影响。

项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排。

本项目噪声源为各种生产设备运行时产生的噪声，工程采取厂房隔声、基础减震等措施进行降噪，再经距离衰减四周厂界的噪声预测值能够达标排放。

本项目固废主要为废环氧树脂桶及废固化剂桶、残次品、下脚料、废包装袋、废油、废油桶、废液压油、废液压油桶、擦拭废油抹布、擦拭废液压油抹布、废活性炭、环保设备收集的粉尘、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布和生活垃圾等。

（1）一般固废

①金具绝缘管车间

环氧树脂管生产过程中挤出成型残次品收集后外售，切割下脚料收集后再利用。电力金具生产过程修理工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

②安全工具车间

硅橡胶避雷器、硅橡胶绝缘子生产过程中修理工序产生的硅橡胶下脚料，收集后由厂家回收。接地线包塑工序产生的废包装袋，收集后外售。熔断器、隔离开关生产过程中产生的下脚料，收集后外售。安全帽修理工序产生少量边角料，收集后经破碎机破碎后回用于生产。安全带裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。标识牌工序剪裁、打孔产产生的下脚料，收集后外售。配电箱、电表箱、环网箱生产过程中裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。

③铁附件车间

铁附件裁剪、冲压成型工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

④生活垃圾

本项目职工生活垃圾经分类收集后运至当地环卫部门指定地点处置。

（2）危险废物

根据《国家危险废物名录》（2016），废油、擦拭废油抹布、擦拭液压油抹布属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油。废丝网、废水墨、废水墨桶、废油桶、废液压油桶、废活性炭、废脱模剂、废脱模剂桶、废环氧树脂桶、废固化剂桶、擦拭水墨抹布、擦拭脱模剂抹布属于“HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

以上危险废物分别收集于密闭容器内，置于现有的危废暂存间，由有资质的单位合理处置。

## 环境影响评价的主要结论

本项目位于高阳县庞家佐乡庄头村村东，高阳县庞家佐乡政府出具了该企业的证明，该项目符合高阳县庞家佐乡建设规划（见附件3）。项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保废气、废水、噪声各类污染物达标排放，固体废物全部妥善处置，项目满足大气环境防护距离的要求，预测结果表明，本项目不会对周围空气环境、声环境产生明显影响，对区域地下水环境影响可接受，环境风险处于可接受水平。根据建设单位开展的公众参与调查结论，被调查公众支持项目的选址和建设。因此，本评价从环保角度认为，该项目建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1国家环境保护法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修改；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

（7）《中华人民共和国水法》，2016年7月修订；

（8）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》2018 年4 月28修订；

（10）《危险化学品安全管理条例》（2011.12.1）；

（11）《国家危险废物名录》（2016）；

（12）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三五个五年规划纲要》（2016年3月17日）；

（13）《关于印发国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要的通知》（环科技[2016]60号）；

（14）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》环环评[2016]95号；

（15）《“十三五”生态环境保护规划》国发[2016]65号；

（16）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号，2013.9.10；

（17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日。

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（19） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（22）《产业结构调整指导目录》（2011年本2013年修订）；

（23）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013.5.24）；

（24）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，环境保护部 2013 第 14 号，2013 年 2 月 27 日；

（25）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014.3.25；

（26）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的通知（环发[2013]104号）；

（27）《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017年10月1日；

（28）《固定污染源排污许可分类管理名录》（环保部令第45号）2017.6.19；

（29）《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号），2017.11.14；

2.1.2地方环保法规

（1）《河北省国民经济和社会发展第十三五个规划纲要》（2016年1月13日）；

（2）《河北省环境保护条例》（2005年3月25日修订），河北省第十届人民代表大会常务委员会公告（第39号）；

（3）《河北省大气污染防治条例》，2016年1月13日；

（4）河北省环境保护厅《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》冀环评[2013]232号；

（5）《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，冀环总（2014）283号；

（6）河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，冀政办发[2015]7号；

（7）《河北省水污染防治工作方案》2016年2月22日；

（8）《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，2013年9月6日；

（9）《河北省人民政府办公厅关于印发河北省实施最严格水资源管理制度实施方案的通知》（2012年8月2日）；

（10）保定市环保局《关于进一步规范建设项目环评管理工作的通知》2011年10月8日；

（11）保定市人民政府办公厅《保定市大气污染防治总体工作方案》，2013年9月14日。

（12）《保定市大气污染防治条例》2017年5月1日；

（13）《保定市国民经济和社会发展第十三五个五年规划纲要》，2016年2月18日；

（14）《关于重点工业源挥发性有机物排放在线监控安装工作的通知（保环办函[2017]04号）2017.9.20；

2.1.3环评技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（7）《危险废物鉴别标准》 GB5085.1～5085.7-2007；

### 2.1.4相关文件及技术资料

（1）环境质量现状监测报告；

（2）建设项目环评委托书；

（3）建设单位提供的其它有关工程技术资料。

2.2评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

- 通过环境现状调查和监测，掌握本项目所在区域高阳县一带的自然环境和环境质量现状，为本项目环境影响评价提供依据。

- 通过工程分析找出项目的特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

- 预测项目实施后对当地环境可能造成影响的范围和程度，从而规定避免和减少污染的对策和措施，并提出污染物总量控制指标。

- 分析本项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对本项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

- 分析项目所采用工艺是否满足清洁生产要求，论述污染治理措施的可行性。

- 从环保角度对工程项目建设的可行性给出明确结论，实现环境影响评价的源头预防作用，为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

### 2.2.2评价原则

- 突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

- 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

- 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

- 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响要素识别及评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

根据本项目特点及区域环境特征，对本项目主要环境影响要素进行识别，结果见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别结果一览表

| 项目阶段 | 影响因素 | 环境要素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地下水环境 | 地表水环境 | 声环境 |
| 运 营 期 | 废气排放 | -LB○△ |  |  |  |
|  | 废水排放 |  | -LB●△ | / |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | -LB○△ |
|  | 固体废物 |  | -LB●△ |  |  |

注：“+”表示有利影响，“-”表示不利面影响，“L”表示长期影响，“S”表示短期影响，“A”表示可逆影响，“B”表示不可逆影响；○表示直接影响●表示间接影响；△表示累积影响▲表示非累积影响。

由上表分析可知，本项目对环境的影响是多方面的，既存在短期或长期的正面和负面影响。营运期对环境的影响是长期的，最主要因素是废水排放对水环境的污染影响、废气排放对周围环境空气的影响。其次为设备噪声对厂周声环境的影响以及固体废物排放对周围环境的影响。

### 2.3.2评价因子

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状，以及项目特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 污染源 | 废气 | SO2、NO2、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢 |
|  | 废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 |
|  | 噪声 | 等效连续A声级 |
|  | 工业固体废物 | 废环氧树脂桶及废固化剂桶、残次品、下脚料、废包装袋、废油、废油桶、废液压油、废液压油桶、擦拭废油抹布、废液压油抹布、废活性炭、除尘器收集的粉尘、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布和生活垃圾 |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、CO、O3、非甲烷总烃 |
|  | 影响预测与评价 | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢 |
| 地下水环境 | 现状评价 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类（以苯酚计）、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类 |
|  | 影响评价 | 高锰酸盐指数 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源 | 废环氧树脂桶及废固化剂桶、残次品、下脚料、废包装袋、废油、废油桶、废液压油、废液压油桶、擦拭废油抹布、废液压油抹布、废活性炭、除尘器收集的粉尘、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布和生活垃圾 |
|  | 影响分析 |  |

## 2.4评价等级及评价范围

### 2.4.1评价级别

#### 2.4.1.1大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表2.4-1评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③估算模式参数取值见表2.4-2~2.4-3，最大预测及计算结果见表2.4-4。

表2.4-2  主要废气污染源排放参数一览表（点源）

| 序号 | 车间 | 污染物 | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 出口内径m | 废气量 m3/h | 废气出口温度℃ | 年排放历时h | 排放工况 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工具 | 非甲烷总烃 | 14 | 15 | 0.35 | 10000 | 100 | 2400 | 正常连续 | 0.02 |
|  |  | 氯化氢 | 14 | 15 | 0.35 | 10000 | 100 | 2400 | 正常连续 | 0.00001 |
| 2 | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 14 | 15 | 0.75 | 10000 | 80 | 2400 | 正常连续 | 0.096 |
| 3 |  | 颗粒物 | 14 | 15 | 0.75 | 20000 | 80 | 2400 | 正常连续 | 0.388 |
| 4 | 铁附件车间 | 颗粒物 | 14 | 15 | 0.75 | 20000 | 80 | 2400 | 正常连续 | 0.021 |

表2.4-3  无组织废气污染源参数一览表（面源）

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 排放速率（kg/h） | 排放工况 | 面源长度m | 面源宽 度m | 面源初始 排放高度m | 年排放历时h | 海拔高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工具车间 | 非甲烷总烃 | 0.008 | 正常连续 | 35 | 30 | 10 | 2400 | 14 |
|  |  | 氯化氢 | 0.000004 | 正常连续 | 35 | 30 | 10 | 2400 | 14 |
| 2 | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 0.021 | 正常连续 | 40 | 30 | 10 | 2400 | 14 |
|  |  | 颗粒物 | 0.087 | 正常连续 |  |  |  | 2400 | 14 |
| 3 | 铁附件车间 | 颗粒物 | 0.012 | 正常连续 | 49 | 32 | 10 | 2400 | 14 |

表2.4-4  Pmax及D10%预测及计算结果一览表

| 污染源 |  | 评价因子 | 评价标准 | Cmax | Pmax | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μg/m3 | μg/m3 | % |  |
| 点源 | 安全工具车间排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 2000 | 0.0 | 0.0 | / |
|  |  | 氯化氢 | 50 | 0.0 | 0.0 | / |
|  | 金具绝缘管车间排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 2000 | 0.0 | 0.0 | / |
|  |  | 颗粒物 | 900 | 2.0 | 0.0 | / |
|  | 铁附件车间排气筒出口 | 颗粒物 | 900 | 0.0 | 0.0 | / |
| 面源 | 安全工具车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 8.0 | 0.0 | / |
|  |  | 氯化氢 | 50 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 19.0 | 1.0 | / |
|  |  | 颗粒物 | 900 | 80 | 9.0 | / |
|  | 铁附件车间 | 颗粒物 | 900 | 9.0 | 1.0 | / |

根据计算结果，本项目Pmax=9.0%<10%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)对评价工作等级的确定原则，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需进行进一步预测。

2.4.1.2地表水环境评价工作等级的确定

项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排。参照《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ/T2.3-2018)判定，本项目可不进行等级划定，不必进行地面水环境影响评价，只需简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排放去向等，并进行一些简单的环境影响分析。

2.4.1.3地下水环境评价工作等级的确定

（1）建设项目地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则· 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

建设项目地下水环境敏感程度分级原则见表2.4-5。

表2.4-5地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如加热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未规划准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其未他列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目不在集中式饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流区内，不涉及国家及地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及保护区以外的分布区，不涉及未规划准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，但下游存在分散式饮用水水源井。因此，本项目地下水环境敏感程度分级为较敏感。

本项目加工工艺中硅橡胶制品属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十八、橡胶和塑料制品业”中第46项“轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新--轮胎制造；有炼化及硫化工艺的”类别，报告级别为环境影响报告书，综上所述，确定本项目报告等级为环境影响报告书；结合《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），该项目属于Ⅱ类建设项目，需开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表 2中的相关规定，地下水评价工作等级划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，建设项目地下水评价工作等级划分依据见表2.4-6。

表2.4-6  地下水评价等级分级表

| 环境敏感程度项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表2.4-6，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.4.1.4声环境影响评价工作等级的确定

（1）所在区域声环境功能区划

本项目位于高阳县庞家佐乡庄头村村东，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。

（2）声环境质量变化程度

本项目采取完善的噪声控制措施，经预测计算可知，项目建成投入生产后声环境敏感目标噪声级增高量在3-5dB(A)（含5dB(A)）以下。

（3）受影响人口数量

项目建设前后，周围受影响人口数量变化不大。

综合以上分析，依据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响等级划分办法，确定本项目声环境的评价等级为二级。

#### 2.4.1.5环境风险

本项目所涉及物料的毒性、用量、贮存和使用情况判定，主要风险物质为废油根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中有毒物质、易燃物质和爆炸物质，废油临界量为2500t，本项目废油产生量为0.02t，则Q为0。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分，环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

### 2.4.2评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2.4-7。

表2.4-7 本项目评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以排放源为圆心，半径5km的圆形区域 |
| 2 | 地下水 | 二级 | 6~20km2 |
| 3 | 声环境 | 二级 | 厂界外 1m 范围内区域 |

## 2.5评价内容与评价重点

### 2.5.1评价内容

根据本项目的特点及周围环境特征，将本次评价工作内容列于表2.5-1。

表2.5-1  评价内容一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 建设项目特点、环境影响评价的工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、环境影响评价的主要结论 |
| 2 | 总则 | 编制依据、评价目的和原则、环境影响要素识别及评价因子筛选、评价级别和评价范围、评价内容和评价重点、区域规划及环境功能区划、评价标准及环境保护目标 |
| 3 | 工程分析 | 基本概况、主要设备设施及主要构建筑物、主要经济技术指标、工艺流程及排污节点分析、原辅材料消耗及动力消耗、物料平衡、给排水、污染源及其治理措施、污染物年排放量、污染物总量控制分析 |
| 4 | 环境现状调查与评价 | 自然环境现状调查与评价，环境质量现状监测与评价(环境空气、地下水、声环境环境质量现状监测与评价) |
| 5 | 营运期环境影响评价 | 营运期环境空气、地下水、声环境影响评价，地表水环境、固体废物、生态环境影响分析，环境风险评价 |
| 6 | 环境保护措施及其可行性论证 | 从技术经济方面针对本项目废气、废水、噪声及固体废物治理措施的可行性进行分析 |
| 7 | 厂址选择及平面布置可行性分析 | 从区域规划符合性、环境影响评价结论、环境风险结论、大气环境防护距离等方面分析项目厂址选择的可行性；从工艺流程布置、周边环境影响等方面分析项目平面布置的合理性 |
| 8 | 环境影响经济损益分析 | 从社会效益、经济效益、环境损益等方面对项目进行环境经济损益分析 |
| 9 | 环境管理与监测计划 | 制定环境管理与监测计划，列出“三同时”验收一览表 |
| 10 | 结论与建议 | 从环保角度给出项目建设可行性结论，进一步提出环境保护的建议 |

### 2.5评价重点

结合本项目的排污特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为：工程分析、营运期大气、地下水环境影响评价、环境风险评价和环保措施可行性论证。

2.6环境功能区划

本项目所在地执行环境空气质量功能为《环境空气质量》（GB3095-2012）二类区要求。项目所在区域地下水主要用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，本项目所在地执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目所在区域属于居住、工业混杂的区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准。

2.7评价方法

本工程环境影响评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主。采用环境影响评价技术导则规定的评价方法予以分析。本次评价采用了物料衡算法、实测法、类比法、产污系数法、排污系数法等。本次环境评价使用的评价方法见表2.7-1。

表2.7-1   评价方法一览表

| 序号 | 项目 | 采用方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境影响因素识别方法 | 矩阵法 |
| 2 | 环境现状调查 | 收集资料法、现场调查法、实测法 |
| 3 | 工程分析 | 类比分析法、查阅参考资料法、产污系数法 |
| 4 | 环境影响评价方法 | 数学模式法 |

## 2.8评价标准

### 2.8.1环境质量标准

- 环境空气：SO2、NO2、PM10 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准。氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》HJ.2-2018其他污染物空气质量浓度参考限值。标准值如下：

表2.8-1  环境质量执行标准一览表

| 项目 | 评价因子 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  |  | 24h平均 | 150μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 |  |
|  |  | 24h平均 | 150μg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | 500μg/m3 |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  |  | 24h平均 | 80μg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | 200μg/m3 |  |
|  | O3 | 1h平均 | 200μg/m3 |  |
|  |  | 日最大8h平均 | 160μg/m3 |  |
|  | CO | 1h平均 | 10mg/m3 |  |
|  |  | 24h平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1h平均 | 2.0mg/m3 | 《环境质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中表1二级标准 |
|  | 氯化氢 | 1h平均 | 50μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》HJ.2-2018其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  |  | 24h平均 | 15μg/m3 |  |

- 地下水：本项目所用区域开采地下水主要用于生活饮用水及工农业用水，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准值如下：

表2.8-2  地下水执行标准一览表    单位：mg/L

| 地下水体 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | pH | / | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 色（色度单位） | / | ≤15 |  |
|  | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 |  |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
|  | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |  |
|  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20.0 |  |
|  | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤1.0 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
|  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
|  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |  |
|  | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
|  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
|  | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
|  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |

- 声环境：项目所在地为居住、工业混杂区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

表2.8-3声环境执行标准一览表    单位：mg/L

| 类别 | 项目 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 昼间≤60 夜间≤50 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

### 2.8.2污染物排放标准

施工期：

施工期本项目已建成，但是存在设备进场等环境影响。

1、废气：为了控制建设期施工扬尘污染，本项目施工期将按照《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中的相关规定进行施工：主要为车辆经过时产生扬尘和汽车燃油废气。施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。建设单位必须全额拨付安全文明措施费用，施工单位必须专款专用，严格落实施工扬尘治理的各项措施。

采取以上防治措施后，施工期废气不会对区域环境空气造成明显影响，施工期结束后起影响也随之消失。

2、废水：施工人员盥洗废水，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。因此，施工期废水对周围环境影响较小。

3、噪声：来往车辆鸣笛，各种施工机械调试等噪声。提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。建立“公众参与”的监督制度。施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束，所以本项目对周围声环境影响较小。本项目施工厂界可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)标准。

4、固体废物：施工阶段设备进场等产生的废包装、纸箱等垃圾和施工人员产生的生活垃圾。应统一由当地环卫部门清运，严禁乱倒乱放，不会对周围环境产生明显影响。

运营期：

- 废气排放标准

安全工具车间非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值，厂界非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求；氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值 ；               金具绝缘管车间非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；厂界非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求。颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9标准；铁附件车间颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2及无组织监控浓度限值。

标准值如下：

表2.8-4 大气污染物排放限值一览表

| 类别 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 厂界标准限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全工具 | 非甲烷总烃 | 10 | / | 15 | 2.0 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值；厂界甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  | 氯化氢 | 100 | 0.26 | 15 | 0.20 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值 |
| 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 60 | / | 15 | 2.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；厂界甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  | 颗粒物 | 20 | / | 15 | 1.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 铁附件车间 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 15 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2及无组织监控浓度限值 |

- 废水

本项目厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。冷却用水，循坏使用，无废水外排。

（3）噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

（4）固体废物

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环境保护部公告，2013年第36号)；危险废物在厂区内贮存执行。《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单（环保部公告2013第36号）的相关要求。

## 2.8.3环境保护目标

本项目位于高阳县庞家佐乡庄头村村东，评价范围内无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据本项目建设特征和所在区域的生态环境的特点，确定本项目评价范围内居民聚居区为环境保护目标见表2.8-5。

表2.8-5  环境保护目标及保护级别一览表

| 环境要素 | 坐标 | 保护对象 | 方位 | 距离m | 功能 | 保 护 目 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | E115°54'09.95"N38°32'53.9" | 湘连口村 | E | 240 | 农村居住地 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | E115°54'56.13"N38°31'30.28" | 宋家佐村 | E | 1580 |  |  |
|  | E115°53'56.36"N38°31'17.98" | 北窝头村 | S | 1045 |  |  |
|  | E115°53'55.00"N38°30'51.77" | 南窝头村 | S | 1865 |  |  |
|  | E115°52'28.83"N38°31'35.02" | 石家连城村 | SW | 1680 |  |  |
|  | E115°52'39.19"N38°31'51.73" | 北河东村 | W | 1335 |  |  |
|  | E115°52'11.54"N38°31'57.10" | 北连城村 | W | 1935 |  |  |
|  | E115°53'16.95"N38°32'15.38" | 庄头村 | W | 460 |  |  |
|  | E115°53'24.46"N38°32'24.10" | 河西村 | NW | 635 |  |  |
|  | E115°53'37.36"N38°32'59.82" | 南梁家庄村 | N | 1610 |  |  |
|  | E115°52'47.72"N38°32'52.59" | 辛丰庄村 | NW | 1800 |  |  |
|  | E115°53'36.36"N38°33'16.51" | 都曹口村 | N | 1810 |  |  |
| 声环境 | 厂界外1m |  |  |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
| 地下水 | 潜水含水层和可能受建设项目影响的第二含水组 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III类标准 |

# 3工程分析

# 3.1基本概况

河北民源电力器材制造有限公司位于高阳县庞家佐乡庄头村村东，始建于 2013年，该公司是一家专业从事环氧树脂管、安全工器具、硅橡胶制品、铁附件及电力金具制品加工销售的企业。占地面积28.8亩（合19200m2），包括安全工具车间、金具绝缘管车间、铁附件车间、库房等。目前公司生产规模为年产电力金具186万件、年产铁附件100万套、年产环氧树脂管30万支、年产接地线2万套、年产复合绝缘子21.6万只、年产熔断管17.28万只、年产隔离开关18.36万支、年产硅橡胶避雷器14.5万支、年产高压拉闸杆接地棒5万套、年产绝缘梯2万架、年产安全帽18.5万顶、年产安全带4万条、年产标识牌28万块、年产配电箱、电表箱、环网柜3万台等，期间未完善相应环保手续。对此，高阳县环境保护局已对企业做出处罚，责令企业完善环保手续。

项目基本概况见表3.1-1，主要建（构）筑物情况见表3.1-2。

表3.1-1  工程基本概况一览表

| 工程类别 |  |  | 工程内容及规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 安全工具车间 |  | 建筑面积1150m2 |  |
|  | 金具绝缘管车间 |  | 建筑面积1200m2 |  |
|  | 铁附件车间 |  | 建筑面积1568m2 |  |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 建筑面积504m2 |  |
|  | 备用厂房 |  | 建筑面积2752m2 |  |
|  | 实验室 |  | 建筑面积726m2 |  |
|  | 车棚 |  | 建筑面积800m2 |  |
| 公用 工程 | 供水 |  | 项目由湘连口村供水管网提供 |  |
|  | 供电 |  | 由当地电网供给 |  |
|  | 供、制冷 |  | 生产用热采用电加热，办公室冬季采暖和夏季制冷均采用单体空调 |  |
| 环保 工程 | 废气 | 安全工具 车间 | 有机废气：集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m排气筒（1#） |  |
|  |  | 金具绝 缘管车间 | 有机废气：集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附净化设备+引风机+15m排气筒（2#） |  |
|  |  |  | 抛丸颗粒物：抛丸机自带除尘器+滤筒除尘器+引风机+15m排气筒（3#） 其他工序颗粒物（与抛丸工序共用1套）：集气罩+滤筒除尘器+引风机+15m排气筒（3#） |  |
|  |  | 铁附件车间 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+引风机+15m排气筒（4#） |  |
|  | 废水 |  | 项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排 |  |
|  | 噪声 |  | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震 |  |
|  | 固废 | 金具绝缘管车间 | 环氧树脂管 | 浸胶废环氧树脂桶、废固化剂桶暂存于危废间，由有资质单位处理 |
|  |  |  |  | 挤出成型残次品收集后外售 |
|  |  |  |  | 切割下脚料收集后再利用 |
|  |  |  | 电力金具 | 修理下脚料收集后外售；铸压废油、废油桶、擦拭废油抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂桶抹布暂存于危废间，由资质单位处理 |
|  |  | 安全工具车间 | 硅橡胶避雷器 | 修理边脚料收集后由厂家回收 |
|  |  |  | 硅橡胶绝缘子 | 修理边脚料收集后由厂家回收 |
|  |  |  | 接地线 | 包塑废包装袋收集后外售 |
|  |  |  | 熔断器、隔断开关、绝缘梯 | 裁剪、冲压成型下脚料收集后外售；冲压成型废油、废油桶、擦拭废油抹布暂存于危废间，由资质单位处理 |
|  |  |  | 安全帽 | 修理下脚料经破碎机破碎后，回用于生产 |
|  |  |  | 安全带 | 裁剪下脚料收集后外售 |
|  |  |  | 标识牌 | 废水墨、水墨桶、废丝网、擦拭水墨抹布暂存于危废间，由资质单位处理；裁剪、打孔下脚料收集后外售 |
|  |  |  | 配电箱、电表箱、环网柜 | 裁剪下脚料收集后外售 |
|  |  | 铁附件车间 | 铁附件 | 裁剪、冲压成型下脚料收集后外售；废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布暂存于危废间，由资质单位处理 |
|  |  | 环保设备 |  | 废活性炭暂存于危废间，由资质单位处理，除尘器收集的粉尘收集后外售 |
|  |  | 职工生活 |  | 生活垃圾交由环卫部门统一处置 |

表3.1-2  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建筑名称 | 长×宽×高（m） | 占地面积（m2） | 结构 形式 | 生产产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工具车间 | 38×30×10 | 1150 | 钢结构 | 熔断器、隔断开关、安全工具、复合绝缘子、避雷器、接地线 |
| 2 | 金具绝缘管车间 | 40×30×10 | 1200 | 钢结构 | 电力金具、绝缘管 |
| 3 | 铁附件车间 | 49×32×10 | 1568 | 钢结构 | 铁附件 |
| 4 | 备用厂房 | -- | 2752 | 砖混结构 | —— |
| 5 | 实验室 | 33×22×15.5 | 726 | 钢结构 | —— |
| 6 | 办公区（西） | 42×6 | 252 | 砖混结构 | —— |
| 7 | 办公区（东） | 42×6 | 252 | 砖混结构 | —— |
| 8 | 车棚 | -- | 800 | -- | —— |
| 9 | 硬化路面 | -- | 6620 | -- | —— |
| 10 | 绿化 | -- | 3840 | -- | —— |
| 合计 |  |  | 19200 |  |  |

### 3.1.1主要生产设备

本项目主要生产设备见表3.1-3。

表3.1-3  主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | CS6140 | 台 | 2 | 铁附件车间 |
| 2 | 钻床 | Z4132/Z5140A | 台 | 6 | 安全工具车间 |
| 3 | 折弯机 | WC67Y40/1250 | 台 | 2 | 铁附件车间 |
| 4 | 剪板机 | QL12Y4*2500 | 台 | 2 | 铁附件车间 |
| 5 | 砂轮机 | M3225-B | 台 | 6 | 铁附件车间、金具绝缘管车间 |
| 6 | 切割机 | HL355-6A | 台 | 4 | 铁附件车间、金具绝缘管车间 |
| 7 | 摩擦焊机 | C-40-L | 台 | 2 | 铁附件车间 |
| 8 | 自动焊机 | NBC-350 | 台 | 2 | 铁附件车间 |
| 9 | 焊机 | NBC350II | 台 | 5 | 铁附件车间 |
| 10 | 冲床 | JB23/JB21 | 台 | 16 | 铁附件车间 |
| 11 | 液压机 | MY-YYJ-I/MY-YYJ-II | 台 | 2 | 铁附件车间 |
| 12 | 天车 | 2.8T | 台 | 4 | 铁附件车间 |
| 13 | 叉车 | 173H | 台 | 2 | 铁附件车间 |
| 14 | 粉碎机 | HSS400-A | 台 | 1 | 金具绝缘管车间 |
| 15 | 手动叉车 | 1000G | 台 | 3 | 安全工具车间 |
| 16 | 缩管机 | DSG-250 | 台 | 3 | 安全工具车间 |
| 17 | 包塑机 | ZLF350 | 台 | 1 | 安全工具车间 |
| 18 | 成缆机 | TMA-4B1 | 台 | 1 | 安全工具车间 |
| 19 | 束丝机 | JSE400 | 台 | 1 | 安全工具车间 |
| 20 | 注塑机 | MA1600/MA2500 | 台 | 2 | 安全工具车间 |
| 21 | 硫化机 | XLB | 台 | 5 | 安全工具车间 |
| 22 | 电加热箱 | 161-3/DF205 | 台 | 3 | 安全工具车间 |
| 23 | 摩擦压力机 | Y41 | 台 | 1 | 金具绝缘管车间 |
| 24 | 热循环高精度干燥箱 | DHG | 台 | 1 | 金具绝缘管车间 |
| 25 | 工业热处理电阻炉 | GL45-3 | 台 | 1 | 金具绝缘管车间 |
| 26 | 压铸机 | 180C/1250 | 台 | 2 | 金具绝缘管车间 |
| 27 | 电阻熔炉 | RG3-60-9 | 台 | 2 | 金具绝缘管车间 |
| 28 | 磨床 | M230 | 台 | 1 | 铁附件车间 |
| 29 | 高频炉 | WZP-80 | 台 | 1 | 铁附件车间 |
| 30 | 缝纫机 | MT-0302 | 台 | 5 | 安全工器具车间 |
| 31 | 抛丸机 | YCSC-021 | 台 | 1 | 金具绝缘管车间 |
| 32 | 拉挤成型机 | SJSZ65 | 台 | 3 | 金具绝缘管车间 |
| 33 | 铣床 | 4H*8 | 台 | 1 | 铁附件车间 |
| 34 | 锯床 | 4028X | 台 | 1 | 铁附件车间 |
| 35 | 全自动弯线机 | EKPG102 | 台 | 1 | 安全工器具车间 |
| 36 | 铜排折弯机 | WCGY-63/3200 | 台 | 1 | 安全工器具车间 |
| 37 | UV 打印机 | 1602UV | 台 | 2 | 安全工器具车间 |
| 38 | 打印机 | 1300*2500MM | 台 | 1 | 安全工器具车间 |
| 39 | 淋膜机 | 1100-9082 | 台 | 1 | 安全工器具车间 |
| 40 | 平面丝印机 | EPL-YS50200 | 台 | 3 | 安全工器具车间 |
| 41 | 空气压缩机 | W-0.36/8 | 台 | 3 | 安全工器具车间、金具绝缘管车间 |
| 42 | 切纸机 | E460R | 台 | 1 | 安全工器具车间 |
| 43 | 胶装机 | PB-50F | 台 | 1 | 办公室 |

### 3.1.2原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见表3.1-4。

表3.1-4  主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 主要成分 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |  |
| 1 | 硅橡胶 | 150t/a | 甲基乙烯 | 复合绝缘子 |
|  | 芯棒 | 5万只/a | 玻璃纤维 |  |
|  | 金具 | 5万套/a | 碳、硫、锰、磷、硅 |  |
| 2 | 硅橡胶 | 350t/a | 甲基乙烯 | 避雷器 |
|  | 氧化芯片 | 2万只/a | 氧化锌 |  |
| 3 | 无氧铜丝 | 150t/a | 铜 | 接地线 |
|  | PVC塑料颗粒 | 2t/a | 聚氯乙烯 |  |
| 4 | 铜板 | 120t/a | 铜 | 熔断器 |
|  | 铁板 | 150t/a | 铁 |  |
|  | 铜铸件 | 5万组/a | 铜 |  |
|  | 瓷瓶 | 5万只/a | 瓷土 |  |
|  | 防火管 | 5万只/a | 环氧树脂 |  |
| 5 | 铜板 | 120t/a | 铜 | 隔断开关 |
|  | 铁板 | 150t/a | 铁 |  |
|  | 瓷瓶 | 10万只/a | 瓷土 |  |
| 6 | 绝缘棒 | 3.5万只/a | 环氧树脂 | 高压拉闸杆接地棒 |
|  | 工作头 | 3.5万个/a | 铁 |  |
|  | 玻璃纤维管 | 2.65万套/a | 玻璃纤维 |  |
| 7 | 玻璃纤维管 | 0.4万套/a | 玻璃纤维 | 绝缘梯 |
| 8 | ABS颗粒 | 12.5t/a | 塑料 | 安全帽 |
| 9 | 角钢 | 160t/a | 碳<0.2%、硫≦0.045%、锰≦1.4%、磷≦0.045%、硅≦0.35% | 铁附件 |
|  | 扁钢 | 103t/a |  |  |
|  | 圆钢 | 98t/a |  |  |
|  | 焊丝 | 2000盘/a | —— |  |
| 10 | 铜锭 | 100t/a | 铜 | 电力金具 |
|  | 铝锭 | 860t/a | 铝 |  |
|  | 脱模剂 | 0.5t/a | —— |  |
| 11 | 玻璃纤维纱 | 6t/a | —— | 环氧树脂 |
|  | 环氧树脂 | 24t/a | —— |  |
|  | 固化剂 | 16t/a | —— |  |
| 12 | 棉纶织带 | 4万m/a | —— | 安全带 |
|  | 棉纶绳 | 5万m/a | —— |  |
|  | 金属板钩 | 4万个/a | —— |  |
| 13 | 铝板 | 25万t/a | 铝 | 标识牌 |
|  | 不锈钢板 | 1.68万t/a | 不锈钢 |  |
|  | 反光膜 | 10000m2 |  |  |
|  | 水墨 | 160kg |  |  |
| 14 | 铁板 | 600t/a | 铁 | 配电箱、电表箱、环网柜 |
|  | 铜排 | 93t/a | 铜 |  |
|  | 铝排 | 100t/a | 铝 |  |
|  | 电器配件 | 3万套/a | —— |  |
| 15 | 机油 | 200kg/a | —— | 冲压成型、压铸 |
| 16 | 润滑油 | 10kg/a | —— |  |
| 17 | 液压油 | 10kg/a | —— | 铁附件液压机 |
| 二 | 能源消耗 |  |  |  |
| 1 | 水 | 315m3/a | —— | -- |
| 2 | 电 | 96.37万kwh/a | —— | -- |

原辅料理化性质或成分：

表3.1-5  原辅材料性质及用途一览表

| 序号 | 名称 | 性质 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧 树脂 | 环氧树脂 AB 胶是由环氧树脂为基的双组分耐高温胶粘剂，主要适用于耐高温金属、陶瓷等的胶接。其使用温度工作温度为-50～+180℃，短时可达+250℃。固化前：A为浅黄色透明粘稠膏状物；B为棕色或黑色粘稠液体或结晶物；固化后：棕色或黑色粘稠坚硬固体。固化温度80±2℃×2~3h，100±2℃×1~2h，150±2℃×1h。固化后剪切强度：150±5℃×3h，LY12CZ≥18Mpa(实测值23.5Mpa)，实际在试验中发现80±2℃×2h，LY12CZ≥18Mpa(实测值21.5Mpa) | 主要用于金属与金属、陶瓷与金属、陶瓷与陶瓷等耐高温部件的胶接，如用于航模飞机电机等耐高温部件的胶接等 | 外购，桶装 |
| 2 | 环氧 树脂棒 | 重量轻，强度高：它的比重 1.4-1.5g/cm，仅是钢材的四分之一，运输和施工安装都极为方便；耐腐蚀，抗老化，使用寿命长；安全性好，抗冲击高，可设计性强，是现代工农业产品不可缺少的新型替代材料之一 | 广泛适用于电力设备、铁路电气化、水利风力发电设备等 | 袋装，20kg~ 30kg/箱 |
| 3 | 硅橡胶 | 硅橡胶是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，其化学分子式为mSiO2·nH2O。不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应 | 硅橡胶可以用来作干燥剂，而且可以重复使用。硅橡胶是由硅酸凝胶SiO2·H2O适当脱水而成的颗粒大小不同的多孔物质。具有开放的多孔结构，比表面（单位质量的表面积）很大，能吸附许多物质，是一种很好的干燥剂、吸附剂和催化剂载体 | 外购，箱装 |
| 4 | 固化剂 | 固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的 | 固化剂是必不可少的添加物，无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂，否则环氧树脂不能固化。固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响 | 外购，桶装 |
| 5 | 润滑油 | 润滑油是一种淡黄色粘稠液体，闪电（120-340℃）相对密度（空气=1）0.85 | 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用(Roab) | 外购，桶装 |

表3.1-6  原辅材料性质及用途一览表

| 序号 | 名称 | 性质 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PVC 颗粒 | 无毒、无臭的白色粉末，化学结构式[-CH2-CHCl-]n。聚氯乙烯化学稳定性很高，具有良好的可塑性。PVC的热稳定性和耐光性较差，在140℃以上即可开始分解并放出氯化氢（HCl）气体，致使PVC变色。PVC的电绝缘性优良，一般不会燃烧，在火焰上能燃烧并放出HCl，但离开火焰即自熄，是一种“自熄性”、“难燃性”物质 | PVC主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域 | 外购，袋装，25kg/袋 |
| 7 | ABS 颗粒 | ABS 是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性：丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性；丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性；苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看，ABS 是非结晶性材料。三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物，一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相，另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性，并且由此产生了市场上百种不同品质的 ABS 材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性，例如从中等到高等的抗冲击性，从低到高的光洁度和高温扭曲特性等，分解温度＞250℃ | ABS树脂在日用消费品领域具有广泛的应用，比如建材管材、板材或片材，近年来被价格更为低廉的PVC树脂取代了一部分。ABS树脂用于与建筑有关的领域，其中挤出片材用于卫生器具如澡盒、游泳池衬里等，另外注塑成型的管材和管件，少量生产挤出成型的电话电缆管线 | 外购，袋装， 25kg/袋 |
| 8 | 脱模剂 | 采用水基脱模剂脱模剂中的矿物油、硬脂酸等物质约70%进入脱模剂使用废水，其余约30%在压铸过程中挥发，脱模剂中的矿物油、硬脂酸含量56% | 脱模剂一般用于铸压脱模等 | 外购，桶装 |
| 9 | 水墨 | 水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨中水溶性丙酸树脂占比25%-35%，水10%-15%，三乙胺5%-10%，颜料10%-30%，助剂1%-3%。使用时，还需依据实际情况补充50%的水来稀释使用 | 水墨一般用于铸压作画、印刷等 | 外购，桶装 |

### 3.1.3产品方案

产品方案见表3.1-7。

表3.1-7 产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 年产量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力金具 | 186 | 万件 | 电力金具涉及加热融化压铸工艺 |
| 2 | 铁附件 | 100 | 万套 | 铁附件涉及冲压、焊接工艺 |
| 3 | 环氧树脂管 | 30 | 万支 | -- |
| 4 | 接地线 | 2 | 万套 | 接地线的设备线夹为现有金具进行组装 |
| 5 | 复合绝缘子 | 21.6 | 万只 | 绝缘子的触头涉及压接工艺 |
| 6 | 熔断管 | 17.28 | 万只 | 零部件均为现有工程产品器件 |
| 7 | 隔离开关 | 18.36 | 万支 | 隔离开关中部分零件为现有金具产品中的设备线夹等零件 |
| 8 | 硅橡胶避雷器 | 14.5 | 万支 | -- |
| 9 | 高压拉闸杆接地棒 | 5 | 万套 | -- |
| 10 | 绝缘梯 | 2 | 万架 | 绝缘梯涉及到冲压工艺 |
| 11 | 安全帽 | 18.5 | 万顶 | 安全帽涉及加热工艺 |
| 12 | 安全带 | 4 | 万条 | -- |
| 13 | 标识牌 | 28 | 万块 | 标识牌涉及打印工艺 |
| 14 | 配电箱、电表箱、环网柜 | 3 | 万台 | -- |

电力金具种类：压铸件、锻造件和冲压件产品是成品中的零配件， 是成品中不可或缺的配套产品。自己生产成品的配套配件，能更好的提升并保障产品的使用寿命和质量，且能更大满足客户日益提高的产品定制需求。

具体压铸件、锻造件和冲压件见下表：

#### 续表3.1-7	压铸件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐张线夹 | 吨 | 270 |
| 2 | T 型线夹 | 吨 | 15 |
| 3 | 并勾线夹 | 吨 | 15 |
| 4 | 变压器专用线夹 | 吨 | 15 |
| 5 | 接地线夹 | 吨 | 10 |
| 6 | 接地棒用勾头 | 吨 | 30 |
| 7 | 接地钳 | 吨 | 10 |
| 8 | 熔断器配件 | 吨 | 85 |
| 9 | 母线固定线夹 | 吨 | 10 |
| 10 | 导线间隔棒 | 吨 | 20 |
| 合计 |  |  | 480 |

#### 续表3.1-7锻造、冲压件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压耐张线夹 | 吨 | 20 |
| 2 | 设备线夹 | 吨 | 20 |
| 3 | 铜接续管 | 吨 | 20 |
| 4 | 铝接续管 | 吨 | 20 |
| 5 | 接续线夹 | 吨 | 50 |
| 6 | 电缆接线端子 | 吨 | 50 |
| 7 | UT 线夹 | 吨 | 200 |
| 8 | 楔形线夹 | 吨 | 200 |
| 9 | 联板 | 吨 | 200 |
| 10 | 直角挂板 | 吨 | 60 |
| 11 | 碗头挂环 | 吨 | 50 |
| 12 | U 型挂环 | 吨 | 40 |
| 13 | 平型挂板 | 吨 | 40 |
| 14 | 防震锤 | 吨 | 30 |
| 15 | 延长环 | 吨 | 30 |
| 16 | 线路角铁横担 | 吨 | 1800 |
| 17 | 抱箍 | 吨 | 200 |
| 18 | 螺栓 | 吨 | 50 |
| 19 | 拉线棒 | 吨 | 200 |
| 20 | 配变台区成套铁附件 | 吨 | 420 |
| 21 | 熔断器隔离开关配件 | 吨 | 50 |

电力金具

铁附件

接地线

熔断器

复合绝缘子

隔离开关

避雷针

高压拉闸杆接地棒

绝缘梯

安全带

安全帽

标识牌

配电箱、电表箱、环网柜

环氧树脂管

接地线

### 3.1.5公辅设施

1、供电

本项目用电由当地电网供给，全年耗电量为96.37万kwh。

2、供热

本项目生产用热采用电加热，办公室冬季采暖和夏季制冷均采用单体空调。

3、给排水

（1）给水

本项目由湘连口村供水管网提供。本项目职工均为附近村民，厂内不设食堂。项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。项目劳动定员35人，生活用水主要为职工盥洗用水，根据《河北省用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），按每人每天40L计，则生活盥洗用水量为1.4m3/d，均为新鲜水。循环冷却水2m3/d；冷却循环补充水0.01m3/d。脱模剂稀释配比：项目所用脱模剂为水基脱模剂，和水按照1:8比例稀释后使用，脱模剂用量0.5t/a则使用水量为4t/a（0.013m3/d）。

②排水

项目生活盥洗废水产生量按用水量的80%计，则生活盥洗废水产生量为1.12m3/d，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。冷却用水循环使用，无废水外排。

本项目给排水平衡图见图3.1-1。

1.4

1.12

生活盥洗用水-0.28

排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排

新鲜水

循环冷却水-0.01

0.01

2

0.013

稀释脱模剂用水

进入脱模剂

图3.1-1  给排水平衡图   单位：m3/d

3.1.6生产工艺流程及排污节点

金具绝缘管车间

1、环氧树脂管生产工艺流程及排污节点

将玻璃纤维纱浸入环氧树脂及固化剂，通过电加热模具挤出成型后经切割机切割，切割后的成品管储存于库房待售。

玻璃纤维、树脂和固化剂在挤出成型时会有少量转化为气体形成有机废气，以非甲烷总烃表征，经集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附净化设备+引风机+15m排气筒（2#）；切割过程中产生的颗粒物集气罩+滤筒除尘器+引风机+15m排气筒（3#）；

本工序产生污染物主要为：玻璃纤维纱浸入环氧树脂及固化剂过程中会产生非甲烷总烃（G1），加热、挤出过程中产生非甲烷总烃（分别为G2、G3），切割过程中产生的颗粒物（G4），浸胶工序产生废环氧树脂桶及废固化剂桶（S1），暂存于危废间，由有资质单位处理；挤出成型工序产生残次品（S2）收集后外售；切割工序产生下脚料（S3）收集后再利用；挤出工序产生噪声（N1），切割工序产生噪声（N2）。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-2。

图3.1-2  环氧树脂管产工艺流程及排污节点图

2、电力金具生产工艺流程及排污节点

铝锭、铜锭经加热炉融化，融化后注入模具压铸成型，待冷却后去除修理，修理后通过抛丸机进行抛光与其他工件组装后即为成品。

本项目电力金具器件涉及铸造工艺，压铸成型时需事先在磨具上涂有一定量的脱模剂，在将融液加入模具进行压铸的过程中，能于高温状态下结成薄膜层，以便轻松推出压铸件并提高铸压件的表面质量，防治粘膜。由于脱模剂中的含有矿物油、硬脂酸等物质，高温压铸是会有机废气产生，以非甲烷总烃表征。集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附净化设备+引风机+15m排气筒（2#）。项目表面处理中采用抛丸机进行抛光，该工序会产生金属粉尘，采用自带除尘器+滤筒除尘器+15m排气筒（3#）。

本工序产生污染物主要为：加热融化工序产生的噪声（N3）、颗粒物（G5）；压铸工序产生的非甲烷总烃（G6）、废油、废油桶、擦拭废油抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布（S4）暂存于危废间，由有资质单位处理；修理工序产生的噪声（N4）、下脚料（S5）收集后外售。表面处理产生的颗粒物（G7）。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-3。

图3.1-3电力金具生产工艺流程及排污节点图

安全工具车间

3、安全帽生产工艺流程及排污节点

ABS树脂颗粒经注塑机加热成型，修理，经检验合格后即为成品。安全帽生产过程中的加热成型，将ABS树脂颗粒在180～200℃温度下融化，未达到其分解温度，无分解废气产生，单在受热情况下，塑料中残存聚合的反应，单体挥发至空气中，从而形成有机废气。因此本项目涉及塑料粒子在熔融时会有少许有机废气，以非甲烷总烃进行表征。集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m排气筒（1#）。破碎机产生的颗粒物经集气罩+滤筒除尘器+15m排气筒（3#）。

本工序产生污染物主要为：加热工序产生的非甲烷总烃（G8）、噪声（N5）；修理工序产生的噪声（N6）、下脚料（S6）经破碎机破碎后，回用于生产。破碎机产生的的噪声（N7）、颗粒物（G9）下脚料（S7），收集后回用于生产。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-4。

图3.1-4  安全帽生产工艺流程及排污节点图

4、硅橡胶避雷器生产工艺流程及排污节点

将电阻片放入绝缘管中后一起放入烤箱烘烤，烘烤后同硅橡胶一起放入平板硫化机硫化成型，待冷却后取出半成品，由职工手工修理后经各项测试合格后包装入库待售。

将电阻片放入绝缘管中后一起放入烤箱烘烤，烘烤后同硅橡胶一起放入平板硫化机硫化成型，（将电升温到160℃）使橡胶分子发生了胶联，其结构由线性结构变成网状的结构，可获得具有一定物理机械性能的制品，但胶料受热后，开始变软，同时胶料内的水分及易挥发的物质要气化，会产生一定量的有机废气，主要为硅橡胶内的添加有机溶剂加热后挥发的有机废气，主要成分包括苯类和脂类，本次评价统一按非甲烷总烃计。非甲烷总烃经集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m排气筒（1#）。

本工序产生污染物主要为：烤箱加热时产生的非甲烷总烃（G10），硫化机硫化过程中产生的非甲烷总烃（G11）、噪声（N8），冷却过程产生的非甲烷总烃（G12），修理工序产生的下脚料（S8）收集后由厂家回收。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-5。

图3.1-5 硅橡胶避雷器生产工艺流程及排污节点图

5、硅橡胶绝缘子生产工艺流程及排污节点

将金具和环氧棒按照要求进行压接，压接后放入电烤箱加热软化。再将外购的混炼硅橡胶放入硫化机模具上，把压接好的环氧棒放入模具内，一次性硫化成型。由职工手工修理，修理后经各项测试合格后包装入库待售。

将金具和环氧棒按照要求进行压接，压接后放入电烤箱加热软化。将平板硫化机用电升温到160℃，使橡胶分子发生了胶联，其结构由线性结构变成网状的结构，可获得具有一定物理机械性能的制品，但胶料受热后，开始变软，同时胶料内的水分及易挥发的物质要气化，会产生一定量的有机废气，主要为硅橡胶内的添加有机溶剂加热后挥发的有机废气，主要成分包括苯类和脂类，本次评价统一按非甲烷总烃计。非甲烷总烃经集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m排气筒（1#）。

本工序产生污染物主要为：压接过程产生的噪声（N9）、加热软化工序产生的非甲烷总烃（G13）；硫化工序产生的非甲烷总烃（G14）、噪声（N10）；修理工序产生的下脚料（S9）收集后由厂家回收。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-6。

图3.1-6 硅橡胶绝缘子生产工艺流程及排污节点图

6、接地线生产工艺流程及排污节点

软铜线先经束丝机和笼绞机合股，再经塑料挤出机包塑，待干燥成型后由打印机打印字样，之后压接接线端子、线夹、接地棒，组装后经检验合格即为成品。

接地线生产过程中的包塑过程采用塑料注塑成型，将铜线进行包裹处理，本项目注塑工序塑料粒子在加热成型过程温度控制在200℃左右，塑料粒子熔点为200～220℃左右, 因此本项目涉及塑料粒子在熔融时会有少许有机废气，以非甲烷总烃、氯化氢进行表征。使用专业的打印机用水墨进行打印，水性油墨：水性池墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨中水溶性丙酸树脂占比25%-35%，水10%-15%，三乙胺5%-10%，颜料10%-30%，助剂1%-3%。使用时，还需依据实际情况补充50%的水来稀释使用，以非甲烷总烃进行表征。非甲烷总、氯化氢烃经集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m排气筒（1#）。

本工序产生污染物主要为：合股过程产生的噪声（N11）；包塑工序产生的噪声（N12）、非甲烷总烃（G15）、废包装袋（S10）收集后外售；打印字样工序产生的噪声（N13）、非甲烷总烃（G16）；压接接线端子产生的噪声（N14）、组装工序产生的噪声（N15）。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-7。

图3.1-7 接地线生产工艺流程及排污节点图

7、标识牌生产工艺流程及排污节点

接到订单后核对图纸，使用专业的打印机在反光膜上用水墨进行打印，接着在已经打印好的反光膜上方压覆保护膜，最后将已经打印、覆膜完成的反光膜进行裁剪后即为成品。

使用打印机在反光膜上用水墨进行打印，水性油墨：水性池墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨中水溶性丙酸树脂占比25%-35%，水10%-15%，三乙胺5%-10%，颜料10%-30%，助剂1%-3%。使用时，还需依据实际情况补充50%的水来稀释使用，以非甲烷总烃进行表征。集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m排气筒（1#）。

本工序产生污染物主要为：打印工序产生的噪声非甲烷总烃（G17）、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布（S11）暂存于危废间，由有资质单位处理、裁剪工序产生的噪声（N16）、下脚料（S12）收集后外售；打孔工序产生的噪声（N17）、下脚料（S13）收集后外售。

图3.1-8 标识牌生产工艺流程及排污节点图

8、熔断器、隔离开关生产工艺流程及排污节点

铜板、铁板经裁剪后冲压成型，成型后和其他部件组装，经整形调试、检验合格后即为成品。

本工序产生污染物主要为：裁剪工序产生的噪声（N18）、金属下脚料（S14）收集后外售；冲压成型工序产生的噪声（N19）、金属下脚料（S15）收集后外售；部件组装产生的噪声（N20）；整形调试工序产生的噪声（N21）。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-9。

图3.1-9  熔断器、隔离开关生产工艺流程及排污节点图

9、高压拉闸杆、接地棒生产工艺流程及排污节点

金属接口环氧树脂管按设计图形组装后，钻孔固定，检验合格后即为成品。

本工序产生污染物主要为：组装工序产生的噪声（N22）；钻孔工序产生的噪声（N23）。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-10。

图3.1-10  高压拉闸杆、接地棒生产工艺流程及排污节点图

10、绝缘梯生产工艺流程及排污节点

环氧玻璃布型材经裁剪后冲压成型，再经穿孔后和其他部件组装，经检验合格后即为成品。

本工序产生污染物主要为：裁剪、冲压成型工序产生的噪声（N24、N25）下脚料（S16、S17）收集后外售；穿孔工序产生的噪声（N26）；部件组装产生的噪声（N27）。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-11。

图3.1-11  绝缘梯生产工艺流程及排污节点图

11、安全带生产工艺流程及排污节点

棉纶织带、棉纶绳经裁剪后与金属板钩缝纫到一起即为成品。

本工序产生污染物主要为：裁剪工序产生的噪声（N28）、下脚料（S18）收集后外售；缝纫工序产生的噪声（N29）。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-12。

图3.1-12  安全带生产工艺流程及排污节点图

12、配电箱、电表箱、环网柜生产工艺流程及排污节点

将铜排、布电线先经剪板机裁切下料，再经折弯机进行折弯加工，然后进行装配后即为成品。

本工序产生污染物主要为：铜排折弯工序产生的噪声（N30）、下脚料（S19）收集后外售，布电线折弯工序产生的噪声（N31）、下脚料（S20）收集后外售；组装工序产生的噪声（N32）。

本项目生产工艺流程及排污节点见图3.2-13。

图3.1-13 配电箱、电表箱、环网柜生产工艺流程及排污节点图

铁附件车间

13、铁附件生产工艺流程及排污节点

角钢、扁钢、圆钢经裁剪后冲压成型，再与其他工件焊接，焊接后送外协单位厂进行表面处理后，经检验合格后即为成品。

项目焊接中将产生焊接烟尘，该烟尘是由金属在加热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，烟尘粒子小，呈碎片状，粒径为1μm左右。因此，此过程主要污染物为熔炼过程产生的颗粒物，采用集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒（4#）。

本工序产生污染物主要为：裁剪工序产生的噪声（N33、下脚料（S21）收集后外售；冲压成型工序产生的噪声（N34）、下脚料（S22）收集后外售；废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布（S22）暂存于危废间，由有资质单位处理；焊接工序产生的焊接烟尘（G18）、噪声（N35）。

本工序生产工艺流程及排污节点图见图3.1-14。

图3.1-14  铁附件生产工艺流程及排污节点图

表3.1-8  生产排污节点及污染防治措施一览表

| 类别 | 车间 | 产品 |  | 污染工序 | 排污节点 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 金具绝缘管车间 | 环氧树 脂管 |  | 浸胶 | G1 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附净化设备+引风机+15m高排气筒（2#） |
|  |  |  |  | 加热 | G2 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  |  | 挤出成型 | G3 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 电力金具 |  | 压铸 | G6 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  |  | 表面处理 | G7 | 颗粒物 | 抛丸工序：抛丸机自袋除尘器+滤筒除尘器+引风机+15m高排气筒（3#） 其它颗粒物：集气罩+滤筒除尘器+引风机+15m高排气筒（3#） |
|  |  |  |  | 加热融化 | G5 | 颗粒物 |  |
|  |  | 安全帽 |  | 破碎 | G9 | 颗粒物 |  |
|  |  | 环氧树脂管 |  | 切割 | G4 | 颗粒物 |  |
|  | 安全工具车间 | 硅橡胶 避雷器 |  | 烤箱 | G10 | 非甲烷总烃 | 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m高排气筒（1#） |
|  |  |  |  | 硫化 | G11 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  |  | 冷却 | G12 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 硅橡胶 绝缘子 |  | 加热软化 | G13 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  |  | 硫化 | G14 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 接地线 |  | 包塑 | G15 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  |  | 打印字样 | G16 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 安全帽 |  | 加热成型 | G8 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 标识牌 |  | 打印 | G17 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 铁附件车间 | 铁附件 |  | 焊接 | G18 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+引风机+15m高排气筒（4#） |
| 废水 | 生活盥洗废水 |  |  |  | —— | COD、氨氮、SS | 排入旱厕，定期清掏用作农肥 |
| 噪声 | 生产过程 |  | 各生产 设备 |  | N1~N35 | 等效连续 A声级 | 采取基础减振、厂房隔声等降噪措施 |
| 固废 | 金具绝缘管车间 | 环氧树 脂管 | 浸胶 |  | S1 | 废环氧树脂桶、废固化剂桶 | 暂存于危废暂存间，由有资质单位处理 |
|  |  |  | 挤出成型 |  | S2 | 残次品 | 收集后外售 |
|  |  |  | 切割 |  | S3 | 下脚料 | 收集后再利用 |
|  |  | 电力金具 | 压铸 |  | S4 | 废脱模剂、脱模剂桶、擦拭废脱模剂抹布 | 暂存于危废暂存间，由有资质单位处理 |
|  |  |  | 修理 |  | S5 | 下脚料 | 收集后外售 |
|  |  | 安全帽 | 修理 |  | S6 | 下脚料 | 经破碎机处理后，回用于生产 |
|  |  |  | 破碎 |  | S7 | 下脚料 | 回用于生产 |
|  | 安全工具车间 | 硅橡胶避雷器 | 修理 |  | S8 | 下脚料 | 收集后由厂家回收 |
|  |  | 硅橡胶绝缘子 | 修理 |  | S9 | 下脚料 | 收集后由厂家回收 |
|  |  | 接地线 | 包塑 |  | S10 | 废包装袋 | 收集后外售 |
|  |  | 标识牌 | 打印 |  | S11 | 水墨桶、废水墨 、废丝网、擦拭水墨抹布 | 暂存于危废暂存间，由有资质单位处理 |
|  |  |  | 裁剪 |  | S12 | 下脚料 | 收集后外售 |
|  |  |  | 打孔 |  | S13 | 下脚料 | 收集后外售 |
|  |  | 熔断器、 隔断开关 | 裁剪 |  | S14 | 下脚料 | 收集后外售 |
|  |  |  | 冲压成型 |  | S15 | 下脚料 |  |
|  |  | 绝缘梯 | 裁剪 |  | S16 | 下脚料 |  |
|  |  |  | 冲压成型 |  | S17 | 下脚料 |  |
|  |  | 安全带 | 裁剪 |  | S18 | 下脚料 |  |
|  |  | 配电箱、电表箱、环网柜 | 铜排裁剪 |  | S19 | 下脚料 |  |
|  |  |  | 布电线裁剪 |  | S20 | 下脚料 |  |
|  |  | 铁附件 | 裁剪 |  | S21 | 下脚料 |  |
|  |  |  | 冲压 |  | S22 | 下脚料 |  |
|  |  |  |  |  |  | 废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布 | 暂存于危废暂存间，由有资质单位处理 |
|  | 全厂 | 电力金具、熔断器、隔离开关、铁附件 | 压铸、冲压成型 |  | -- | 废油、废油桶、擦拭废油抹布 |  |
|  | 金具绝缘管车间、铁附件 | 环保设备 | 收集的粉尘 |  | -- | 粉尘 | 收集后外售 |
|  | 金具绝缘管车间、安全工具车间 | 环保设备 | 活性炭净化设备 |  | -- | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，由有资质单位处理 |

### 3.1.7污染源及其治理措施

#### 3.1.7.1施工期污染源及其治理措施

施工期污染源分析 ：

施工期本项目已建成，但是存在设备进场等环境影响。

1、废气：为了控制建设期施工扬尘污染，本项目施工期将按照《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中的相关规定进行施工：主要为车辆经过时产生扬尘和汽车燃油废气。施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。建设单位必须全额拨付安全文明措施费用，施工单位必须专款专用，严格落实施工扬尘治理的各项措施。

采取以上防治措施后，施工期废气不会对区域环境空气造成明显影响，施工期结束后起影响也随之消失。

2、废水：施工人员盥洗废水，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。因此，施工期废水对周围环境影响较小。

3、噪声：来往车辆鸣笛，各种施工机械调试等噪声。提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。建立“公众参与”的监督制度。施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束，所以本项目对周围声环境影响较小。本项目施工厂界可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。

4、固体废物：施工阶段设备进场等产生的废包装、纸箱等垃圾和施工人员产生的生活垃圾。应统一由当地环卫部门清运，严禁乱倒乱放，不会对周围环境产生明显影响。

3.7.1.2营运期污染源及其治理措施如下：

本项目产生的废气主要为金具绝缘管车间非甲烷总烃、颗粒物；安全工具车间非甲烷总烃、氯化氢；铁附件车间焊接烟尘。

- 非甲烷总烃

本项目非甲烷总烃主要为环氧树脂管工序、电力金具压铸工序、硫化机工序、打印工序、包塑、加热成型工序。其中硫化机工序、打印工序、包塑、加热成型工序通过集气罩，经等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机处理后由1根15m排气筒排放（1#）。环氧树脂管工序、电力金具压铸工序非甲烷总烃经一个引风机引至1套光氧催化设备+活性炭吸附净化设备处理后由1根15m排气筒排放（2#）。

A.安全工具车间

①硫化机工序

污染物因子：硫化机工序是将金具环氧棒按照要求进行压接，压接后放入电烤箱加热软化；电阻片放入绝缘管中后一起放入烤箱，烘烤后同硅橡胶一起放平硫化成型。将平板硫化机用电升温到160℃，使橡胶分子发生了胶联，其结构由线性结构变成网状的结构，可获得具有一定物理机械性能的制品，但胶料受热后，开始变软，同时胶料内的水分及易挥发的物质要气化，会产生一定量的有机废气，主要为硅橡胶内的添加有机溶剂加热后挥发的有机废气，主要成分包括苯类和脂类，本次评价统一按非甲烷总烃计；

污染物源强核算：硅橡胶硫化工艺有机废气产生系数参考美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品生产过程中各类橡胶原料或轮胎部件进行测试得出的各类废气污染物排放系数。硅橡胶硫化非甲烷总烃产生系数100mg/kg；硅橡胶用量500t/a，则非甲烷总烃产生量0.05t/a。

②打印工序

污染物因子：使用专业的打印机在反光膜上用水墨进行打印，水性油墨：水性池墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨中水溶性丙酸树脂占比25%-35%，水10%-15%，三乙胺5%-10%，颜料10%-30%，助剂1%-3%。使用时，还需依据实际情况补充50%的水来稀释使用，以非甲烷总烃进行表征。

污染源强核算：水墨中按乙醇含量的50%计算，本项目水墨用量160kg/a，则非甲烷总烃产生量0.08t/a。

③包塑、加热成型工序

污染物因子：接地线生产过程中的包塑过程采用塑料注塑成型，将铜线进行包裹处理，本项目注塑工序塑料粒子在加热成型过程温度控制在200℃左右，塑料粒子熔点为200～220℃左右, 因此本项目涉及塑料粒子在熔融时会有少许有机废气，以非甲烷总烃、氯化氢进行表征。安全帽生产过程中的加热成型，将ABS树脂颗粒在180～200℃温度下融化，未达到其分解温度，无分解废气产生，单在受热情况下，塑料中残存聚合的反应，单体挥发至空气中，从而形成有机废气。因此本项目涉及塑料粒子在熔融时会有少许有机废气，以非甲烷总烃进行表征。

污染源强核算：

本报告参考《工业源系数手册》（2019.4）塑料加工行业挥发性有机废气的产生系数4.6kg/t（原料）。本项目原料用量14.5吨/年，则非甲烷总烃产生量为0.067t/a。

硫化机工序、打印工序、包塑、加热成型工序非甲烷总经通过集气罩，集气效率90%，经等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机（风量为10000m3/h）处理后由1根15m排气筒排放（1#）。等离子光氧一体机+活性炭净化设备处理效率按80%计，年工作小时按2400小时计算，（硫化工序年工作小时按1000小时计算，排放量为0.009t/a，排放浓度排放浓度0.9mg/m3，折算基准排气量为9mg/m3能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准（10mg/m3））。因此安全工具车间非甲烷总烃总排放量0.035t/a，排放浓度2mg/m3，无组织废气排放量为0.02t/a。①硫化工序执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准（10mg/m3）。集气罩未收集的非甲烷总烃无组织排放，执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2规定，即企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。②打印工序执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业大气污染物排放限值（非甲烷总烃50mg/m3，去除效率70%）。未收集的非甲烷总烃无组织排放，执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2规定，即企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。③包塑、加热成型工序执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”规定的污染物排放限值（非甲烷总烃80mg/m3，去除效率90%）。未收集的非甲烷总烃无组织排放执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2规定，即企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。结合上述内容，执行标准从严执行，非甲烷总烃排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准（10mg/m3）。未收集的非甲烷总烃无组织排放，无组织废气通过车间密闭，无组织排放浓度能够满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2规定，即企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。

B.金具绝缘管车间

①环氧树脂管工序

污染物因子：玻璃纤维主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，因此其加热软化后不产生有害废气；树脂和固化剂在挤出成型时会有少量转化为气体形成有机废气，以非甲烷总烃表征。

污染源强核算：玻璃纤维中的树脂含量按45%计，本项目玻璃纤维纱用量6t/a、环氧树脂用量24t/a和固化剂16t/a，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，树脂中非甲烷总烃的排放系数为原料量的1%，则非甲烷总烃产生量0.427/a。

②电力金具压铸工序

污染物因子：本项目电力金具器件涉及铸造工艺，压铸成型时需事先在磨具上涂有一定量的脱模剂，在将融液加入模具进行压铸的过程中，能于高温状态下结成薄膜层，以便轻松推出压铸件并提高铸压件的表面质量，防治粘膜。由于脱模剂中的含有矿物油、硬脂酸等物质，高温压铸是会有机废气产生，以非甲烷总烃表征。

污染源强核算：本项目采用水基脱模剂脱模剂中的矿物油、硬脂酸等物质约70%进入脱模剂使用废水，其余约30%在压铸过程中挥发，脱模剂中的矿物油、硬脂酸含量56%，本项目脱模剂使用量0.5t/a，则非甲烷产生量0.084t/a。

环氧树脂管工序、电力金具压铸工序非甲烷总烃经一个引风机（风量为10000m3/h）引至1套光氧催化设备+活性炭吸附净化设备处理后由1根15m排气筒排放（2#）。光氧催化设备+活性炭吸附净化设备处理效率按50%计，集气罩集气效率按90%计，年工作小时按2400小时计算，非甲烷总烃有组织排放量为0.23t/a，排放浓度9.6mg/m3，非甲烷总烃无组织废气通过车间密闭，无组织排放，排放量为0.051t/a。①环氧树脂管挤出成型工序排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值标准（非甲烷总烃60mg/m3）。未收集的污染物无组织排放，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2规定，即企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。②电力金具压铸工序执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业（非甲烷总烃80mg/m3）。未收集的非甲烷总烃无组织排放，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业（非甲烷总烃2.0mg/m3）。结合上述内容，执行标准从严执行，非甲烷总烃总排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值标准（非甲烷总烃60mg/m3）。未收集的污染物无组织排放，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2规定，即企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。

- 颗粒物

本项目颗粒物主要为环氧树脂管切割工序、电加热熔炼工序、抛丸工序、安全帽破碎工序、铁附件焊接工序。其中抛丸机自带除尘器处理后进入滤筒除尘器处理后经15m排气筒排放（3#）。环氧树脂管切割工序、电加热熔炼工序、安全帽破碎工序颗粒物经集气罩后经滤筒除尘器（除尘效率85%）处理后经15m排气筒排放（3#）(与抛丸工序共用一套处理设备）。铁附件焊接工序采用集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒排放（4#）。

A.金具绝缘管车间

①环氧树脂管切割工序

环氧树脂管切割过程会产生一定的颗粒物粉尘，颗粒物产生量按原料量的0.5%计算，颗粒物产生量0.23t/a。

②电加热熔炼工序

污染源强核算：本项目电力金具器件涉及铸造工艺，将铝锭、铜锭加入电炉中熔化过程中会产生熔化炉废气，此过程主要污染物为熔炼过程产生的颗粒物，铝锭在高温熔化及铝液保温过程中会产生少量的烟尘，主要是金属氧化物和一些低沸点的金属，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的相关资料，铝锭熔化过程金属烟尘产生量为1.31kg/t铝,铝锭原料消耗量为960t/a，则本项目金属烟尘的产生量约为1.258t/a。

③抛丸工序

污染源强核算：电力金具再修理后采用抛丸机进行表面处理，再抛丸过程中产生少量的颗粒物，根据类比分析产生量为料的5‰，则本项目金属颗粒物的产生量约为4.8t/a。

④安全帽破碎工序

污染源强核算：安全帽边料/不合格品经简单破碎后作为废塑料公司回收利用，破碎时有少量粉尘产生，主要污染因子为颗粒物。粉尘破碎的颗粒物按原料使用量的1%计算，项目原料使用量为12.5t/a，则本项目粉尘的产生量约为0.125t/a。

抛丸机自带除尘器处理后进入滤筒除尘器处理后经15m排气筒排放（3#）。风机风量20000m3/h，捕集效率99%。环氧树脂管切割工序、电加热熔炼工序、安全帽破碎工序颗粒物经集气罩（捕集效率90%），将颗粒物捕集后经滤筒除尘器（除尘效率85%）处理后经15m排气筒排放（3#）(与抛丸工序共用一套处理设备），颗粒物总排放量为0.931t/a，排放浓度19.4mg/m3，未被收集的颗粒物通过车间密闭无组织排放，排放量为0.209t/a。①环氧树脂管切割工序排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值标准（颗粒物20mg/m3）。未收集的污染物无组织排放，企业边界颗粒物无组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（1.0mg/m3）。②电力金具电加热熔炼工序执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1熔化炉中金属熔化炉新建炉窑标准（50mg/m3）。未收集的颗粒物无组织排放，企业边界颗粒物无组织排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3标准（1.0mg/m3）。③电力金具抛丸工序、安全帽破碎工序执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物120mg/m3速率3.5kg/h）。未收集的颗粒物无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值（1.0mg/m3）。结合上述内容，执行标准从严执行，颗粒物总排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值标准（颗粒物20mg/m3）。未收集的污染物无组织排放排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（1.0mg/m3）。

B.铁附件车间

铁附件焊接工序本项目将角钢、扁钢、圆钢经裁剪后冲压成型，再与其他工件焊接，项目焊接中将产生焊接烟尘，该烟尘是由金属在加热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，烟尘粒子小，呈碎片状，粒径为1μm左右。因此，此过程主要污染物为焊接过程产生的颗粒物。本项目使用焊条用量约为2000盘/a（20kg/盘）。根据《焊接技术手册》，发尘量为6-8g/kg·焊接材料，本项目发尘量以7g/kg·焊接材料计，则本项目焊接时产生的烟尘量为0.28t/a，采用集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒排放（4#）。焊接烟气进行处理，净化效率为80%，则烟尘排放量为0.05t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度1.05mg/m3。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物120mg/m3）。

未收集的污染物无组织排放，颗粒物排放量为0.028t/a，无组织废气通过车间密闭，无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2无组织监控浓度限值（1.0mg/m3）。

- 氯化氢

本项目氯化氢主要为包塑工序。包塑机上方设集气罩，集气效率90%，经等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机处理后由1根15m排气筒排放（1#）。

污染源强核算：

本项目注塑工序塑料粒子在加热成型过程温度控制在200℃左右，因此包塑过程中有少量的氯化氢产生，PVC使用量为2t/a，氯化氢的产生量约为0.05kg/t原料。则本项目氯化氢的产生量为0.0001t/a，包塑机上方设集气罩，集气效率90%，经等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机处理后由1根15m排气筒排放（1#）。等离子光氧一体机+活性炭净化设备处理效率按80%计，年工作小时按2400小时计算，则项目氯化氢排放量0.00002t/a，排放浓度0.001mg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值（氯化氢：100mg/m3）。

集气罩未收集的氯化氢无组织排放，排放量为0.00001t/a，无组织废气通过车间密闭，无组织排放，预计企业边界氯化氢无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值限值，即企业边界大气污染物浓度限值（氯化氢：0.20mg/m3）。

表3.1-9 全厂废气污染源强处理情况统计表

| 污染源 | 污染物 | 产生量t/a | 治理措施 |  | 排放方式 | 排气筒出口排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 Kg/h | 排放量 t/a |
| 安全工具车间 | 非甲烷总烃 | 0.197 | 集气罩+1套等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备，风量10000m3/h集气效率90%，非甲烷总烃去除效率80% | 15m排气筒（1#） | 有组织 | 2 | 0.02 | 0.035 |
|  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / | 无组织 | / | / | 0.02 |
|  | 氯化氢 | 0.0001 |  | 15m排气筒（1#） | 有组织 | 0.001 | 0.00001 | 0.00002 |
|  |  | 0.00001 |  | / | 无组织 | / | / | 0.00001 |
| 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 0.511 | 集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附净化设备+引风机，风量20000m3/h集气效率90%，非甲烷总烃去除效率50% | 15m排气筒（2#） | 有组织 | 9.6 | 0.096 | 0.23 |
|  |  | 0.012 |  | / | 无组织 | / | / | 0.051 |
|  | 颗粒物 | 6.413 | 集气罩+滤筒除尘器+引风机（1套），集气效率按90%（抛丸工序颗粒物自带除尘器集气效率按99%+滤筒除尘器+引风机）去除效率85% | 15m排气筒（3#） | 有组织 | 19.4 | 0.388 | 0.931 |
|  |  | 0.209 |  | / | 无组织 | / | / | 0.209 |
| 铁附件车间 | 颗粒物 | 0.28 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+引风机（1套），集气效率按90% | 15m排气筒（4#） | 有组织 | 1.05 | 0.021 | 0.05 |
|  |  | 0.028 |  | / | 无组织 | / | / | 0.028 |
| 非甲烷总烃 |  | / |  | / | 有组织 | / | / | 0.265 |
|  |  | / |  | / | 无组织 | / | / | 0.071 |
| 颗粒物 |  | / |  | / | 有组织 | / | / | 0.981 |
|  |  | / |  | / | 无组织 | / | / | 0.237 |
| 氯化氢 |  | / |  | / | 有组织 | / | / | 0.00002 |
|  |  | / |  | / | 无组织 | / | / | 0.00001 |

#### 3.1.7.3废水污染源及其治理措施

项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，产生量为1.12m3/d，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排。

#### 3.1.7.4噪声污染源及其治理措施

本项目噪声源为各种生产设备运行时产生的噪声，噪声源强75-90dB（A），工程采取厂房隔声、基础减震等措施进行降噪。控制噪声对周围环境的影响，降噪效果可达20dB(A)。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438－2008）2类标准。

#### 3.1.7.4固体废物及其治理措施

本项目固废主要为废环氧树脂桶及废固化剂桶、残次品、下脚料、废包装袋、废油、废油桶、废液压油、废液压油桶、擦拭废油抹布、废液压油抹布、废活性炭、环保设备收集的粉尘、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布和生活垃圾等。

（1）金具绝缘管车间

环氧树脂管生产过程中废环氧树脂桶产生量为960个/a、废固化剂桶产生量为640个/a，暂存于危废暂存间，由有资质单位处理；残次品产生量为0.5t/a，切割下脚料产生量为0.5t/a，收集后再利用。

电力金具生产过程修理工序下脚料产生量为0.5t/a，收集后外售。压铸工序、冲压成型废油产生量为0.01t/a和废油桶产生量为0.01t/a，暂存于危废暂存间，由有资质单位收集。擦拭废油抹布产生量为0.001t/a暂存于危废暂存间，由有资质单位收集。废脱模剂、产生量0.05t/a暂存于危废暂存间，由有资质单位收集。废脱模剂桶产生量0.01t/a暂存于危废暂存间，由有资质单位收集。擦拭废脱模剂抹布产生量为0.001t/a暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。除尘器收集的粉尘0.01t/a，收集后外售。

- 安全工具车间

硅橡胶避雷器、硅橡胶绝缘子生产过程中修理工序产生的硅橡胶下脚料约为硅橡胶总量的2%，即年产生量为10t/a，收集后由厂家回收。接地线包塑工序产生的废包装袋约80个，收集后外售。熔断器、隔离开关生产过程中产生的下脚料约为金属总用量的0.1%，即0.54t/a。安全帽修理工序产生少量边角料，约为ABS颗粒用量的0.1%，即0.01t/a，收集后经破碎机破碎后回用于生产。机加工、压铸、冲压成型工序产生少量废油，暂存于危废间，由有资质单位处理；废油桶产生量0.01t/a，暂存于危废间，由有资质单位处理。擦拭废油抹布产生量为0.001t/a，暂存于危废间，由有资质单位处理。安全带裁剪工序产生的下脚料产生量为0.2t/a，收集后外售。标识牌工序剪裁、打孔产生量为0.027t/a，水墨桶产生量为50个/a、废水墨产生量为0.002t/a暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。废擦拭水墨抹布产生量为0.003t/a暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。废丝网产生量为0.003kg/a暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。废活性炭产生量为0.01t/a暂存于危废暂存间，由有资质单位回收处理。配电箱、电表箱、环网箱生产过程中裁剪工序产生量0.79t/a，收集后外售。

（3）铁附件车间

铁附件裁剪、冲压成型工序下脚料产生量为0.1t/a，收集后外售。废液压油产生量为0.01t/a，废液压油桶产生量为0.001t/a，擦拭液压油抹布产生量为0.001t/a暂存于危废暂存间，由有资质单位回收处理。

（4）生活

本项目职工35人，年工作300天，产生的生活垃圾量按0.5kg/人•d 计，则工人办公、生活垃圾年产生量约为5.3t/a，经分类收集后运至当地环卫部门指定地点处置。

危险废物

根据《国家危险废物名录》（2016），废油、擦拭废油抹布、擦拭废液压油抹布属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油。废丝网、废水墨、废水墨桶、废油桶、废液压油桶、废活性炭、废脱模剂、废脱模剂桶、废环氧树脂桶、废固化剂桶、擦拭水墨抹布、擦拭脱模剂抹布属于“HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

废活性炭：更换频率约半年一次，废活性炭产生量约0.01t/a；

废丝网：更换频率约半年一次，产生量约0.003t/a；

废环氧树脂桶：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.02t/a；

废固化剂桶：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.02t/a；

废水墨：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.002t/a；

废水墨桶：根据建设单位实际产生量核算，产生量约50个/a；

废油：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.01t/a；

废油桶：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.01t/a；

废液压油：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.01t/a；

废液压油桶：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.01t/a；

废脱模剂：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.05t/a；

废脱模剂桶：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.001t/a；

擦拭水墨抹布：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.001t/a；

擦拭脱模剂抹布：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.001t/a；

擦拭废油抹布：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.001t/a；

擦拭液压油抹布：根据建设单位实际产生量核算，产生量约0.001t/a；

表3.1-10危险固体废物产生及处置措施汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 (吨/年) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废油 | HW08 | 900-249-08 | 0.01 | 机加工 | 液态 | 废油 | 3个月 | T，I | 暂存厂区危废间，定期由有资质单位合理处置 |
| 擦拭废油抹布 | HW08 | 900-249-08 | 0.001 | 机加工 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T，I |  |
| 擦拭液压油抹布 | HW08 | 900-249-08 | 0.001 | 机加工 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T，I |  |
| 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.01 | 机加工 | 液态 | 废液压油 | 3个月 | T，I |  |
| 废水墨 | HW49 | 900-041-49 | 0.002 | 打印工序 | 液态 | 废水墨 | 3个月 | T/In |  |
| 废水墨桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.16 | 打印工序 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T/In |  |
| 废丝网 | HW49 | 900-041-49 | 0.003 | 打印工序 | 固态 | 沾染有毒物质 | 半年 | T/In |  |
| 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 机加工 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T/In |  |
| 废液压油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.001 | 机加工 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T/In |  |
| 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 有机废气处理系统 | 固态 | 吸附有毒气体 | 半年 | T/In |  |
| 废脱模剂 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 机加工 | 液态 | 废脱模剂 | 3个月 | T/In |  |
| 废脱模剂桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.001 | 机加工 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T/In |  |
| 废环氧树脂桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 配料 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T/In |  |
| 废固化剂桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 配料 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T/In |  |
| 擦拭水墨抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.001 | 打印工序 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T/In |  |
| 擦拭脱模剂抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.001 | 机加工 | 固态 | 沾染有毒物质 | 3个月 | T/In |  |

危险废物按照按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）收集于密闭储存容器内，置于危废暂存间，由有资质的单位合理处置。

本项目固体废物产生及处置措施见表3.1-11。

表3.1-11  一般固废产生及处置措施一览表

| 序号 | 污染源 | 固体废物 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧树脂管 | 残次品 | 0.5t/a | 收集后外售 |
| 2 |  | 切割下脚料 | 0.5t/a | 收集后再利用 |
| 3 | 电力金具生产过程 | 下脚料 | 0.5t/a | 收集后外售 |
| 4 | 硅橡胶避雷器、硅橡胶绝缘子修理工序 | 下脚料 | 10t/a | 收集后外售 |
| 5 | 熔断器、隔离开关、绝缘梯裁剪、冲压成型工序 | 下脚料 | 0.54t/a |  |
| 6 | 铁附件裁剪、冲压成型工序 | 下脚料 | 0.1t/a | 收集后外售 |
| 7 | 接地线 | 废塑料袋 | 80个/a | 收集后外售 |
| 8 | 安全帽 | 下脚料 | 0.01t/a | 经破碎机处理后回用于生产 |
| 9 | 安全带 | 下脚料 | 0.2t/a | 收集后外售 |
| 10 | 标识牌 | 裁剪、打孔下脚料 | 0.027t/a | 收集后外售 |
| 11 | 配电箱、电表箱、环网箱 | 裁剪下脚料 | 0.79/a | 收集后外售 |
| 12 | 环保设施 | 收集的粉尘 | 0.01t/a | 收集后外售 |
| 13 | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.3t/a | 经分类收集后运至当地环卫部门指定地点处置 |

### 3.1.8防渗措施

为了防止项目建设对地下水造成污染，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本评价将工程占地区域划分为一般重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，各分区分别按照不同等级的防渗要求建设。具体防渗要求见表3.1-12。

表3.1-12 污染防治分区情况一览表

| 序号 | 防渗区域、位置 | 判定结果 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行 |
| 2 | 防渗旱厕、生产车间 | 一般防渗区 | 地面硬化及防渗，采取三合土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化防渗K≤1×10-7cm/s；或参照GB18599执行 |
| 3 | 办公区 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

重点防渗区：危险废物暂存间；防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行。地面经素土夯实后，铺一层膨润土防渗毯保护层，上铺一层2mm厚高度密度聚乙烯膜，高密度聚乙烯膜上部铺一层土工布保护层，保护层上浇筑10cm后混凝土。

一般防渗区：旱厕、生产车间等；防渗技术要求：地面硬化及防渗，采取三合土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化防渗，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18599执行。

简单防渗区：车间地面及厂区非绿化区域；防渗技术要求：一般地面硬化。

### 3.1.9非正常排放

非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放及工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。

（1）开、停车

本项目车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺设备；车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气全部排出后才逐台关闭。因此，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。

（2）废气处理设施故障

废气处理设施故障主要为项目废气处理设施故障造成颗粒物和挥发性有机物去除效率降低，此种情况下应立即停产，及时采取措施处置故障，可减少非正常排放对环境的影响。

（3）废气处理设施故障项目废气处理设施故障造成颗粒物和挥发性有机物没有去除效率时，安全工具车间非甲烷总烃排放量为0.217t/a，排放浓度为9.042mg/m3，氯化氢排放量为0.0001t/a，排放浓度为0.004mg/m3。金具绝缘管车间非甲烷总烃排放量为0.511t/a，排放浓度为21.3mg/m3，颗粒物排放量为6.62t/a，排放浓度为137.917mg/m3。铁附件车间颗粒物排放量为0.308t/a，排放浓度为6.41mg/m3此种情况下应立即停产，及时采取措施处置故障，可减少非正常排放对环境的影响。

### 3.1.10污染物排放量

- 本项目污染物年排放量汇总表见表3.1-13,3.1-14,3.1-15。

表3.1-13	大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工具车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.02 | 0.035 |
| 2 |  | 氯化氢 | 0.001 | 0.00001 | 0.00002 |
| 3 | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 9.6 | 0.096 | 0.23 |
| 4 |  | 颗粒物 | 19.4 | 0.388 | 0.931 |
| 5 | 铁附件车间 | 颗粒物 | 1.05 | 0.021 | 0.05 |
| 有组织排放总计 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.256 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.981 |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.00002 |

表3.1-14	大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |  |
| 1 | 安全工具车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 车间密闭无组织排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2企业边界大气污染物浓度限值要求 | 周界外无组织排放最高浓度点≤2.0mg/m3 | 0.008 | 0.02 |
| 2 |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准限值 | 无组织排放监控浓度限值 0.20/mg/m³ | 0.000004 | 0.00001 |
| 3 | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2企业边界大气污染物浓度限值要求 | 周界外无组织排放最高浓度点≤2.0mg/m3 | 0.021 | 0.051 |
| 4 |  | 颗粒物 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值 | 颗粒物厂界监控浓度1.0mg/m³ | 0.087 | 0.209 |
| 5 | 铁附件车间 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织监控浓度限值 | 颗粒物厂界监控浓度1.0mg/m³ | 0.012 | 0.028 |
| 合计 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.071 |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.237 |
|  | 氯化氢 |  |  |  |  |  | 0.00001 |

表3.1-15   污染物排放量一览表

| 类别 | 废气污染物 |  |  |  |  |  | 废水污染物 |  |  |  |  | 固体废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 氯化氢 | SO2 | NOx | 总氮 |  | 总磷 | COD | 氨氮 |  |  |
| 本项目排放量 | 1.218t/a | 0.336t/a | 0.03kg/a | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2、污染物总量控制

根据国家总量控制相关要求，企业需要进行总量的指标有SO2、NOx、COD、氨氮、总氮、总磷、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢。因此，本项目建成后，全厂污染物总量控制指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a、颗粒物1.218t/a、非甲烷总烃0.336t/a、氯化氢0.03kg/a。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1地理位置

高阳县位于河北省平原中部，保定市东南35公里，距京、津、石各为150km、180km、150km。北靠白洋淀与安新县交界，南与蠡县、肃宁县相连，东与河间、任丘市接壤，西与清苑县毗邻。地理坐标为东经115°37′40″～115°58′30″，北纬38°30′12″～38°46′30″。全县东西长30km，南北宽28.5km，土地总面积496.1km2。

本项目位于高阳县庞家佐乡庄头村村东，厂址中心坐标为东经115°53'42.73"、北纬38°31'59.29"。厂址北侧隔路为河北佳创电力器材制造有限公司，东侧为空地，南侧为厂房，西侧为空地。厂址占地边界距离最近的敏感点为东侧240m处的湘连口村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

### 4.1.1地形地貌

高阳县地处华北平原中部，为太行山东麓山前冲洪积平原，地势低平开阔，自西南向东北略有倾斜，自然坡降在1/4000~1/5000之间，海拔高程在7.6~12.6之间，出露地层为第四系冲洪积沉淀物。厂区地形平坦开阔，海拔高约12米，根据相关地质勘测报告，区域境内未见不良地质情况，据《中国地震动力加速度峰值区划图》（GB18306-2001）显示，该区地震动力加速度峰值为0.15g，相对应的地震基本烈度为6度，当地地壳相对稳定。

地貌类型主要有缓坡地和洼地，另有缓岗地、慢坡地、低平地、槽形碟形洼地、河漫滩等微地貌类型。沉积物由较厚的第四纪松散冲积物组成，以粘性土为主，夹灰黑色有机质淤泥和细粉砂层。在此区由于地下水径流变得缓慢，水位较浅，蒸发浓缩作用加剧，导致地表以下20－30m内大都发育着咸水层，又因近代河流冲积作用，沿古河道带则形成似叶脉状浅层淡水带分布。

该区域地处山前冲积平原向低平原过渡带上，地形低洼，地下水对土壤的形成影响较大，故发育的土壤多为壤质潮土，约占总面积的80％。又由于部分地段地下水中的无机盐份受毛细管作用不断在表土上积累，又有部分盐化潮土产生，约占总面积的20％。成土母质为河流冲积和湖相沉积，土层深厚，受行洪方向交错影响，土层多变，沙粘相间。全县土壤均为潮土类，包括潮土和盐化潮土两个亚类，八个土属，二十二个土种。从总体分布上看，西南部缓岗地带，排水较好，土质疏松，旱涝保收，耕作熟化好，生产力水平高，是本县农业生产精华所在；东北洼地，土质粘重，易涝成灾，岗瓦之间的漫坡地，则是旱涝相兼，盐碱较重的地区，耕作粗放，生产力水平低下。厂区所在位置地形平坦，地貌类型单一。项目厂址所在区域地形平坦开阔，工程地质条件良好。

4.1.2地质构造

太行山山前断裂是由数条近于平行的正断层组成的阶梯状断裂，走向呈北东30～40°，断面倾向南东。自新生代以来，沿断裂两侧差异性沉积显著，其西侧不断抬升，以剥蚀、侵蚀为主，其东侧则以沉积为主，新生界厚度相差3000～7000m。区内差异性构造运动显著，北东向褶皱及断裂发育。

高阳县县域有两个较大构造带：高阳断裂构造带和西柳断鼻群构造，其中：高阳断裂构造带位于南蒲口~北沙窝~北于八一线，在北于八南出界，西南~东北走向，倾角50°~70°，最大断距400~600米，面积34平方公里；西柳断鼻群构造主要分布于西演~庞家佐一带，多为第三系构造群，断鼻倾向东北，县内地下石油主要蕴藏其中。

本项目所在地区处于保定拗陷和高阳隆起之间，属饶阳拗陷，断裂形态在区域境内不甚明显。它是在中生代以下降为主的新构造运动中形成的，第四系以来仍处于下降状态，接受巨厚的松散沉积物。中更新世后期，新构造运动比较活跃，下降速度增大，以后又趋减缓，到晚更新世后期，以沉降为主的新构造运动变化得更加缓慢，沉积岩相由粗变细，全新世平原被淤平，成为目前的地貌状态。该项目区范围属平原地区，内地势平坦开阔，地形起伏很小。项目厂区无大的断裂构造通过，地质构造比较稳定。

区域基底构造示意图见图4.1-1。

厂区位置

图4.1-1   区域基底构造示意图

4.1.3地层岩性

根据区域资料，地质基底为华北古地台的一部分，区域内被巨厚的海相灰岩、白云岩夹薄层砂泥岩及松散的河流相沉积物所覆盖，自下而上地层划分如下：

1、元古界蓟县系

该地质层顶深3000米到3200米，由西向东逐渐加深，为沉积岩、白云岩夹薄层泥岩，总厚度推测在1000米。

2、中生界

主要分布在边渡口、庞家佐一带，顶板埋深 4500 米，岩性以石灰岩为主，夹紫红色泥岩及灰质粉砂岩。

3、新生界

（1）第三系（R）

第三系从下至上依次为孔店组、沙河街组、东营组。其岩性主要由灰质、白云质砾岩组成，局部为紫红色泥岩，并夹杂中、细纱言。

①上第三系（N）

上新统和中新统的明化镇组和馆陶组，岩性主要为砂岩与泥岩互层，底部为厚层燧石砾岩层，底界埋深1350～2080m。自上而下分两组：

明化镇组由一套河流相灰黄、棕黄、棕红色砂岩、少量灰绿色砂岩夹泥岩组成，埋藏厚度一般为1500m左右。

馆陶组上部为浅灰、灰白色细砂岩、粉砂岩，与暗紫红、浅黄灰色泥岩不等厚互层；中部为暗紫红色泥岩夹灰白色砂岩；下部为灰白色砂岩、含砾砂岩、灰绿色粉砂岩夹暗紫红、灰绿、灰色泥岩，底部有7m厚的杂色石英、燧石砾岩，总厚度大于100～700m。

②下第三系（E）

为渐新统和始新统，古始新统，岩性主要为泥岩、页岩、砂岩、泥膏岩、钙质泥岩、钙质砾岩、白云岩等，底板埋深1480～3300m。

（2）第四系

第四系地层境内均有分布，其厚度在200米和300米之间，东厚西薄，为一套松散的河流相沉积物，以浅棕色灰黄色粘土与灰色砂层为主，夹杂砾石层。该项目所在区域主要为河流沉积物，以灰黄色砂质粘土为主。

①全新统系（Q4）

区域广泛分布，未成岩，主要由黄色粘土质粉砂、细砂岩、灰黄、灰色、灰黑色含淤泥质的亚粘土、亚砂土夹砂、淤泥层及泥炭组成，土质疏松，常见未钙化的古土壤层，夹有1～2层海相层。

②上更新统（Q3）：

由一套冲积、洪积和冲积、湖积为主的沉积物，主要由黄色、灰黄色具黄土状结构的粉砂质亚砂土、亚粘土夹灰绿、灰黑色泥质细砂、亚黏土、泥碳层组成。地层中夹有2～3层海相层，埋藏厚度一般为40～170m。

③中更新统（Q2）：

由一套冲积、洪积和冲积、湖积为主的沉积物，与上更新统基本一致，含冰川、冰水堆积泥砂及砂卵石层，埋藏厚度一般为100～225m。

④下更新统（Q1）：

由粘土、亚粘土夹砂砾石层堆积物组成，普遍含铁锰结核，局部粘土含风化长石砂砾，具不明显的混粒结构，沉积了厚度较大的冲积、洪积与冰川、冰水相堆积物，其间夹有湖沼相，以棕红色为基色、混锈黄色、灰绿色及斑杂色粘土夹砂层，属河流湖泊相堆积。埋藏厚度一般为100～400m。

4..1.4包气带岩性分区

包气带岩性是控制入渗条件优劣的主导因素，是地表污染物进入含水层的垂向过渡带，也是防御地下水遭受污染的良好保护层。根据包气带表层岩性，区域上可划分为四个区，即以砂砾为主分布区、以砂类土为主分布区、以亚砂土为主分布区和以亚粘、粘土为主分布区。包气带厚度20-24m不等，包气带厚度自西向东递增。项目位置处于以亚粘、粘土为主分布区，粘性土分布广泛，对阻滞污染物垂向运移、保护地下水免遭污染起到了十分重要的作用。

区域包气带岩性分布图见图4.1-2。

厂区位置

图4.1-2   包气带岩性分区图

4..1.5区域水文地质

项目所在区域属子牙河、大清河南北水系两大冲积、洪积扇群所构成的大型扇间洼地的一部分。地下水呈多层次、多水质和自西向东递降的梯度结构。含水层为粉细砂与亚粘土、淤泥质亚粘土交互成层而构成的浅层含水组。其中，境内西南部以中细砂为主，砂层厚而层次少；中部、东北部以细粉砂为主，砂层薄而层次多；其他区域介于两者之间。境内含水层均呈条带状分布，底板埋深130～150m，最大至170～200m，地下水主要贮存于第四系松散地层中。

在平面上，咸水厚度由西南向东北逐渐加厚，西南边境为全淡区，淡水厚度小于30m，到境内中部，咸水厚度30～50m，东部及东北部咸水厚度为50～80m；在垂直方向上，富水性自下而上由弱变强，砂层由薄变厚，砂粒由细变粗。

境内西部、西南部全淡水区，因机井密度大，布局不合理，长期过量开采，致使1980年后，存藏于潴泷河两侧的浅层淡水河其他地方的浅薄层微咸水已近枯竭，仅存微咸水及淡水可利用。但因埋藏深、砂层细，开采成本高，成井难，效益低。

4.1.5.1含水层划分

该区浅层地下水分布于分布第四系松散砂层的孔隙和土层的裂隙之中，为多层结构的松散岩类孔隙水。区域内地下水流向，总体趋势为西南向东北流动，水位与地势基本吻合。区域主要以松散地层（沉积物）的岩性为基础，以水文地质条件依据自上而下划分四个含水层组，现将各含水层组分述如下：

a、第I含水层组

第I含水组为潜水，该含水层主要岩性为浅黄、灰黄和褐色粉质粘土、砂质粉土和中细砂互层。厚度10～20m，单位涌水量2.5～5m3/h·m，矿化度＜2g/l，底板埋深40～60m左右。隔水层岩性主要为粘土、亚粘土、亚砂土。根据区域地质条件及周围勘探孔等资料分析，在20～30m之间分布有一层9.0m厚的较稳定的隔水层。隔水底板埋深40～50m。

b、第Ⅱ含水层组

第Ⅱ含水组为浅层承压水，岩性为棕色粉质粘土和中细砂层，厚度10～15m，单位涌水量10～15m3/h·m，矿化度＜2g/l，底板埋深120～170m左右。间接接受大气降水补给，水循环条件较好，为较强烈循环交替带。第Ⅰ含水层组与第Ⅱ含水层组之间水力联系密切，可看作统一的含水体，即浅层地下水。

c、第Ⅲ含水层组

第Ⅲ含水组为深承压水，岩性为棕、棕红色粉质粘土，中砂及粗砂层，厚度15～25m，此层有较稳定的隔水顶板，单位涌水量10～20m3/h·m，矿化度＜2g/l，底板埋深250～350m。地下水具承压性，水径流条件较差，为较差循环带。

d、第Ⅳ含水层组

第Ⅳ含水组为深承压水，岩性为棕红、紫红色粘土、粉质粘土、中细砂、中粗砂相间，砂层多风化，微固结至半固结，厚度35～50m，单位涌水量5～8m3/h·m，矿化度＜2g/l，底板埋深350～550m，局部达到600m左右。地下水具承压性，地下水径流条件差，为弱循环带。第Ⅲ、第Ⅳ含水层组统称为深层含水层系统。

区域水文地质图见图4.2-3。

厂区位置

图4.1-3   区域水文地质图

4.1.5.2地下水补、径、排特征

区域浅层地下水（第Ⅰ+Ⅱ含水组）属潜水—微承压水类型，主要接受入渗补给，其次是侧向径流补给，入渗补给主要包括降水入渗、灌溉回归、河水入渗、渠系及渠灌入渗等，而包气带岩性则是控制入渗条件优劣的主导因素。区域浅层地下水水位呈总体式下降，人工开采为主要排泄方式，其次是下游的径流排泄。区域地下水径流方向与地形倾向和地表水径流方向大致相同，即西向东汇流。

第Ⅲ含水组为承压水类型，地下水主要接受侧向径流。第Ⅲ含水组地下水排泄方式也以人工开采为主，径流排泄次之。

4.1.5.3地下水动态特征

浅层地下水水位变化与降水量、地下水开采量密切相关，本区浅层地下水动态类型为降水入渗—开采型，季节性变化明显，可划分为水位下降期、水位回升期、相对稳定期。

水位下降期：一般出现在4～6月份，4月开始浇灌，6～7月低水位降到年最低，10～11月由于降水量减少，以及11月末冬小麦冬灌，地下水下降，水位下降幅度一般在1～3m间。

水位回升期：一般出现在7～9月份，受雨季降水入渗补给影响，水位上升，至9月底或10月初水位达到年最高值。水位回升幅度一般为1～3m。

相对稳定期：一般出现在10月份以后到翌年2月底或3月初，该时段水位升降变化幅度一般为较小，地下水位基本保持稳定状态。

从总的趋势上看，由于经济发展，用水量逐年增加，气候变化及地下水的不合理开采等多种因素，地下水开采量大于补给量，使地下水出现了水位持续下降。

4.1.6地表水

高阳县河流属海河流域大清河水系，境内有行洪河道潴泷河，排沥河道孝义河和小白河，三条河流南北贯通，流向自西南向东北，但均为季节性河流，洪、枯水流量相当悬殊，平时干枯无水，雨季洪水难以利用。

①潴泷河：潴泷河是高阳县最大的季节性河流，纵贯全县南北，此河发源于山西，河流从蠡县刘佃庄村入高阳县境内，在石市村注入白洋淀的马棚淀，河段在高阳县长29km，右侧有千里堤，主河槽宽250-500m，深度2-3m，槽型不规则弯曲度大，坡降1/7000,境内有六处险工，长2818m，次河在高阳县集水面积为31km2，设计行洪流量为1500m3/s。

②孝义河：发源于定州市，在高阳县南于八村入境，穿高任公路注入白洋淀的马棚淀，在高阳县境内长31.7km，河槽宽15-20m，深3-5m，设计流量95 m3/s，实际排沥能力只有45 m3/s，坡降1/6000,在高阳县境内流域面积114km2。

③小白河：此河发源于博野县，高阳县境内长24km，集水面积100 km2，河宽25-40m，此河为排沥河道，设计流量为112 m3/s，坡降1/1000,此河多年来无水。

④分洪道：系潴泷河分洪道，当上游北郭村行洪流量超过3000 m3/s，在左堤蠡县陈村破堤分洪，左堤至南圈头，右堤至赵布店，高阳县境内长度为10km，汇水面积18.1km2，分洪道两堤距离1500-1900m，设计分洪流量1500 m3/s，坡降1/5000,近年来少雨，潴泷河未超标行洪，故多年来未分洪。

白洋淀，是华北地区最大的淡水湖，近几年来由于水源不足，加之周围大量污水的汇入，造成水体污染，2002年河北省人民政府批准白洋淀为省级自然保护区。孝义河流水去向为白洋淀，属于入淀河流，孝义河下游与陈村分洪道共为一体注入白洋淀的马棚淀内，根据河北省水环境功能区划，孝义河为白洋淀上游保护区，水功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准。

另外，在六七十年代的农田水利基本设施中，修建了多年农灌渠，同时在县城北部和东部还建设了城区雨水及污水排水沟，并与上述灌渠相通。

4.1.7土壤及动植物资源

4.1.7.1土壤

区域境内成土母质属第四纪河、湖相沉积物，靠冲积、淤积等外力作用，形成境内土壤。因受行洪方向交错影响，土层多变，砂粘相间。其水平方向的质地变化规律，服从河流（远粗近细）的沉积规律，垂直方向的质地排列多变，形成土体构型繁复多变的特点。人为的生产活动，促进土壤的脱盐、熟化、肥力逐渐提高。

区域土壤以潮土为主，主要分为潮土亚类和盐化潮土亚类两个亚类。

潮土亚类分为砂质潮土、砂壤质潮土、壤质潮土和脱沼泽潮土4个土属。分布遍及高阳县全境，面积为574918.3亩，占高阳县总土地面积的77.9%。其酸碱度在7.5-8.5之间。其中典型的砂质潮土土属面积1700亩，分布在博士庄以东；砂壤质潮土土属面积103160.2亩，分布在赵堡、小王果庄乡大部分村庄和高家庄、龙化、旧城、于八、西演、庞家佐等乡镇部分村庄；壤质潮土土属面积为460926.3亩，高阳县全县各地均有分布；脱沼泽潮土土属分布在扇间洼地、马棚淀及赵口农场以北，面积为9085亩。

盐化潮土亚类在高阳县境内主要分布在蒲口、龙化、旧城、西演、边渡口、庞家佐等乡镇，面积为13785.18亩，占总土地面积的18.6%，酸碱度在8.0以上。其中，壤质氯化物硫酸盐盐化潮土，主要分布在西演南部、南赵堡西北部、边渡口东南部，面积为37543亩；壤质硫酸盐氯化物盐化潮土，主要分布于高家庄乡东部、边渡口乡北部，面积6652.1亩。

从总体分布上看，西南部缓岗地带，排水较好，土质疏松，旱涝保收，耕作熟化好，生产力水平高，是本县农业生产精华所在；东北洼地，土质粘重，易涝成灾，岗瓦之间的慢坡地，则是旱涝相间，盐碱较重的地区，耕作粗放，生产力水平低下。

高阳县土壤养分含量普遍较低，耕层养分含量比例失调。根据土壤普查资料，本县土壤养分平均含量为有机质1%，碱解氮56mg/l，速效氮3.34mg/l，速效钾129 mg/l。按全国土壤养分标准，除钾属三级外，其余均属五级范围，呈缺氮、少磷、富钾的失调状态。贫磷土壤占耕地总面积的83.45%，其余低于3mg/l的极度贫磷土壤占41.2%。土壤中肥、瘦、沙、粘、碱、洼各有分布。总之，高阳县土壤种类多，土体构成复杂，土壤肥力较低，养分含量比例失调的基本特点，虽不利于农业均衡稳定增产，但便于因地制宜开展多种经营，并通过综合治理，生产潜力大。

4.1.7.2动植物资源

（1）植物

本项目所在区域地带性植被属暖温带阔叶落叶林，并兼有温带针叶林分布区，但区域开发利用很早，又几经泛滥堆积影响，原始植被早已破坏殆尽。区内没有天然林地。低洼河沟等地域分布一些次生低矮灌草丛及一些水生野生植被，大部分是人工栽培植物，夏季地表植被茂盛，覆盖率很高，冬季落叶地面裸露。目前天然植被主要是撩荒地、田埂、路旁、沟渠两侧以及高压走廊下生长着的多年生杂草，次生灌丛和灌草丛等；乔木大部分是人工林地、苗圃和行道树等，民居庭院多见花卉和果木。

植被类型可分为以下几种：

①人工林地：人工栽培的林地和苗圃，主要有杨树、柳树、榆树等。呈条带状分布于该区西南部以及居民区附近。分布于道路两侧的行道树有杨、柳等。

②杂木林：是自然生长的榆树、洋槐、国槐、杨树和桑树等，林木覆盖率不高，呈分散状分布于沟谷两侧，群落的种属成分和结构都比较简单。常见的草本植物有龙牙草、车前草、地榆、华北风毛菊和蒲公英等。

③庭院植物：庭院树种较多但数量较少，果木树种有梨树、桃树、苹果树、杏树、葡萄藤、无花果、香椿树、石榴树、枣树以及柿树等，观赏树种有松、柏、国槐、龙爪槐和洋槐等，分散于各家各户，无统一管理，无系统结构。

④湿生植物：在洼地沼泽和坑塘、河畔周围有稀少芦苇生长。

⑤农田作物有小麦、玉米、豆类等，部分园田种植蔬菜瓜果等经济作物。

（2）动物

高阳县境内野生动物种类不多。鱼类主要分布在孝义河、小白河、潴泷河及白洋淀；小型哺乳兽类、鸟类及两栖、节肢、环节类动物，境内有零星分布。动物区系有属于蒙新区东部草原和松辽平原的区系成分，也有东洋界季风区和长江南北的动物区系成分，故该区具有北界向东洋界过度的动物区系特征。

该项目所在区域内的野生动物主要有鼠类、鸟类和两栖爬行类等。鼠类中以黑线姬鼠、褐家鼠、小家鼠为主。鸟类有麻雀、喜鹊、乌鸦、雨燕。在农田地表营巢的鸟类有黄脚三趾鹑、凤头百灵和小沙百灵等。还有野兔、刺猬，野生两栖爬虫类有蛇和蛙等。

人工养殖主要是鱼类为主，有鲤、鲢、草、鳙、鲫鱼等。家禽家畜有马、猪、羊、鸡、鸭、兔以及奶牛和肉牛等。

## 4.2环境质量现状监测与评价

### 4.2.1环境空气质量现状监测与评价

#### 4.2.1.1环境空气质量现状监测

区域基本污染物环境质量现状数据

根据《2017年保定市环境质量公报》可知，全年环境空气质量达到或好于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的天数为159天（其中一级7天），达标率为43.8％，比上年增加4天；重度污染及以上天数为54天，比上年减少4天。6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为84微克/立方米，比上年削减9.7%。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为135微克/立方米，比上年削减8.2%。二氧化硫（SO2）年均浓度为29微克/立方米，较上年降低了25.6%。二氧化氮（NO2）年均浓度为50微克/立方米，比上年降低了13.8%。一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为3.6毫克/立方米，较上年降低了18.2%。臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为218微克/立方米，比上年升高了25.3%。

（2）区域空气质量现状评价

根据《2017年保定市环境质量公报》相关数据对区域环境空气质量进行达标判断。

表4.2-1 区域空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 84 | 35 | 240.0% | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 135 | 70 | 192.9% | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 29 | 60 | 48.3% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 50 | 40 | 125.0% | 超标 |
| CO | 百分位数日平均 质量浓度 | 3600 | 4000 | 90.0% | 达标 |
| O3 | 百分位数8h平均质量浓度 | 218 | 160 | 136.3% | 超标 |

综上所述，项目区域环境空气质量为不达标。

（2）补充监测

针对本项目特征污染物，对所在区域常年主导风向下风向的河西村进行了非甲烷总烃的补充监测。

①监测点位

河西村东侧

②监测因子

非甲烷总烃

③监测频率

监测时间为2019年3月29-4月04，连续监测7天，非甲烷总烃监测1小时平均值，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中表2规定的方法进行。

同步监测气温、气压、风向、风速等气象参数。

④监测结果

监测及评价结果见表4.3-2。

表4.2-2 非甲烷总烃监测与评价结果

| 从监测结果来看，非甲烷总烃1小时平均监测结果范围0.51-0.80 Mg/m3，最大占标率40%，能够满足《河北省地方标准 环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准。 监测点位 | 项目 | 取样时间 | 监测结果 Mg/m3 | 标准值 | 最大占标率 （%） | 超标数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河西村 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 0.51-0.80 | 2.0 | 40 | 0 | 达标 |

4.2.2 地下水环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

设10个监测点位，详见下表及附图4。

表4.2-3 监测布点情况一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测项目 | 布点功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 壮头村 | 水质、水位、井深及坐标 | 开发利用水层 |  |
| D2 | 湘连口村 |  | 开发利用水层 | 潜水井 |
| D3 | 宋家佐村 |  | 开发利用水层 | 潜水井 |
| D4 | 北窝头村 |  | 开发利用水层 |  |
| D5 | 厂区南侧农灌井 |  |  | 潜水井 |
| D6 | 厂区水井 |  | 开发利用水层 |  |
| D7 | 厂区东侧农灌井 |  |  | 潜水井 |
| D8 | 厂区北侧农灌井 |  |  | 潜水井 |

（2）监测项目

①检测分析因子：

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

②监测因子

pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类（以苯酚计）、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类。

（3）监测时间和监测频次：进行一期水质监测，每个监测点监测1天。

（4）监测方法：《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中推荐分析方法和地下水导则中有关规定执行。

（5）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行。

（6）评价方法

采用单项标准指数法，一般项目计算公式为：

Pij = Cij / Csi

式中： Pij——单项水质参数i在j监测点的标准指数；

Cij——  i污染物在j监测点的浓度,mg/L；

Csi——  i污染物评价标准,mg/L；

pH 的标准指数计算公式为：

PPHj  =7.0− pHj7.0−pHsd    pHj≤7.0

PPHj  =pHj−7.0pHsu−7.0      pHj＞7.0

式中：PpHj ——  pH在第j监测点的标准指数；

pHj——  j监测点实测的pH值；

pHsd——评价标准规定的pH值下限；

pHsu—  评价标准规定的pH值上限。

（7）监测及评价结果

从表4.3-4地下水评价结果可以看出：项目各项监测因子标准指数均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（8）地下水化学类型

按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)要求，本次评价对区域地下水水质进行了简要分析，涵盖了地下水环境中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，具体分析结果见表4.3-5。

依据地下水化学类型的舒卡列夫分类法，由以上数据计算可知，区域地下水化学类型为HCO3—Ca·Na型水。

表4.2-4 地下水监测与评价结果

| 检测项目 | 单位 | 标准值 | D1 壮头村 |  | D2湘连口村 |  |  |  | D3宋家佐村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开发利用 水层 | 标准 指数 | 开发利用 水层 | 标准 指数 | 潜水层 | 标准 指数 | 开发利用 水层 | 标准 指数 | 潜水层 | 标准 指数 |
| pH |  | — |  | 7.41 | 7.36 |  | 7.44 |  | 7.38 |  | 7.45 |  |
| 总硬度 | mg/L | 450.000 | 57.000 | 0.127 | 62.000 | 0.336 | 114.000 | 0.253 | 64.000 | 0.142 | 92.000 | 0.0003 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 240 | 0.24 | 278 | 0.278 | 560 | 0.56 | 249 | 0.249 | 417 | 0.0002 |
| 硫酸盐 | mg/L | 20 | 46 | 2.3 | 55 | 2.75 | 155 | 7.75 | 42 | 2.1 | 107 | 0.1050 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 22.4 | 0.0896 | 30.3 | 0.36 | 83.4 | 0.3336 | 23.2 | 0.0928 | 59.3 | 0.0004 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 |
| 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.84 | 0.28 | 0.91 | 0.28 | 0.82 | 0.28 | 0.79 | 0.28 | 0.68 | 0.28 |
| 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.005L | 0.125 | 0.005L | 0.125 | 0.005L | 0.125 | 0.005L | 0.125 | 0.005L | 0.125 |
| 氨氮 | mg/L | 0.2 | 0.02L | 0.05 | 0.02L | 0.05 | 0.02L | 0.05 | 0.02L | 0.05 | 0.02L | 0.05 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.02 | 0.001L | 0.025 | 0.001L | 0.025 | 0.001L | 0.025 | 0.001L | 0.025 | 0.001L | 0.025 |
| 硝酸盐 | mg/L | 20 | 0.2L | 0.005 | 0.2L | 0.005 | 0.2L | 0.005 | 0.2L | 0.005 | 0.2L | 0.005 |
| 氟化物 | mg/L | 1 | 0.05L | 0.025 | 0.05L | 0.025 | 0.05L | 0.025 | 0.05L | 0.025 | 0.05L | 0.025 |
| 汞 | μg/L | 0.001 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.02 |
| 砷 | μg/L | 0.05 | 0.3L | 0.003 | 0.3L | 0.003 | 0.3L | 0.003 | 0.3L | 0.003 | 0.3L | 0.003 |
| 镉 | μg/L | 0.01 | 0.5L | 0.025 | 0.5L | 0.025 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 0.02 | 0.7 | 0.07 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.004L | 0.04 | 0.004L | 0.04 | 0.004L | 0.025 | 0.004L | 0.04 | 0.004L | 0.04 |
| 铅 | μg/L | 0.05 | 2.8 | 0.056 | 3.4 | 0.034 | 5.1 | 0.102 | 3.4 | 0.028 | 6.3 | 0.126 |
| 石油类 | mg/L | 0.05 | 0.05L | 0.5 | 0.05L | 0.5 | 0.05L | 0.5 | 0.05L | 0.5 | 0.05L | 0.5 |

续表4.2-4 地下水监测与评价结果

| 检测项目 | 单位 | 标准值 | D4 北窝头村 |  | D5厂区南 侧农灌井 |  | D6厂区 水井 |  | D7厂区东 侧农灌井 |  | D8厂区北 侧农灌井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | — | 开发利用 水层 | 标准 指数 | 潜水层 | 标准 指数 | 开发利用 水层 | 标准 指数 | 潜水层 | 标准 指数 | 潜水层 | 标准 指数 |
| pH |  |  | 7.43 |  | 7.39 |  | 7.46 |  | 7.42 |  | 7.41 |  |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 54 | 0.12 | 121 | 0.268 | 92 | 0.204 | 147 | 0.32 | 191 | 0.42 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 262 | 0.262 | 469 | 0.469 | 237 | 0.237 | 650 | 0.65 | 624 | 0.624 |
| 硫酸盐 | mg/L | 20 | 47 | 2.35 | 122 | 6.1 | 34 | 1.7 | 198 | 9.9 | 184 | 9.2 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 23.7 | 0.09 | 64.2 | 0.25 | 25.1 | 0.10 | 97.6 | 0.39 | 94.9 | 0.3796 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 |
| 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.81 | 0.28 | 0.71 | 0.28 | 0.73 | 0.28 | 0.75 | 0.28 | 0.92 | 0.28 |
| 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.005L | 0.125 | 0.005L | 0.125 | 0.005L | 0.125 | 0.005L | 0.125 | 0.005L | 0.125 |
| 氨氮 | mg/L | 0.2 | 0.02L | 0.05 | 0.02L | 0.05 | 0.02L | 0.05 | 0.02L | 0.05 | 0.02L | 0.05 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.02 | 0.001L | 0.025 | 0.001L | 0.025 | 0.001L | 0.025 | 0.001L | 0.025 | 0.001L | 0.025 |
| 硝酸盐 | mg/L | 20 | 0.2L | 0.005 | 0.2L | 0.005 | 0.2L | 0.005 | 0.2L | 0.005 | 0.2L | 0.005 |
| 氟化物 | mg/L | 1 | 0.05L | 0.025 | 0.05L | 0.025 | 0.05L | 0.025 | 0.05L | 0.025 | 0.05L | 0.025 |
| 汞 | μg/L | 0.001 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.02 |
| 砷 | μg/L | 0.05 | 0.3L | 0.003 | 0.3L | 0.003 | 0.3L | 0.003 | 0.3L | 0.003 | 0.3L | 0.003 |
| 镉 | μg/L | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.8 | 0.08 | 0.7 | 0.07 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 0.004L | 0.04 | 0.004L | 0.04 | 0.004L | 0.04 | 0.004L | 0.04 | 0.004L | 0.04 |
| 铅 | μg/L | 0.05 | 4.5 | 0.09 | 6 | 0.12 | 9 | 0.18 | 8.2 | 0.164 | 9 | 0.18 |
| 石油类 | mg/L | 0.05 | 0.05L | 0.5 | 0.05L | 0.5 | 0.05L | 0.5 | 0.05L | 0.5 | 0.05L | 0.5 |

表4.2-5  地下水环境中主要阴阳离子浓度监测统计表

| 检测项目 | 单位 | D1 壮头村 | D2湘连口村 |  | D3宋家佐村 |  | D4 北窝头村 | D5厂区南 侧农灌井 | D6厂区 水井 | D7厂区东 侧农灌井 | D8厂区北 侧农灌井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开发利用 水层 | 开发利用 水层 | 潜水层 | 开发利用 水层 | 潜水层 | 开发利用 水层 | 潜水层 | 开发利用 水层 | 潜水层 | 潜水层 |
| K+ | mg/L | 0.4 | 0.68 | 1.04 | 0.61 | 1.51 | 1.17 | 1.06 | 0.95 | 0.77 | 1.26 |
| Na+ | mg/L | 70.9 | 84.6 | 161 | 72.4 | 121 | 82.6 | 129 | 55.6 | 183 | 155 |
| Ca2+ | mg/L | 14.2 | 15.9 | 29.3 | 17.1 | 23.6 | 13.8 | 31 | 23.6 | 37.5 | 53 |
| Mg2+ | mg/L | 5.22 | 5.3 | 9.7 | 5 | 8 | 4.7 | 10.4 | 8 | 12.7 | 14 |
| CO32- | mg/L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| HCO3- | mg/L | 175 | 193 | 237 | 186 | 212 | 194 | 231 | 183 | 255 | 262 |
| Cl - | mg/L | 18.8 | 28.6 | 81.2 | 21.7 | 56.5 | 19.6 | 62.7 | 23.4 | 95.7 | 90.8 |
| SO42- | mg/L | 43 | 52 | 153 | 39.1 | 102 | 44.6 | 118 | 32.6 | 195 | 180 |

表4.2-6 地下水中八大离子化学分析结果

| 点位 监测项目 |  | D1壮头村 | D2湘连口村 |  | D3宋家佐村 |  | D4 北窝头村 | D5厂区南 侧农灌井 | D6厂区 水井 | D7厂区东 侧农灌井 | D8厂区北 侧农灌井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开发利用 水层 | 开发利用 水层 | 潜水层 | 开发利用 水层 | 潜水层 | 开发利用 水层 | 潜水层 | 开发利用 水层 | 潜水层 | 潜水层 |
| K+ | 当量浓度 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.016 | 0.039 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.020 | 0.032 |
|  | 摩尔浓度百分比 | 0.242 | 0.353 | 0.287 | 0.353 | 0.542 | 0.638 | 0.338 | 0.568 | 0.181 | 0.305 |
| Na+ | 当量浓度 | 3.083 | 3.678 | 7.000 | 3.148 | 5.261 | 3.591 | 5.609 | 2.417 | 7.957 | 6.739 |
|  | 摩尔浓度百分比 | 72.740 | 74.574 | 75.269 | 70.975 | 73.617 | 76.362 | 69.651 | 56.370 | 72.931 | 63.648 |
| Ca2+ | 当量浓度 | 0.710 | 0.795 | 1.465 | 0.855 | 1.180 | 0.690 | 1.550 | 1.180 | 1.875 | 2.650 |
|  | 摩尔浓度百分比 | 16.754 | 16.118 | 15.753 | 19.278 | 16.512 | 14.672 | 19.249 | 27.516 | 17.187 | 25.028 |
| Mg2+ | 当量浓度 | 0.435 | 0.442 | 0.808 | 0.417 | 0.667 | 0.392 | 0.867 | 0.667 | 1.058 | 1.167 |
|  | 摩尔浓度百分比 | 10.265 | 8.954 | 8.692 | 9.395 | 9.329 | 8.328 | 10.763 | 15.546 | 9.701 | 11.019 |
| CO32- | 当量浓度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 摩尔浓度百分比 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HCO3- | 当量浓度 | 8.607 | 9.492 | 11.656 | 9.148 | 10.426 | 9.541 | 11.361 | 9.000 | 12.541 | 12.885 |
|  | 摩尔浓度百分比 | 82.125 | 79.613 | 62.249 | 83.306 | 68.570 | 83.060 | 67.565 | 84.286 | 58.794 | 61.160 |
| Cl- | 当量浓度 | 0.530 | 0.806 | 2.287 | 0.611 | 1.592 | 0.552 | 1.766 | 0.659 | 2.696 | 2.558 |
|  | 摩尔浓度百分比 | 5.053 | 6.757 | 12.216 | 5.567 | 10.467 | 4.806 | 10.504 | 6.173 | 12.638 | 12.140 |
| SO42- | 当量浓度 | 1.344 | 1.625 | 4.781 | 1.222 | 3.188 | 1.394 | 3.688 | 1.019 | 6.094 | 5.625 |
|  | 摩尔浓度百分比 | 12.822 | 13.630 | 25.535 | 11.127 | 20.963 | 12.133 | 21.931 | 9.541 | 28.568 | 26.699 |
| 化学类型 |  | HCO3--Ca·Na | HCO3--Ca·Na | HCO3--Ca·Na | HCO3--Ca·Na | HCO3--Ca·Na | HCO3--Ca·Na | HCO3--Ca·Na | HCO3--Ca·Na | HCO3--Ca·Na | HCO3--Ca·Na |

## 4.2.3声环境质量现状监测与评价

### 4.2.3.1声环境现状监测

- 监测布点

在厂界的东、西、南、北边界外1m处各布设1个监测点，共布4个监测点。

- 监测因子：等效连续A声级。

- 监测时间与频率

监测时间为2019年06月21日-06月22日，监测2天，昼夜各监测1次。

- 监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。

### 4.2.3.2声环境现状监测结果及评价

- 评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行。

- 评价内容：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

- 监测及评价结果

本项目厂界噪声监测及评价结果见表4.3-1。

表4.3-1  厂界噪声监测及评价结果    单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位 | 06月21日 |  | 06月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 北厂界zs01 | 58.1 | 47.3 | 57.8 | 46.3 |
| 2 | 东厂界zs02 | 56.6 | 46.6 | 56.9 | 47.5 |
| 3 | 南厂界zs03 | 57.9 | 45.7 | 56.5 | 46.7 |
| 4 | 西厂界zs04 | 56.8 | 46.1 | 57.0 | 45.8 |

由上表可知，本项目厂界噪声昼间、夜间值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，声环境质量现状较好。

# 5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

施工期本项目已建成，但是存在设备进场等环境影响。

1、废气：为了控制建设期施工扬尘污染，本项目施工期将按照《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中的相关规定进行施工：主要为车辆经过时产生扬尘和汽车燃油废气。施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。建设单位必须全额拨付安全文明措施费用，施工单位必须专款专用，严格落实施工扬尘治理的各项措施。

采取以上防治措施后，施工期废气不会对区域环境空气造成明显影响，施工期结束后起影响也随之消失。

2、废水：施工人员盥洗废水，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。因此，施工期废水对周围环境影响较小。

3、噪声：来往车辆鸣笛，各种施工机械调试等噪声。提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。建立“公众参与”的监督制度。施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束，所以本项目对周围声环境影响较小。本项目施工厂界可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)标准。

4、固体废物：施工阶段设备进场等产生的废包装、纸箱等垃圾和施工人员产生的生活垃圾。应统一由当地环卫部门清运，严禁乱倒乱放，不会对周围环境产生明显影响。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1区域气侯资料

项目位于高阳湘连口村西侧，距离规划区最近的气象站为高阳县气象站，其为一般站，按照大气导则二级评价要求，本次评价地面常规气象资料采用高阳县气象站2018年地面常规气象观测资料。

（1）区域气候概况

①风速

高阳县30年平均风速为1.8m/s，历年极端最大风速为18.7m/s。高阳县多年逐月及年平均风速见表5.2-1。

表5.2-1   高阳县多年逐月及全年平均风速

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 （m/s） | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |

②风向

高阳县30年主导风向NE，次主导风向SSW和SW，多年及风向玫瑰图见图5.2-1。

图5.2-1  高阳县多年及各季代表月风向玫瑰图

③气温

高阳县30年年平均气温11.5℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-21.9℃，高阳县多年逐月及年平均气温见表5.2-2。

表5.2-2   高阳县多年逐月及全年平均气温

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温（℃） | -5.1 | -1.6 | 5.4 | 14.0 | 19.7 | 24.5 | 26.1 | 24.6 | 19.6 | 12.6 | 3.9 | -2.8 | 11.5 |

④降雨与湿度

高阳县年平均降水量518.3mm；降水年内分配不均，年内降水变化为一峰一谷型。降水集中在汛期（7～8月），整个夏季平均为386.2mm，占全年降水总量的73%；冬季降水平均仅为10mm，占全年降水总量的2%；降水量最多为941.7mm，最小年降水量为263.3mm。多年平均相对湿度66%。

⑤日照

高阳县多年平均日照2441.4h，占可日照时数的58%；极端月日照时数最多为320.5h，极端月日照时数最少为92.3h。

（2）地面常规气象分析

项目所在地区2018年度年、季、月风向频率表见表5.2-3，风频玫瑰图见图5.2-4。

表5.2-3  年均风频的月变化  单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 7.93 | 5.65 | 5.91 | 9.01 | 6.45 | 3.23 | 2.82 | 2.82 | 5.65 | 3.49 | 4.97 | 4.03 | 3.90 | 4.03 | 5.78 | 4.97 | 19.35 |
| 二月 | 4.31 | 3.88 | 5.60 | 9.05 | 5.75 | 3.02 | 3.30 | 2.87 | 6.32 | 5.17 | 7.33 | 6.90 | 5.46 | 5.75 | 9.05 | 6.03 | 10.20 |
| 三月 | 4.17 | 6.05 | 6.05 | 7.53 | 5.51 | 2.82 | 4.44 | 5.38 | 7.66 | 6.72 | 6.18 | 5.11 | 3.76 | 4.57 | 9.41 | 4.97 | 9.68 |
| 四月 | 1.94 | 4.03 | 9.44 | 6.53 | 3.19 | 1.94 | 2.50 | 3.33 | 11.67 | 9.86 | 9.31 | 5.56 | 6.25 | 4.17 | 4.03 | 2.50 | 13.75 |
| 五月 | 4.03 | 5.24 | 9.54 | 9.14 | 5.65 | 1.75 | 1.61 | 3.49 | 10.35 | 8.47 | 6.85 | 5.24 | 3.76 | 3.23 | 4.57 | 3.23 | 13.84 |
| 六月 | 4.58 | 7.08 | 17.92 | 12.08 | 7.92 | 2.22 | 5.00 | 4.17 | 8.19 | 3.89 | 2.64 | 1.81 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 12.92 |
| 七月 | 4.70 | 4.70 | 8.47 | 6.85 | 4.84 | 2.28 | 2.69 | 5.51 | 8.74 | 6.45 | 4.57 | 3.90 | 2.28 | 1.21 | 2.02 | 1.48 | 29.30 |
| 八月 | 4.44 | 6.85 | 6.85 | 6.45 | 8.20 | 1.61 | 4.57 | 4.44 | 11.42 | 4.97 | 5.11 | 1.61 | 3.09 | 1.75 | 3.63 | 3.76 | 21.24 |
| 九月 | 2.78 | 9.17 | 7.50 | 9.17 | 5.69 | 0.28 | 2.08 | 4.44 | 9.17 | 8.75 | 7.78 | 4.58 | 2.36 | 0.97 | 1.67 | 2.36 | 21.25 |
| 十月 | 5.38 | 4.44 | 7.53 | 8.74 | 4.30 | 1.48 | 1.21 | 4.17 | 3.23 | 6.45 | 3.63 | 2.42 | 2.69 | 3.63 | 7.53 | 4.70 | 28.49 |
| 十一月 | 5.42 | 5.69 | 5.00 | 5.83 | 3.06 | 1.67 | 1.94 | 4.03 | 4.72 | 7.92 | 9.44 | 8.75 | 5.56 | 3.61 | 5.28 | 6.67 | 15.42 |
| 十二月 | 5.91 | 6.05 | 4.70 | 8.33 | 3.49 | 3.63 | 2.28 | 2.96 | 4.84 | 7.66 | 5.91 | 9.54 | 4.70 | 4.97 | 7.39 | 7.66 | 9.95 |

由表5.2-3可以看出，项目所在区域内2018年风频最大的风向分别为NNE风向（风频5.74％）、NE风向（风频7.87％）、N向（风频8.22％），连续三个风向角的风频之和小于30％，因此该地区在2010年内主导风向不明显。

高阳县2018年年均风频的季变化情况及年均风频见表5.2-4和图5.2-2。

表5.2-4  年均风频的季变化及年均风频  单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.40 | 5.12 | 8.33 | 7.74 | 4.80 | 2.17 | 2.85 | 4.08 | 9.87 | 8.33 | 7.43 | 5.30 | 4.57 | 3.99 | 6.02 | 3.58 | 12.41 |
| 夏季 | 4.57 | 6.20 | 11.01 | 8.42 | 6.97 | 2.04 | 4.08 | 4.71 | 9.47 | 5.12 | 4.12 | 2.45 | 2.63 | 1.81 | 2.72 | 2.45 | 21.24 |
| 秋季 | 4.53 | 6.41 | 6.68 | 7.92 | 4.35 | 1.14 | 1.74 | 4.21 | 5.68 | 7.69 | 6.91 | 5.22 | 3.53 | 2.75 | 4.85 | 4.58 | 21.79 |
| 冬季 | 6.09 | 5.22 | 5.40 | 8.79 | 5.22 | 3.30 | 2.79 | 2.88 | 5.59 | 5.45 | 6.04 | 6.82 | 4.67 | 4.90 | 7.37 | 6.23 | 13.23 |
| 全年 | 4.64 | 5.74 | 7.87 | 8.22 | 5.34 | 2.16 | 2.87 | 3.97 | 7.66 | 6.65 | 6.12 | 4.94 | 3.85 | 3.36 | 5.24 | 4.20 | 17.17 |

图5.2-2 年均风频月变化、季变化及年平均风玫瑰图

### 5.2.1.2环境空气影响预测与分析

- 预测模式

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

- 预测源强

根据工程分析确定各污染源情况，见表5.2-5-5.2-6。

表5.2-5  主要废气污染源排放参数一览表（点源）

| 序号 | 车间 | 污染物 | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 出口内径m | 废气量 m3/h | 废气出口温度℃ | 年排放历时h | 排放工况 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工具 | 非甲烷总烃 | 14 | 15 | 0.35 | 10000 | 100 | 2400 | 正常连续 | 0.02 |
| 2 |  | 氯化氢 | 14 | 15 | 0.35 | 10000 | 100 | 2400 | 正常连续 | 0.00001 |
| 3 | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 14 | 15 | 0.75 | 10000 | 80 | 2400 | 正常连续 | 0.096 |
| 4 |  | 颗粒物 | 14 | 15 | 0.75 | 20000 | 80 | 2400 | 正常连续 | 0.388 |
| 5 | 铁附件车间 | 颗粒物 | 14 | 15 | 0.35 | 20000 | 80 | 2400 | 正常连续 | 0.021 |

表5.2-6  无组织废气污染源参数一览表（面源）

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 排放速率（kg/h） | 排放工况 | 面源长度m | 面源宽 度m | 面源初始 排放高度m | 年排放历时h | 面源初始排放高度m | 海拔高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工具车间 | 非甲烷总烃 | 0.008 | 正常连续 | 35 | 30 | 10 | 2400 | 4 | 14 |
|  |  | 氯化氢 | 0.000004 | 正常连续 | 35 | 30 | 10 | 2400 | 4 | 14 |
| 2 | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 0.021 | 正常连续 | 40 | 30 | 10 | 2400 | 4 | 14 |
|  |  | 颗粒物 | 0.087 | 正常连续 |  |  |  | 2400 | 4 | 14 |
| 3 | 铁附件车间 | 颗粒物 | 0.012 | 正常连续 | 49 | 32 | 10 | 2400 | 4 | 14 |

- 预测结果及分析

根据估算模式AERSCREEN 预测的污染物浓度扩散结果见表5.2-7。

表5.2-7  污染物浓度扩散结果一览表

| 污染源 |  | 评价因子 | 评价标准 | Cmax | Pmax | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μg/m3 | μg/m3 | % |  |
| 点源 | 安全工具车间排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 2000 | 0.0 | 0.0 | / |
|  |  | 氯化氢 | 50 | 0.0 | 0.0 | / |
|  | 金具绝缘管车间排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 2000 | 0.0 | 0.0 | / |
|  |  | 颗粒物 | 900 | 2.0 | 0.0 | / |
|  | 铁附件车间排气筒出口 | 颗粒物 | 900 | 0.0 | 0.0 | / |
| 面源 | 安全工具车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 8.0 | 0.0 | / |
|  |  | 氯化氢 | 50 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 19.0 | 1.0 | / |
|  |  | 颗粒物 | 900 | 80 | 9.0 | / |
|  | 铁附件车间 | 颗粒物 | 900 | 9.0 | 1.0 | / |

根据计算结果，本项目Pmax=9.0%<10%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)对评价工作等级的确定原则，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需进行进一步预测大气环境防护距离。本项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大地面质量浓度的距离较近，影响范围小。估算模式考虑了最不利的气象条件，根据以上预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显不利影响。

（4）大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算：

式中：E 年排放—项目年排放量，t/a；

Mi 有组织 —第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈi 有组织 —第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj 无组织 —第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈj 无组织 —第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。

表5.2-8	大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工具车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.02 | 0.035 |
| 2 |  | 氯化氢 | 0.001 | 0.00001 | 0.00002 |
| 3 | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 | 9.6 | 0.096 | 0.23 |
| 4 |  | 颗粒物 | 19.4 | 0.388 | 0.931 |
| 5 | 铁附件车间 | 颗粒物 | 1.05 | 0.021 | 0.05 |
| 有组织排放总计 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.265 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.981 |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.00002 |

表5.2-9	大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |  |
| 1 | 安全工具车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 车间密闭无组织排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2企业边界大气污染物浓度限值要求 | 周界外无组织排放最高浓度点≤2.0mg/m3 | 0.008 | 0.02 |
| 2 |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准限值 | 无组织排放监控浓度限值 0.20/mg/m³ | 0.000004 | 0.00001 |
| 3 | 金具绝缘管车间 | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2企业边界大气污染物浓度限值要求 | 周界外无组织排放最高浓度点≤2.0mg/m3 | 0.021 | 0.051 |
| 4 |  | 颗粒物 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值 | 颗粒物厂界监控浓度1.0mg/m³ | 0.087 | 0.209 |
| 5 | 铁附件车间 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织监控浓度限值 | 颗粒物厂界监控浓度1.0mg/m³ | 0.012 | 0.028 |
| 合计 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.071 |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.237 |
|  | 氯化氢 |  |  |  |  |  | 0.00001 |

表 5.2-10 	大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.336 |
| 2 | 颗粒物 | 1.218 |
| 3 | 氯化氢 | 0.00003 |

（5）卫生防护距离

①大气环境防护距离

由预测结果可知，无组织排放无超标点。因此，本项目可不设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离，依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），中工业企业卫生防护距离的计算公式计算本项目卫生防护距离。

卫生防护距离的计算采取以下公式：

QCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD

式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm—TSP为GB3095-2012质量标准二级标准3倍日均值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据项目所在地区近5年平均风速及企业大气污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表5.2-11。

表5.2-11   卫生防护距离计算源强参数表

| 序号 | 污染源 | 污染因子 |  | Q（kg/h） | 面源参数 m | L计算值m | 卫生防护 距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工具车间 |  | 非甲烷总烃 | 0.008 | 35×30×10 | 0.107 | 100 |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.000004 |  | 0 | 100 |
| 2 | 金属绝缘杆车间 |  | 非甲烷总烃 | 0.021 | 40×30×10 | 0.339 | 100 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.087 |  | 5.088 | 100 |
| 3 | 铁附件车间 |  | 颗粒物 | 0.012 | 49×32×10 | 0.339 | 100 |
| 备注：A=400，B=0.010，C=1.85，D=0.78（本区域年均风速1.8） |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目卫生防护距离为100m。根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。

综合以上分析，本项目卫生防护距离为100m，项目厂址距离敏感点为湘连口村，距离为240m，满足卫生防护距离要求（见卫生防护距离包络线图）。本项目设定100m的卫生防护距离内严禁建设居民点、学校、医院等一切敏感点。

本项目

图例

厂区范围

防护距离包络图

5.2-4  本项目卫生防护距离包络图

5.2-12建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级 |  | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物、SO2、NOx） 其他污染物（非甲烷总烃、氯化氢） |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准 |  | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区 |  | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ |  |  | 主管部门发布的数据标准 |  | 现状补充标准R |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  | 不达标区 |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物） |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  | 监测点位数（ ） |  | 无监测 |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无需设置 |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 非甲烷总烃：（0.336）t/a，颗粒物：（1.218t/a）t/a，氯化氢：（0.00003）t/a |  |  |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2.2营运期水环境影响分析与评价

### 5.2.1地表水环境影响分析

项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排。不会对周边地表水环境影响。

### 5.2.2地下水环境影响分析

5.2.2.1评价区水文地质条件

1、区域地质条件

（1）地形地貌

高阳县地处华北平原中部，为山前冲洪积平原向低平原过渡地带，地势低平开阔，自西南向东北略有倾斜，自然坡度在1/4000-1/5000之间，海拔高程在7.6-12.6m之间。

地貌类型主要有缓坡地和洼地，另有缓岗地、漫坡地、低平地、槽形碟形洼地、河滩地等微地貌类型。沉积物由较厚的第四系松散冲积物组成，以粘性土为主夹灰黑色有机质淤泥和细粉砂层。

（2）地质构造

太行山山前断裂是由数条近于平行的正断层组成的阶梯状断裂，走向呈北东30～40°，断面倾向南东。自新生代以来，沿断裂两侧差异性沉积显著，其西侧不断抬升，以剥蚀、侵蚀为主，其东侧则以沉积为主，新生界厚度相差3000～7000m。区内差异性构造运动显著，北东向褶皱及断裂发育。

本项目所在地区处于保定拗陷和高阳隆起之间，属饶阳拗陷，断裂形态在区域境内不甚明显。它是在中生代以下降为主的新构造运动中形成的，第四系以来仍处于下降状态，接受巨厚的松散沉积物。中更新世后期，新构造运动比较活跃，下降速度增大，以后又趋减缓，到晚更新世后期，以沉降为主的新构造运动变化得更加缓慢，沉积岩相由粗变细，全新世平原被淤平，成为目前的地貌状态。该项目区范围属平原地区，内地势平坦开阔，地形起伏很小。

区域基底构造示意图见图5.2-1。

项目区位置

图5.2-1  区域基底构造示意图

（3）地层岩性

根据区域资料，地质基底为华北古地台的一部分，区域内被巨厚的海相灰岩、白云岩夹薄层砂泥岩及松散的河流相沉积物所覆盖，自上而下地层划分为第四系、第三系。

a：第四系（Q）

①全新统系（Q4）

区域广泛分布，未成岩，主要由黄色粘土质粉砂、细砂岩、灰黄、灰色、灰黑色含淤泥质的亚粘土、亚砂土夹砂、淤泥层及泥炭组成，土质疏松，常见未钙化的古土壤层，夹有1～2层海相层。埋藏厚度一般为20～30m。

②上更新统（Q3）：

由一套冲积、洪积和冲积、湖积为主的沉积物，主要由黄色、灰黄色具黄土状结构的粉砂质亚砂土、亚粘土夹灰绿、灰黑色泥质细砂、亚黏土、泥碳层组成。地层中夹有2～3层海相层，埋藏厚度一般为40～170m。

③中更新统（Q2）：

由一套冲积、洪积和冲积、湖积为主的沉积物，与上更新统基本一致，含冰川、冰水堆积泥砂及砂卵石层，埋藏厚度一般为100～225m。

④下更新统（Q1）：

由粘土、亚粘土夹砂砾石层堆积物组成，普遍含铁锰结核，局部粘土含风化长石砂砾，具不明显的混粒结构，沉积了厚度较大的冲积、洪积与冰川、冰水相堆积物，其间夹有湖沼相，以棕红色为基色、混锈黄色、灰绿色及斑杂色粘土夹砂层，属河流湖泊相堆积。埋藏厚度一般为100～400m。

b：第三系（R）

①上第三系（N）

上新统和中新统的明化镇组和馆陶组，岩性主要为砂岩与泥岩互层，底部为厚层燧石砾岩层，底界埋深1350～2080m。自上而下分两组：

明化镇组由一套河流相灰黄、棕黄、棕红色砂岩、少量灰绿色砂岩夹泥岩组成，埋藏厚度一般为1500m左右。

馆陶组上部为浅灰、灰白色细砂岩、粉砂岩，与暗紫红、浅黄灰色泥岩不等厚互层；中部为暗紫红色泥岩夹灰白色砂岩；下部为灰白色砂岩、含砾砂岩、灰绿色粉砂岩夹暗紫红、灰绿、灰色泥岩，底部有7m厚的杂色石英、燧石砾岩，总厚度大于100～700m。

②下第三系（E）

为渐新统和始新统，古始新统，岩性主要为泥岩、页岩、砂岩、泥膏岩、钙质泥岩、钙质砾岩、白云岩等，底板埋深1480～3300m。

③包气带岩性分区

包气带岩性是控制入渗条件优劣的主导因素。丰水期地下水水位较高，包气带厚度较薄。枯水期地下水水位较低，包气带较厚。根据包气带表层岩性，将区域包气带岩性划分为四个区，即砂砾为主分布区、砂类土为主分布区、亚砂土为主分布区和亚粘、粘土为主分布区。本项目所属区域为亚粘、粘土为主分布区。

区域包气带岩性分布图见图5.2-2。

厂区位置

图5.2-2包气带岩性分布图

2、区域水文地质

（1）含水层组划分

区域内两大冲积、洪积扇群所构成的大型扇间洼地的一部分。地下水呈多层次、多水质和自西向东递降的梯度结构。含水层为粉细砂与亚粘土、淤泥质亚粘土交互成层而构成的浅层含水组。其中，境内西南部以中细砂为主，砂层厚而层次少；中部、东北部以细粉砂为主，砂层薄而层次多；其他区域介于两者之间。境内含水层均呈条带状分布，底板埋深130～150m，最大至170～200m，地下水主要贮存于第四系松散地层中。

在平面上，咸水厚度由西南向东北逐渐加厚，西南边境为全淡区，淡水厚度小于30m，到境内中部，咸水厚度30～50m，东部及东北部咸水厚度为50～80m；在垂直方向上，富水性自下而上由弱变强，砂层由薄变厚，砂粒由细变粗。

该区分布第四系为松散沙层的孔隙和土层的裂隙之中，为多层结构的松散岩类孔隙水。区域内地下水流向，总体趋势为西南向东北流动，水位与地势基本吻合。区域主要以松散地层（沉积物）的岩性为基础，以水文地质条件依据自上而下划分四个含水层组，现将各含水层组分述如下：

a、第I含水层组

第I含水组为潜水，该含水层主要岩性为浅黄、灰黄和褐色粉质粘土、砂质粉土和中细砂互层。厚度10～20m，单位涌水量2.5～5m3/h·m，矿化度＜2g/l，底板埋深40～60m左右。隔水层岩性主要为粘土、亚粘土、亚砂土。根据区域地质条件及周围勘探孔等资料分析，在20～30m之间分布有一层9.0m厚的较稳定的隔水层。隔水底板埋深40～50m。

b、第Ⅱ含水层组

第Ⅱ含水组为浅层承压水，岩性为棕色粉质粘土和中细砂层，厚度10～15m，单位涌水量10～15m3/h·m，矿化度＜2g/l，底板埋深120～170m左右。

c、第Ⅲ含水层组

第Ⅲ含水组为深承压水，岩性为棕、棕红色粉质粘土，中砂及粗砂层，厚度15～25m，此层有较稳定的隔水顶板，单位涌水量10～20m3/h·m，矿化度＜2g/l，底板埋深250～350m。

d、第Ⅳ含水层组

第Ⅳ含水组为深承压水，岩性为棕红、紫红色粘土、粉质粘土、中细砂、中粗砂相间，砂层多风化，微固结至半固结，厚度35～50m，单位涌水量5～8m3/h·m，矿化度＜2g/l，底板埋深350～550m，局部达到600m左右。

（2）地下水补、径、排特征

区域浅层地下水（第Ⅰ+Ⅱ含水组）属潜水—微承压水类型，主要接受入渗补给，其次是侧向径流补给，入渗补给主要包括降水入渗、灌溉回归、河水入渗、渠系及渠灌入渗等，而包气带岩性则是控制入渗条件优劣的主导因素。区域浅层地下水水位呈总体式下降，人工开采为主要排泄方式，其次是下游的径流排泄。区域地下水径流方向与地形倾向和地表水径流方向大致相同，即西向东汇流。

第Ⅲ含水组为承压水类型，地下水主要接受侧向径流。第Ⅲ含水组地下水排泄方式也以人工开采为主，径流排泄次之。

（3）地下水动态特征

水位下降期：一般出现在4～6月份，4月开始浇灌，6～7月低水位降到年最低，10～11月由于降水量减少，以及11月末冬小麦冬灌，地下水下降，水位下降幅度一般在1～3m间。

水位回升期：一般出现在7～9月份，受雨季降水入渗补给影响，水位上升，至9月底或10月初水位达到年最高值。水位回升幅度一般为1～3m。

相对稳定期：一般出现在10月份以后到翌年2月底或3月初，该时段水位升降变化幅度一般为较小，地下水位基本保持稳定状态。

3、评价区域水文地质条件

根据搜集的水文地质资料和现场水文地质调查结果，依据地下水的含水介质及埋藏条件，可知项目区地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。

（1）评价区水文地质特征

通过查阅资料，项目所在区域第四含水层多为松散砂层的孔隙和土层的裂隙之中，为多层结构的松散岩类孔隙水；总体趋势为西南向东北流动，水位与地势基本吻合。依据含水层与隔水层的分布状况、水利性质及垂向变化，将第四系含水系统划分为四个含水组：第I含水组为潜水，第II含水组为浅层承压水， 第III含水组和第Ⅳ含水组为深承压水。由于第Ⅰ含水组多未单独开采，且第Ⅰ、Ⅱ含水组之间水力联系密切，视为统一含水系统，即Ⅰ+Ⅱ含水组，该含水组属浅层地下水，第Ⅲ、Ⅳ含水组均属深层地下水，据资料显示深层水与浅层地下水之间存在连续稳定的区域隔水层相隔，水力联系较弱，因此本次调查评价区过程以调查评价区内的浅层地下水为目的层。

（2）评价区水文地质分区

评价区内浅层地下水为同一地质单元，含水层岩性为粉砂、细砂，总厚度15〜35m，含水层主要存在于第I含水岩组及第II含水岩组的中上部，富水性差，单位涌水量一般小于10m3/h·m，局部为10〜15m3/h·m。第I含水岩组有1〜2个含水层，第一层厚1〜3米，呈透镜状，第二层分布较稳定，厚度3〜5米，隔水底板厚10〜20米。第II含水岩组有3〜6个含水层，单层厚1〜4米，总厚度15〜20米，渗透系数10〜15m/d；隔水底板埋深120〜170米，厚度大于30米。

深层地下水第III含水组岩性为棕、棕红色粉质粘土，中砂及粗砂层，厚度15～25m，此层有较稳定的隔水顶板，单位涌水量10～20m3/h·m，底板埋深250～350m；第Ⅳ含水层组岩性为棕红、紫红色粘土、粉质粘土、中细砂、中粗砂相间，砂层多风化，微固结至半固结，厚度35～50m，单位涌水量5～8m3/h·m，矿化度＜2g/l，底板埋深350～550m，局部达到600m左右。

（3）地下水补径排条件

①地下水补给条件

评价区Ⅰ、II含水组地下水（浅层地下水）属潜水—微承压水类型，主要接受入渗补给，其次是侧向径流补给和越流补给；而第Ⅲ含水组，地下水主要接受侧向径流及相邻含水组的越流补给。

入渗补给主要包括降水入渗、灌溉回归、河水入渗、渠系及渠灌入渗等。

第Ⅲ、Ⅳ含水岩组地下水（深层地下水）补给主要受侧向径流补给。

本区第四系各含水（层）组之间，往往有厚度不等的弱透水层或相对隔水层相间出现。由于自然及人为因素的影响，往往具有一定的水头差，因此将不同程度地产生垂直渗流，即层（组）间越流补给与排泄。由于第Ⅲ、Ⅳ含水组之间分布着厚度大、连续性强、固结—半固结状粘土、亚粘土，其越流补给强度一般较微弱，可将之忽略不计。这里则指是第Ⅰ+Ⅱ与第Ⅲ含水组之间的越流条件。

②地下水径流条件

本区第Ⅰ+Ⅱ含水组与第Ⅲ含水组地下水径流方向及径流特征基本一致，总体地下水径流方向均与地形倾向和地表水径流方向大致相同，由西南向东北汇流，冲积扇区地下水径流条件良好，水力坡度1.2‰。

③地下水排泄

随着对第Ⅰ+Ⅱ含水组地下水的超量开采，水位呈区域性下降，使其排泄形式趋于简单。人工开采为主要排泄方式，其次是下游的径流排泄。

第Ⅲ含水组地下水排泄方式也以人工开采为主，径流和越流排泄次之。

（4）地下水动态特征

评价区内浅层地下水主要接受大气降水入渗补给，水位年变幅为1～3m，水位埋深25～35m，地下水动态类型为降水入渗—农业开采型。受气象条件及开采因素的影响，浅层地下水年内水位变化具有明显的季节性，主要表现为：4～6月份地下水水位大幅度下降，为水位下降期，并在6月底出现水文年内最低水位；7～8月份受雨季降水入渗的补给以及农业灌溉的停止，地下水水位开始上升，为水位上升期，至8月底9月初，地下水位回升到最高值；10月份以后到翌年2月底或3月初，该时段水位升降变化幅度一般较小，地下水位基本保持稳定状态。为相对稳定期。根据监测资料，1993年～2006年末水位变差-13.5m，多年水位变化呈持续下降趋势。

（5）包气带岩性特征

本次评价引用本项目西北15km处《高阳县圣翔染厂搬迁改造项目岩土工程勘查报告》中相关内容。由地质钻孔资料可知，勘察深度20米内将土层共分为6层，除表层素填土外，②层为新近沉积成因的土层，其下为第四系全新统冲、洪积成因的土层。现将场地内各土层基本特征分析如下：

①素填土：褐黄色，稍湿，松散，以粉土为主，层底深度1.3-1.6米，层底标高18.09〜18.53米，层厚1.30～1.60米，全场地分布。

②粉质粘土：黄褐色，硬塑～可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，具氧化铁染色及灰斑，夹粘土薄层，层底深度4.9〜5.3米，层底标高14.69～14.77米，层厚3.4〜3.8米，全场地分布。

③粉土：褐黄色，湿～稍湿，密实，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，含云母，层底深度7.5〜7.9米，层底标高12.07〜12.16米，层厚2.6〜2.7米，全场地分布。

④粉质粘土：黄褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，具氧化铁染色及灰斑，含姜石，层底深度15.1〜15.7米，层底标高4.03〜4.61米，层厚7.5〜8.1米，全场地分布。

⑤粉土：褐黄色，湿～稍湿，密实，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，层底深度17.6〜17.8米，层底标高1.83〜2.11米，层厚2.2〜2.5米，全场地分布。

⑥粉质粘土：黄褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，本层层底未揭穿，最大钻探厚度0.30米～2.20米，全场地分布。工程地质剖面图及钻孔柱状图见图5.2-3、5.2-4。

图5.2-3 工程地质剖面图

图5.2-4 钻孔柱状图

图5.2-4 钻孔柱状图

4、环境水文地质勘察与试验

参考《高阳县东升毛呢染织有限公司技改项目环境影响报告书》中对附近区域进行水文试验的结果，高阳县东升毛呢染织有限公司地下水评价范围内的水文地质与本项目同属一个水文地质单元，因此引用数据可用。渗透系数K 4.89×10-5 cm/s，渗透系数2.92m/d。

5、地下水环境影响预测与评价

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目为二级评价，根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，为预测和评价建设项目投产后对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策。

（1）正常状况下影响分析

项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排。正常情况下不会对地下水环境产生的影响。

(2)非正常状态下影响预测分析

①污染途径

通常废水（污染物料）进入地下后，其污染物在地下水系统的迁移途径是：入渗污染物→表土层→包气带→含水层→迁移。污染物渗漏排放，在事故状态下，防渗构筑物防渗防漏措施不完善，存在污水发生渗漏的可能，污水就会通过包气带进入地下水，对周围地下水产生污染影响。

项目区地下水水质分析结果显示，区域内地下水水质较好。同时，渗水试验等结果也表明对地下水额防护能力较高，一旦发生泄漏，物料到达潜水层的时间较长。项目采取有效的防渗工程，可以最大程度截断物料泄漏污染地下水的途径。

②预测情景设定

根据项目的特点，设定如下泄漏场景：

防渗构筑物发生破损导致循环水泄漏并渗入含水层，对地下水造成影响。

（3）预测因子

COD和氨氮。

（4）预测模型

场区所在区域的地下水主要是地下水从西北向东南向线性流动，经调查，区域附近没有大型集中型供水水源地，地下水位动态较为稳定。因此，选用一维无限长多孔介质，示踪剂瞬时注入预测模型，计算公式如下：

式中：x为距注入点的距离,m；

t为时间，d；

m为注入的示踪剂质量，kg；

w为横截面面积，m2

u为水流速度，m/d；

n为有效孔隙度，无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

为圆周率

b.模型中所需参数确定

模型中所需参数及来源见表5.2-3。

表5.2-3   水质预测模型所需参数一览表

| 序号 | 参数符号 | 参数名称 | 参数数值 |  | 数值来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | 距离注入点的距离 | 130m |  | 根据现状监测情况，取区域各监测井平均水位。 |
| 2 | m | 污染物的量 | COD:0.67kg 氨氮:004kg |  | 一般事故发生后到处置完毕，控制时间在24小时内，考虑该时期外排废水中产生的污染物全部泄露。 |
| 3 | W | 横截面积 | 50m2 |  | 将污水泄露控制在50m2范围 |
| 4 | u | 水流速度 | 2.92m/d |  | u=KI/n，根据渗水试验测试结果，区域包气带渗透系数为取K=2.92m/d，垂直入渗，I为1；n选取经验数据0.1。 |
| 5 | DL | 纵向弥散系数 | 0.3m2/d |  | DL=aLu， aL 为纵向弥散度，按照经验数据aL取0.03m。 |
| 6 | t | 时间 | 自污染物渗入到潜水含水层开始计算，间隔为1d、5d、10d、30d、100d、300d、500d、1000d |  |  |
| 7 | n | 有效孔隙度 | 0.10 | 根据黄淮海平原水文地质勘查报告，亚粘土的有效孔隙度n为0.10 |  |

c.预测结果

本次评价主要预测结果为污染事故发生后1d、5d、10d、30d、100d、300d、500d、1000d内污染物在潜水层随时间和空间的分布情况(见表5.2-4)。

表5.2-4 COD地下水预测结果统计表

|  | 1 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.008636 | 0.003408 | 0.002061 | 0.000637 | 3.91E-05 | 4.36E-08 | 6.52E-11 | 7.55E-18 |
| 50 | 8.6E-136 | 1.27E-27 | 2.86E-14 | 9.88E-06 | 0.000891 | 7.98E-06 | 1.81E-08 | 2.86E-15 |
| 100 | 0 | 2.4E-106 | 2.86E-52 | 1.37E-16 | 3.91E-05 | 0.000182 | 1.44E-06 | 5.81E-13 |
| 150 | 0 | 2.4E-239 | 2.1E-117 | 1.71E-36 | 3.32E-09 | 0.000514 | 3.27E-05 | 6.31E-11 |
| 200 | 0 | 0 | 1.1E-209 | 1.9E-65 | 5.44E-16 | 0.000182 | 0.000213 | 3.66E-09 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 1.9E-103 | 1.72E-25 | 7.98E-06 | 0.000398 | 1.14E-07 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 1.7E-150 | 1.05E-37 | 4.36E-08 | 0.000213 | 1.9E-06 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 1.4E-206 | 1.24E-52 | 2.97E-11 | 3.27E-05 | 1.69E-05 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 9.8E-272 | 2.81E-70 | 2.52E-15 | 1.44E-06 | 8.07E-05 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23E-90 | 2.66E-20 | 1.81E-08 | 0.000206 |

表5.2-5 氨氮地下水预测结果统计表

|  | 1 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5.16E-05 | 2.03E-05 | 1.23E-05 | 3.8E-06 | 2.34E-07 | 2.6E-10 | 3.9E-13 | 4.51E-20 |
| 50 | 5.1E-138 | 7.58E-30 | 1.71E-16 | 5.9E-08 | 5.32E-06 | 4.76E-08 | 1.08E-10 | 1.71E-17 |
| 100 | 0 | 1.5E-108 | 1.71E-54 | 8.19E-19 | 2.34E-07 | 1.08E-06 | 8.58E-09 | 3.47E-15 |
| 150 | 0 | 1.4E-241 | 1.2E-119 | 1.02E-38 | 1.98E-11 | 3.07E-06 | 1.95E-07 | 3.76E-13 |
| 200 | 0 | 0 | 6.3E-212 | 1.14E-67 | 3.25E-18 | 1.08E-06 | 1.27E-06 | 2.19E-11 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 1.1E-105 | 1.03E-27 | 4.76E-08 | 2.38E-06 | 6.81E-10 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 1E-152 | 6.26E-40 | 2.6E-10 | 1.27E-06 | 1.13E-08 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 8.1E-209 | 7.37E-55 | 1.77E-13 | 1.95E-07 | 1.01E-07 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 5.8E-274 | 1.68E-72 | 1.5E-17 | 8.58E-09 | 4.82E-07 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36E-93 | 1.59E-22 | 1.08E-10 | 1.23E-06 |

由表5.2-4和5.2-5可知，发现污染事故后，COD和氨氮均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。说明本项目正常状态下对地下水环境无明显影响，非正常状态下，废水水质较简单，本项目所在区域地下水环境水质较好，即使在非正常状态下，项目废水对地下会环境影响较小。

## 5.3声环境影响预测与评价

本项目噪声源主要为电热烤箱、压接机、硫化机、剪切板、冲床设备等设备运行噪声，其噪声值约75-90dB(A)。为说明项目投产后对周围声环境的影响程度，本次评价以现状厂界噪声监测点为评价点，预测项目噪声对各评价点的贡献值，然后与现状监测噪声值叠加计算项目投产后各评价点的噪声值。

### 5.3.1预测模式

（1）面声源的几何发散衰减

根据导则规定，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10 lg(r/r0)]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20 lg(r/r0)]。其中面声源的b＞a。

表5.2-6 面源相关参数统计表

| 车间 | 面源长度b | 面源宽度a | 东厂界r | 北厂界 r | 西厂界 r | 南厂界 r | a/π | b/π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全工具车间 | 35 | 30 | 67 | 33 | 28 | 81 | 10 | 11 |
| 金具绝缘管车间 | 40 | 30 | 22 | 24 | 74 | 91 | 11 | 13 |
| 铁附件车间 | 49 | 32 | 63 | 90 | 30 | 27 | 10 | 16 |

由上表可知，本项目各生产车间噪声面源，r＞b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20 lg(r/r0)]。

由于厂界四周设围墙，本次评价预测仅考虑几何衰减和声屏障衰减。

5.3.2 预测步骤

(1)根据厂区平面布置图，给出各生产厂房到各厂界的距离等参数。

(2)根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：

(3)将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：

(4)将厂界噪声现状监测值与新增声级值叠加，即得噪声预测值。

5.3.3 预测结果与评价

厂界噪声预测结果，见表5.2-7。

表5.2-7  噪声预测结果      单位：dB(A)

| 序号 | 预测点名称 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 55.1 | 48.9 | 56 |
| 2 | 南厂界 | 54.9 | 57.1 | 59.4 |
| 3 | 西厂界 | 52.2 | 53 | 59 |
| 4 | 北厂界 | 53.1 | 52 | 57.8 |

由表5-7可以看出，经厂房隔声、距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值为48.9～57.1dB(A)，夜间不生产，贡献值和预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准综合以上分析，本项目经厂房隔声和距离衰减，对周边声环境影响较小。

### 5.3.4预测参数

本项目噪声源为各种生产设备运行时产生的噪声，噪声源强75~90dB（A），工程采取厂房隔声、基础减震等措施进行降噪，降噪效果大于20dB(A)。本项目主要噪声源、源强及降噪措施见表5.3-1。

表5.3-1  主要噪声源、源强及降噪措施一览表

| 名称 | 单位 | 数量 | 噪声值dB(A) | 治理措施 | 治理后源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车床 | 台 | 2 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
| 钻床 | 台 | 6 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 折弯机 | 台 | 2 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
| 剪板机 | 台 | 2 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 砂轮机 | 台 | 6 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 切割机 | 台 | 4 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 摩擦焊机 | 台 | 2 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 自动焊机 | 台 | 2 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
| 焊机 | 台 | 5 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 冲床 | 台 | 16 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 液压机 | 台 | 2 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
| 天车 | 台 | 4 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 20 |
| 叉车 | 台 | 2 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 粉碎机 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 手动叉车 | 台 | 3 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 缩管机 | 台 | 3 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 包塑机 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 成缆机 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 束丝机 | 台 | 1 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 注塑机 | 台 | 2 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 硫化机 | 台 | 5 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 电加热箱 | 台 | 3 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 摩擦压力机 | 台 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 55 |
| 热循环高精度干燥箱 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 工业热处理电阻炉 | 台 | 1 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
| 压铸机 | 台 | 2 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 电阻熔炉 | 台 | 2 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 磨床 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 高频炉 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 缝纫机 | 台 | 5 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 抛丸机 | 台 | 1 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 拉挤成型机 | 台 | 3 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 铣床 | 台 | 1 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |
| 锯床 | 台 台 | 1 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 20 |
| 全自动弯线机 | 台 | 1 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 铜排折弯机 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| UV 打印机 | 台 | 2 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 打印机 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 淋膜机 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 平面丝印机 | 台 | 3 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 空气压缩机 | 台 | 3 | 90 | 基础减震、厂房隔声 | 70 |
| 切纸机 | 台 | 1 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 胶装机 | 台 | 1 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 60 |

## 5.4固废影响分析

5.4.1固废的产生情况

本项目固废主要为废环氧树脂桶及废固化剂桶、残次品、下脚料、废包装袋、废油、废油桶、废液压油、废液压油桶、擦拭废油抹布、擦拭废液压油抹布、废活性炭、环保设备收集的粉尘、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布和生活垃圾等。

一般固废

（1）金具绝缘管车间

环氧树脂管生产过程中挤出成型残次品，收集后外售，切割下脚料收集后再利用。电力金具生产过程修理工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

（2）安全工具车间

硅橡胶避雷器、硅橡胶绝缘子生产过程中修理工序产生的硅橡胶下脚料，收集后由厂家回收。接地线包塑工序产生的废包装袋，收集后外售。熔断器、隔离开关生产过程中产生的下脚料，收集后外售。安全帽修理工序产生少量边角料，收集后经破碎机破碎后回用于生产。安全带裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。标识牌工序剪裁、打孔产产生的下脚料，收集后外售。配电箱、电表箱、环网箱生产过程中裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。

（3）铁附件车间

铁附件裁剪、冲压成型工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

（4）生活垃圾

本项目职工生活垃圾经分类收集后运至当地环卫部门指定地点处置。

危险废物

根据《国家危险废物名录》（2016），废油、擦拭废油抹布、擦拭液压油抹布属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-218-08，废丝网、废水墨、废水墨桶、废油桶、废液压油桶、废活性炭、废脱模剂、废脱模剂桶、废环氧树脂桶、废固化剂桶、擦拭水墨抹布、擦拭脱模剂抹布属于“HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

以上危险废物分别收集于密闭容器内，置于现有的危废暂存间，由有资质的单位合理处置。

5.4.2固体废物环境影响分析

项目固废种类中废机油、废油桶和废活性炭可能产生少量挥发性气味，由于产生量较小，且均在密闭暂存间内储存，因此不会对周边环境造成较大影响，其余固体废物均不会产生挥发性废气物质，危险固废均在标准的危废间内，地面均采取了防渗措施，不会对地下水环境产生不良影响。

项目建设的危险废物贮存场所基本情况见表5.4-1。

表5.4-1   危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 贮存方式 | 产废周期 | 贮存能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废油 | HW08 | 900-249-08 | 相应容器单独存放 | 3个月 | 2.5t |
| 2 |  | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 相应容器单独存放 | 3个月 | 1t |
| 3 |  | 废水墨 | HW49 | 900-041-49 | 相应容器单独存放 | 3个月 | 1t |
| 4 |  | 废水墨桶 | HW49 | 900-041-49 | -- | 3个月 | 1t |
| 5 |  | 废丝网 | HW49 | 900-041-49 | 相应容器单独存放 | 半年 | 1t |
| 6 |  | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | -- | 3个月 | 1t |
| 7 |  | 废液压油桶 | HW49 | 900-041-49 | -- | 3个月 | 1t |
| 8 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 相应容器单独存放 | 半年 | 1t |
| 9 |  | 废脱模剂 | HW49 | 900-041-49 | 相应容器单独存放 | 3个月 | 1t |
| 10 |  | 废脱模剂桶 | HW49 | 900-041-49 | -- | 3个月 | 1t |
| 11 |  | 废环氧树脂桶 | HW49 | 900-041-49 | -- | 3个月 | 1t |
| 12 |  | 废固化剂桶 | HW49 | 900-041-49 | -- | 3个月 | 1t |
| 13 |  | 擦拭水墨抹布 | HW49 | 900-041-49 | 相应容器单独存放 | 3个月 | 1t |
| 14 |  | 擦拭脱模剂抹布 | HW49 | 900-041-49 | 相应容器单独存放 | 3个月 | 1t |
| 15 |  | 擦拭废油抹布 | HW08 | 900-249-08 | 相应容器单独存放 | 3个月 | 1t |
| 16 |  | 擦拭液压油抹布 | HW08 | 900-249-08 | 相应容器单独存放 | 3个月 | 1t |

5.4.3危险废物运输过程的环境影响分析

本项目危险废物的转移主要是各类危险废物由生产车间转移至危险废物暂存间和危险废物由危废暂存间转移至危险废物回收单位两个过程，厂区内应建立危险废物贮存台账制度，危险废物出入危废暂存间交接记录内容按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C执行；运输车辆应具有资质单位运输，使用固定车辆并按照要求安装GPS定位装置，运输车辆采用采用加盖篷布的箱型车，车厢底中和厢体两侧衬有防渗垫布，避免在运输途中抛洒。合理选择运输路径，尽量避开环境敏感点。通过以上措施后危险固废运输过程不会对周围环境产生不良影响。

5.4.4其他环境管理要求

为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。

5.4.5固体废物环境影响分析结论

项目固体废物均得到综合利用或妥善处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修正）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定，不会对周围环境产生不良影响。

## 5.5环境风险评价

5.5.1环境风险识别

（1）风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所称的环境风险是指突发性事故（失控状态下所发生的突发性、不确定性和随机性灾害事故）对环境（或健康）的危害程度。

本项目所涉及物料的毒性、用量、贮存和使用情况进行判定，主要风险物质为机油、活性炭。

（2）环境风险潜势初判

P的分级确定

危险物质数量与临界值比值（Q）

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

Q=q/Q1

式中：q——危险物质的最大存在总量，t；

Q1——危险物质的临界量，t；

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中有毒物质、易燃物质和爆炸性物质，机油的临界量为2500t，本项目机油产生量0.02t/a，则Q为0.000008；

表5.5-1  Q值判断

| 物料 | 临界量 | 本项目产生量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废油 | 2500 | 0.02 | 0.000008 |

Q<1，该项目环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分，风险潜势为I，可开展简单分析。

（3）风险识别

①物质风险识别

本项目主要危险物质为废油、废油桶、擦拭废油抹布、废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布、废水墨、废水墨桶、废擦拭水墨抹布、废脱模剂、废擦脱模剂抹布、废丝网、废活性炭、废固化剂桶、废环氧树脂桶，主要分布金具绝缘管车间、安全工具车间和铁附件车间。

②环境风险单元识别

本项目环境风险单元主要为生产过程产生危险废物为废油、废油桶、擦拭废油抹布、废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布、废水墨、废水墨桶、废擦拭水墨抹布、废脱模剂、废擦脱模剂抹布、废丝网、废活性炭、废固化剂桶、废环氧树脂桶。环境风险主要为废油、废油桶、擦拭废油抹布、废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布、废水墨、废水墨桶、废擦拭水墨抹布、废脱模剂、废擦脱模剂抹布、废丝网、废活性炭、废固化剂桶、废环氧树脂桶暂存不当引起对地下水和土壤的环境危害。

（3）环境风险分析

①危险废物暂存环境风险分析

根据《国家危险废物名录》（2016），废油、擦拭废油抹布、擦拭液压油抹布属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-218-08，废丝网、废水墨、废水墨桶、废油桶、废液压油桶、废活性炭、废脱模剂、废脱模剂桶、废环氧树脂桶、废固化剂桶、擦拭水墨抹布、擦拭脱模剂抹布属于“HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

以上危险废物废机油、废水墨和废脱模剂为液体形态，存在可能由于防渗措施不当，渗漏影响土壤和地下水环境。以上危险废物暂存在不同的塑料桶内，暂存在危险废物暂存间，危险废物暂存间采取防渗措施，一般不会发生渗漏，不会对土壤和地下水造成较大影响。

- 环境风险防范措施

①车间内提供充分的局部排风和全面通风。

②加强对废气收集和处理设备的日常防护，加强废气的收集处理，最大限度的减少毒性的无组织排放。

③吸人过量有毒气体的患者应立即转移至通风良好的无污染区安置休息，根据情况就医处置。

④加强危险废物暂存的管理，定期检查危险废物暂存间的防渗措施，如发现损坏情况，及时更换或采取措施，防止危险废物渗漏对土壤和地下水造成影响。

经以上分析可知本项目主要风险源生产过程中会产生有毒废气，由于产生量及产生浓度较小，不构成重大危险源，因此采取一定的防范措施，包括操作注意事项:车间内提供充分的局部排风和全面通风；加强对废气收集和处理设备的日常防护，加强废气的收集处理，最大限度的减少毒性的无组织排放；吸人过量有毒气体的患者应立即转移至通风良好的无污染区安置休息，根据情况就医处置。加强危险废物暂存的管理，定期检查危险废物暂存间的防渗措施，如发现损坏情况，及时更换或采取措施，防止危险废物渗漏对土壤和地下水造成影响。

表5.5-2 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 河北民源器材制造有限公司电力器材建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （河北）省 | （保定）市 | （经济开发）区 | （高阳）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 115°53'42.73" | 纬度 | 38°31'59.29" |  |
| 主要危险物质及分布 | 废油、废油桶、擦拭废油抹布、废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布、废水墨、废水墨桶、废擦拭水墨抹布、废脱模剂、废擦脱模剂抹布、废丝网、废活性炭、废固化剂桶、废环氧树脂桶 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 危险废物废油、液压油、废脱模剂、废水墨液体形态，存在可能由于防渗措施不当，渗漏影响土壤和地下水环境 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①车间内提供充分的局部排风和全面通风。 ②加强对废气收集和处理设备的日常防护，加强废气的收集处理，最大限度的减少毒性的无组织排放。 ③吸人过量有毒气体的患者应立即转移至通风良好的无污染区安置休息，根据情况就医处置。 ④加强危险废物暂存的管理，定期检查危险废物暂存间的防渗措施，如发现损坏情况，及时更换或采取措施，防止危险废物渗漏对土壤和地下水造成影响。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |  |

# 6环保措施可行性论证

## 6.1废气治理措施可行性论证

本项目废气污染物主要成分为粉尘和有机废气，废气治理措施见表6.1-1。

表6.1-1  废气治理措施一览表

| 序号 | 车间 | 产品 | 污染 工序 | 主要污染物 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金具绝缘管车间 | 环氧树 脂管 | 浸胶 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附净化设备+引风机 | 15m高排气筒（2#） |
|  |  |  | 加热 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 挤出成型 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 电力 金具 | 压铸 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 表面处理 | 颗粒物 | 抛丸机自袋除尘器滤筒除尘器+引风机 | 15m高排气筒（3#） |
|  |  |  | 加热融化 | 颗粒物 | 集气罩+滤筒除尘器+引风机（共用1套） |  |
|  |  | 环氧树 脂管 | 切割 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 安全帽 | 破碎 | 颗粒物 |  |  |
| 2 | 安全工具车间 | 硅橡胶 避雷器 | 烤箱 | 非甲烷总烃 | 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m高排气筒（1#） |  |
|  |  |  | 硫化 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 冷却 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 硅橡胶 绝缘子 | 加热软化 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 硫化 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 接地线 | 包塑 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 打印字样 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 安全帽 | 加热成型 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 标识牌 | 打印 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 3 | 铁附件车间 | 铁附件 | 焊接 | 颗粒物 | 集气罩+ 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（4#） |  |

根据工程分析及表6.1-1，本项目安全工具车间产生的非甲烷总烃由等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备处理，金具绝缘管车间产生的非甲烷总烃由光氧催化设备+活性炭吸附净化设备处理，颗粒物由滤筒除尘器处理。铁附件车间产生的颗粒物由脉冲式布袋除尘器处理。

- 金具绝缘管车间颗粒物治理措施可行性论证

滤筒除尘器治理技术可行性分析

滤筒除尘器工作原理：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗； 粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。

滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭， 将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下， 附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭， 提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出。

滤筒式除尘器的特点如下：

①由于滤料折褶使用，布置密度大，除尘器结构紧凑，体积小，滤料性能要韧性大。

②滤筒高度小，安装方便，使用维修工作量小；

③同体积除尘器过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力不大；

④滤料折褶要求两端密封严格，不能有漏气，否则会降低效果。本项目所用的滤筒式除尘器性能：

含尘气流由上部风口进人气箱，通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件， 在过滤元件的作用下，粉尘被吸附在过滤元件的表面，沾净的气体通过出口管道排出，脉冲阀在控制仪的控制下，对过滤元件轮流进行清灰；由于过滤元件采用垂直安装方式，可以保证良好的清灰效果。

金具绝缘管车间产生的颗粒物由集气罩收集后送入滤筒除尘器（去除效率一般在80%以上）处理后，根据核算外排浓度19.4mg/m3及排放速率0.388kg/h均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015）相关标准（20mg/m3）。综上，本项目采用滤筒除尘器处理颗粒物的措施可行。

（2）金具绝缘管车间非甲烷总烃治理措施可行性论证

活性炭吸附

活性炭吸附的工作原理是利用活性炭丰富的微孔对有机分子或分子团的吸附力，将有机分子或分子团“阻留”的过程。活性炭吸附剂比表面积大（1000~1500m2/g），微孔结构均匀（10~12），使含有有机溶剂的废气与吸附剂充分接触、交换，起到净化废气的作用。废气温度在-30℃~400℃时效果最好，500℃以后吸附能力几乎为零。本项目有机废气温度为50~60℃，采用二级吸附并联工作，以保证活性炭与废气接触时间大于1秒，活性炭一次装填量为0.5t，更换周期为30天更换一次，可保证活性炭吸附装置去除效率。

活性炭微孔孔径小而均匀，结构简单，对于吸附小分子物质吸附速率快，吸附速度高，容易解吸附。与被吸附物的接触面积大，且可以均匀接触与吸附，使吸附材料得以充分利用。活性炭具有以下优点：比表面积大，有效吸附容量高；吸附、脱附过程短，速度快，脱附、再生能耗低；强度高、寿命长、不会造成二次污染。

目前活性炭吸附处理有机废气工艺是国家环保部实用推广技术。经类比调查专用车喷漆企业，烘干过程中产生的有机废气经一级活性炭吸附后，主要污染物去除率达90%以上，处理效果较好。综上，本项目采用活性炭吸附净化设备处理的措施可行。

UV 光解设备治理技术可行性分析

UV 光解即光催化氧化法是目前研究较多的一项高级氧化技术。所谓光催化，就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射，受激产生分子激发态，然后会发生化学反应生成新的物质，或者变成引发热反应的中间化学产物。光化学反应的活化能来源于光子的能量，在太阳能的利用中光电转化以及光化学转化一直是十分活跃的研究领域。

### 图6.1-1催化示意图

光催化氧化技术利用光激发氧化将 O2、H2O2 等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光，包括 UV-H2O2、UV-O2 等工艺，可以用于处理废气中 CHCl3、CCl4、多氯联苯、高分子有机物等难降解物质。

光催化氧化技术的核心为三相催化氧化，由风机引入本体内的空气（气相）， 一定波长的紫外光波（光相），和固定在载体上的催化剂（固相）。在光催化氧化反应中，通过紫外光照射在纳米光催化剂上产生电子空穴对，与空气中的水分子（H2O）和氧气（O2）反应生成氧化性很活泼的羟基自由基（OH-）和超氧离子自由基（O -、0-）。能够把各种有机、无机恶臭气体如醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其它 VOC 在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳（CO2）、水（H2O）以及其它无毒无害物质，由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂， 所以不会产生二次污染。

2

综上，本项目金具绝缘管车间产生的有机废气非甲烷总烃采用光解催化装置+活性炭吸附组合方式进行去除（去除效率一般在50%以上），本项目废气量为树脂和固化剂在挤出成型时产生的废气和电力金具压铸成型时产生的废气10000m2/h，排气筒排放速率0.0,96kg/h，排放浓度9.6mg/m3能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值标准（60mg/m3）。因此，处理的措施可行。

（3）安全工具车间非甲烷总烃治理措施可行性论证

等离子光氧设备废气治理技术可行性分析

低温等离子体技术处理污染物的原理为：在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在 10ev，适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有极强潜在优势的高新技术，等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。

等离子体化学反应过程中，等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下：

① 电场+电子→高能电子

②高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基 团

③活性基团+分子(原子)→生成物+热

④活性基团+活性基团→生成物+热

从以上过程可以看出，电子首先从电场获得能量，通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去，获得能量的分子或原子被激发，同时有部分分子被电离，从而成为活性基团；之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外，高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获，成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性，在化学反应中起着重要的作用。

综上，本项目安全工具车间产生的有机废气非甲烷总烃、氯化氢采用等离子光氧设备+活性炭吸附组合方式进行去除（去除效率一般在80%以上），本项目废气量为硫化工序、打印工序、接地线包塑及安全帽加热成型时产生的废气10000m2/h，非甲烷总烃排气筒排放速率0.02kg/h，排放浓度2mg/m3能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准（10mg/m3）。氯化氢排气筒排放速率0.00002kg/h，排放浓度0.001mg/m3能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（100mg/m3）。综上，本项目采用等离子光氧设备+活性炭吸附组合方式处理的措施可行。

（4）铁附件车间颗粒物治理措施可行性论证

布袋除尘器是通过滤袋除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。布袋除尘器的工作原理是通过过滤而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀的进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出。当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程序控制器控制，自动连续进行。布袋除尘器除尘效率一般≥99%，从而保证废气达标排放。类比调查可知，布袋除尘器是各类企业常用的环保设备之几乎在各产尘生产工序都可以采用。在各类企业中，该除尘设施的采用取得了明显的经济效益和社会效益。类比国内类似企业采用布袋除尘器的净化效果，颗粒物排放浓度一般低于30mg/m3，净化后外排废气均可达标排放。

以上分析表明。铁附件车间产生的颗粒物由集气罩收集后送入布袋除尘器（除尘效率一般≥99%）处理后，通过15m排气筒排放，根据核算外排浓度1.05mg/m3及排放速率0.021kg/h均满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准（120mg/m3）。项目废气采用布袋除尘器，并确保及时更换滤袋，加强除尘器的维护，可做到颗粒物达标排放，净化治理措施有效可行。

## 6.2废水防治措施可行性论证

项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排。不直接排入地表水体，对周围地表水环境影响较小。

（1）工艺装置及管道等源头控制

项目主要污染源为危险废物暂存间，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求采取防渗措施。

（2）防扩散措施

项目在运营期应采取以下措施：

根据地下水预测结果，如果发生破损等防渗层性能降低的情况下，项目污染源对浅层地下水环境不会产生影响，因此环评要求应对该项目地下水环境设置必要的检漏时间及周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施，主要针对危险废物暂存间。

- 6.2.2分区防控措施

根据导则要求，项目应进行分区防控措施，本项目应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照HJ610-2016中参照表7中提出防渗技术要求进行划分及确定。

（1）天然包气带防污性能分级

按照本次工作调查结果，项目场地内包气带厚度18m，包气带以粉质粘土、粘土为主，场地包气带渗透系数在1×10-4cm/s～1×10-6cm/s之间，对照导则中的天然包气带防污性能分级参照表，项目厂区的包气带防污性能分级为中。

表6.2-1  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 | 项目场地包气带防污性能 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。 | 项目场地内包气带平均厚度为18 m，包气带以粉质粘土为主，场地包气带渗透系数在1×10-4cm/s～1×10-6cm/s之间，因此项目场地包气带防污性能为中。 |
| 中 | 岩土层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。岩土层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定。 |  |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |  |

（2）污染物控制难易程度

按照HJ610-2016要求，其项目厂区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况如下表6.2-2所示。

表6.2-2     污染物控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 项目构建筑物分类 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理 | 危险废物暂存间 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理 | 地上建构筑物 |

（3）场地防渗分区确定方法

据HJ610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表6.3-1提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表6.3-2进行相关等级的确定。

表6.3-3   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

（4）项目防渗分区情况和防渗方案参照标准

①重点防渗区

对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，包括危险废物暂存间等。防渗层防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。其中危险废物暂存间防渗层渗透系数为1×10-7cm/s；

②一般防渗区

对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括各生产车间等。防渗层防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③简单防渗区

除重点防渗区和一般防渗区外的其它区域，实施地面硬化或绿化处理。

厂区防渗分区图见附图5。

## 6.3噪声防治措施可行性论证

通过现状调查，噪声源为各种生产设备运行时产生的噪声，噪声源强75~90dB（A）；项目所有设备均置于车间内，通过选取低噪声设备，同时采取了基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施。控制噪声对周围环境的影响，降噪效果可达20dB(A)。

厂房隔声是噪声控制中最常用、最有效的措施之一，通过设置适当的屏蔽物便可以使大部分声能反射回去，从而降低噪声的传播。本项目产噪设备布置在厂房内，隔声量可达到25dB(A)以上，可有效降低噪声源对外环境的影响。

通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减。根据预测，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。类比其它同类企业采取上述隔声降噪措施的运行情况，效果较好。因此，本评价认为采用的各项隔声降噪措施可行。

## 6.4固体废物处置措施可行性论证

本项目固废主要为废环氧树脂桶及废固化剂桶、残次品、下脚料、废包装袋、废油、废油桶、废液压油、废液压油桶、擦拭废油抹布、擦拭废液压油抹布、废活性炭、环保设备收集的粉尘、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布和生活垃圾等。

一般固废

（1）金具绝缘管车间

环氧树脂管生产过程中挤出成型残次品，收集后外售、切割下脚料收集后再利用。电力金具生产过程修理工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

（2）安全工具车间

硅橡胶避雷器、硅橡胶绝缘子生产过程中修理工序产生的硅橡胶下脚料，收集后由厂家回收。接地线包塑工序产生的废包装袋，收集后外售。熔断器、隔离开关生产过程中产生的下脚料，收集后外售。安全帽修理工序产生少量边角料，收集后经破碎机破碎后回用于生产。安全带裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。标识牌工序剪裁、打孔产产生的下脚料，收集后外售。配电箱、电表箱、环网箱生产过程中裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。

（3）铁附件车间

铁附件裁剪、冲压成型工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

（4）生活垃圾

本项目职工生活垃圾经分类收集后运至当地环卫部门指定地点处置。

危险废物

根据《国家危险废物名录》（2016），废油、擦拭废油抹布、擦拭液压油抹布属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-218-08，废丝网、废水墨、废水墨桶、废油桶、废液压油桶、废活性炭、废脱模剂、废脱模剂桶、废环氧树脂桶、废固化剂桶、擦拭水墨抹布、擦拭脱模剂抹布属于“HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

以上危险废物分别收集于密闭容器内，置于现有的危废暂存间，由有资质的单位合理处置。

根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)及环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理，也不属于危险废物。为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。因此，本项目固废主要为废环氧树脂桶及废固化剂桶、废油、废油桶、擦拭废油抹布、废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布、废活性炭、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布。

废环氧树脂桶及废固化剂桶、废油、废油桶、擦拭废油抹布、废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布、废活性炭、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布属于危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）相关要求，本项目在厂区内设1间危险废物暂存间，废环氧树脂桶及废固化剂桶、废油、废油桶、擦拭废油抹布、废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布、废活性炭、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布暂存间内临时存放，由有资质单位处理。

为防止危废暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，本评价要求：

①采用特定容器进行盛装，且盛装容器需贴有危险废物标识，贮存间设置危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

②危险废物暂存间按照危险废物贮存污染控制标准要求进行建设，危险废物暂存间地面防渗层渗透系数应满足不小于1×10-7cm/s要求。

③对装有危险废物的容器定期进行检查，容器泄漏损坏时必须立即进行处理，并将危险废物装入完好容器内。

④危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

综上所述，本项目产生的固体废物均得以综合利用或妥善处置，不会长期堆存而对周围环境产生污染影响，措施可行。

6.5项目污染治理措施汇总

本项目主要环保投资为废气处理系统及环境监测等相关费用，总计42万元。项目主要污染治理措施见表6.5-1。

表6.5-1本项目治理措施汇总表

| 类别 | 车间 | 产品 |  | 污染 工序 | 主要污染物 | 治理措施 |  | 要求 |  | 验收标准 | 环保投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 金具绝缘管车间 | 环氧树 脂管 |  | 浸胶 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附净化设备+引风机（1套） | +15m高排气筒（2#） | ①非甲烷总烃最高允许排放浓度限值 60mg/m³；厂界监控浓度2.0mg/m³ ②颗粒物最高允许排放浓度限值20mg/m³；颗粒物厂界监控浓度1.0mg/m³ |  | ①非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求；②颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9 企业边界大气污染物浓度限值 | 37 |
|  |  |  |  | 加热 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 挤出成型 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电力 金具 |  | 压铸 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面处理 | 颗粒物 | 抛丸机自袋除尘器+滤筒除尘器+引风机 | +15m高排气筒（3#） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加温融化 | 颗粒物 | 集气罩+滤筒除尘器+引风机（共用1套） |  |  |  |  |  |
|  |  | 环氧树 脂管 |  | 切割 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全帽 |  | 破碎 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全工具车间 | 硅橡胶 避雷器 |  | 烤箱 | 非甲烷总烃 | 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m高排气筒（1#） |  | ①非甲烷总烃最高允许排放浓度限值10mg/m3；厂界监控浓度2.0mg/m³②氯化氢100mg/m3，企业边界大气污染物浓度限值0.20mg/m3 |  | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5新建企业大气污染物排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）表 2企业边界大气污染物浓度限值要求；氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准限值 |  |
|  |  |  |  | 硫化 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷却 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硅橡胶绝缘子 |  | 加热软化 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全帽 |  | 加热成型 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地线 |  | 包塑 | 非甲烷总烃、氯化氢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印字样 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识牌 |  | 打印 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁附件车间 | 铁附件 |  | 焊接 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+引风机（4#） |  | 颗粒物最高允许排放浓度限值120mg/m³速率3.5kg/h颗粒物厂界监控浓度1.0mg/m³ |  | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织监控浓度限值 |  |
| 废水 | 生活盥洗废水 |  |  |  | COD、氨氮 | 排入旱厕，定期清掏用作农肥 |  |  |  | 不外排 | 0 |
| 噪声 | 生产过程设备噪声 |  |  |  | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声等降噪措施 |  |  | 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 | 2 |
| 固废 | 金具绝缘管车间 |  | 环氧树脂管 |  | 浸胶废环氧树脂桶、废固化剂桶暂存于危废暂存间，由有资质单位处理 |  |  |  |  | 全部得到妥善处置，不外排 | 3 |
|  |  |  |  |  | 挤出成型残次品收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 切割下脚料收集后再利用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电力金具 |  | 修理下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铸压废脱模剂、废脱模剂桶、废擦拭脱模剂抹布暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铸压废油、废油桶、擦拭废油抹布暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全工具车间 |  | 硅橡胶避雷器 |  | 修理下脚料收集后厂家回收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硅橡胶绝缘子 |  | 修理下脚料收集后厂家回收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地线 |  | 包塑废包装袋收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熔断器、隔断开关、绝缘梯 |  | 裁剪、冲压成型下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冲压成型油、废油桶、擦拭废油抹布暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 修理下脚料收集后经破碎机处理后回用于生产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全带 |  | 裁剪下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标识牌 |  | 废水墨、废丝网、水墨桶、擦拭水墨抹布暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 裁剪、打孔下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电箱、电表箱、环网柜 |  | 裁剪下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁附件车间 |  | 铁附件 |  | 裁剪、冲压成型下脚料收集后外售；废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设备 |  |  |  | 废活性炭暂存于危废间，由资质单位收集处理；除尘器收集的粉尘收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  |  |  | 生活垃圾交由环卫部门统一处置 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |

# 7环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

## 7.1环境效益分析

本项目投资42万元对废气、废水、噪声及固体废物进行治理，该环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”污染控制原则，达到保护环境的目的。通过环保治理措施，该项目废气、废水、噪声可以实现达标排放，固体废物合理处置，这些措施的实施产生的环境效益较明显。

## 7.2环境影响经济损益核算

- 环保投资估算

根据《建设项目环境保护设计规定》，建设项目的环境保护投资计算方法为：凡为防止污染、保护环境所设的装置、设备和设施，其投资应全部计入环境保护投资；生产需要又为环境保护服务的设施，其投资应按不同的比例部分计入环境保护投资；某些特殊的环境保护设施，其投资可按实际计入。

本项目在环保设施的基础上，设计中通过采取清洁生产工艺、节能降耗和实施节水等诸多措施，从工艺源头压缩了污染物的排放量。

项目总投资2588万元，其中环保投资42万元，占总投资的1.6%。

（2）环保投资经效益估算

①环保设施折旧费：

C1=a×C0/n

式中：a—固定资产形成率，取95%；

C0—环保总投资(万元)；  n—折旧年限，取10年；

②环保设施运行费用C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的15%计算。

C2=C0×10%

③环保管理费用C3

环保设施管理费用可按运行费用和折旧费用之和的15%考虑，即：

C3=(C1+C2)×15%

④环保设施经营支出C

环保设施经营支出为上述C1、C2、C3三项费用之和，即：C=C1+C2+C3

环保设施经营支出计算结果见表8.3-1。

表8.3-1  环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项 目 | 计算方法 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×Co/n | 3.99 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=C0×10% | 4.2 |
| 3 | 环保管理费用C3 | C3=(C1+C2)×15% | 1.229 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 9.419 |

由上表分析可知，本项目环保设施经营支出费用为9.419万元。

(3)环保投资效益估算

本项目环保投资主要用于项目废气治理、废水治理、噪声治理、厂区防渗等，无直接的经济效益产生。

- 环保投资净收益

环保设施投资净收益等于环保收益与环保支出费用之差，即：

0万元-9.419万元=-9.419万元/a

上述表明本项目的环保投资直接经济收益为负的。

综上所述，本项目的建设可带动当地经济的发展；在企业投入相应的环保资金确保各项环保治理措施顺利实施的基础上，本项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响在可承受的范围内；项目建设能够做到环境效益、社会效益和经济效益三者的统一。

# 8环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

本项目对环境的影响主要来自生产运行中的各种作业活动，该活动都将会给自然生态环境带来一定的影响。为最大限度地减轻施工作业、项目生产过程中对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，最终实现污染预防、提高综合效益。

## 8.1环境管理

### 8.1.1机构设置

根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，企业已设立专门的环境管理机构(安环科)，并配备专职或兼职环保管理人员若干名，负责项目的环保工作。

### 8.1.2环境管理机构的基本职责

(1)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

(2)掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；

(3)检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生；

(4)制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计；

(5)推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

(6)监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。

## 8.2环境及污染源监测

### 8.2.1监测目的

环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，因而企业应定期对环保设施及废气、噪声等污染源情况进行监测。

通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放及工艺水质标准的要求，做到达标排放，同时对废气、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

### 8.2.2环境监测机构及设备配置

环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议项目的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。

### 8.2.3监测计划

根据本项目生产特征和污染物排放特征及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，并结合公司现有工程环境监测计划，制定本项目的监测计划和工作方案。监测计划见表8.2-1。

表8.2-1  监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全工具车间排气筒出口 | 非甲烷总烃、氯化氢 | 1 次/年 | 根据排气筒污染物种类，分开设置采样孔 |
|  | 金具绝缘管车间排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 1 次/年 |  |
|  |  | 颗粒物 | 1 次/年 |  |
|  | 铁附件车间排气筒出口 | 颗粒物 | 1 次/年 |  |
|  | 厂界 | 厂界外1m处，下风向设3个检测点位 | 1 次/半年 | -- |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A 声级 | 1 次/年 | -- |

## 8.3污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.3-1。

表8.3-1  项目污染物排放清单

| 序号 | 类型 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程组成 |  | 安全工具车间、金具绝缘管车间、铁附件车间等 |
| 2 | 原辅材料组分要求 |  | 硅橡胶、芯棒、金具、硅橡胶、氧化芯片、无氧铜丝、PVC 塑料颗粒、铜板、铁板、铜铸件、瓷瓶、防火管、铜板、铁板、瓷瓶、绝缘棒、工作头、环氧树脂管、玻璃纤维管、ABS 颗粒、角钢、扁钢、圆钢、铜锭、铝锭、玻璃纤维纱、环氧树脂、固化剂、棉纶织带、棉纶绳、金属板钩、铝板、不锈钢板、反光膜、水墨、铁板、铜排、铝排、电器配件、机油、液压油、脱模剂等 |
| 3 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 |  |  |
| 3.1 | 废气 | 环保措施 | （1）非甲烷总烃、氯化氢：集气罩+等离子光氧设备+活性炭吸附净化设备+引风机+15m 高排气筒（1#） （2）非甲烷总烃：集气罩+UV 光解设备+活性炭吸附净化设备+引风机+15m 高排气筒（2#） （3）其他颗粒物：集气罩+滤筒除尘器+引风机+15m 高排气筒；抛丸颗粒物：抛丸机自带除尘器+滤筒除尘器+引风机+15m 高排气筒（共用一套）（3#） （4）焊接烟尘：集气罩+脉冲式布袋除尘器+引风机+15m 高排气筒（4#） |
|  |  | 环保投资 | 37 万元 |
| 3.2 | 废水 | 环保措施 | 项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排 |
|  |  | 环保投资 | —— |
| 3.3 | 噪声 | 防治措施 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震 （夜间不生产） |
|  |  | 环保投资 | 2 万元 |
| 3.4 | 固体废物 | 防治措施 | 金具绝缘管车间环氧树脂管生产过程中产生的废环氧树脂桶及废固化剂桶暂存于危废间，由有资质单位处理；挤出成型残次品收集后外售、切割下脚料收集后再利用；硅橡胶避雷器、硅橡胶绝缘子生产过程中修理工序产生的边角料收集后由厂家回收。接地线包塑工序产生的废包装袋收集后外售。熔断器、隔离开关、安全带及铁附件生产过程中产生的下脚料收集后外售。安全帽修理工序产生的下脚料经破碎机破碎后回用于生产。电力金具、铁附件、熔断器、隔离开关生产过程中压铸、冲压成型工序产生的废油、废液压油、废油桶、废液压油桶、擦拭废油抹布、废液压油抹布暂存于危废间，由有资质单位处理。标识牌生产过程裁剪、打孔产生的下脚料收集后外售。打印工序产生的废水墨、废水墨桶、废丝网暂存于危废间，由有资质单位处理，擦拭水墨抹布暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。活性炭处理系统产生的废活性炭暂存于危废间，由有资质单位处理。环保设备收集的粉尘，收集后外售。电力金具产生的废脱模剂、脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布暂存于危废间，由有资质单位处理。配电箱、电表箱、环网柜生产过程中裁剪工序下脚料收集后外售。工人办公、生活垃圾经分类收集后运至当地环卫部门指定地点处置 |
|  |  | 环保投资 | 3 万元 |
| 3.5 | 其它 | 厂容厂貌 | 厂区地面硬化处理、厂区绿化 |
|  |  | 环保投资 | 2 万元 |
| 4 | 污染物排放种类、浓度及执行标准 |  |  |

| 4.1 | 废气 | 污染物种类 | 颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放情况 | 15m 高排气筒排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 执行标准 | 安全工具车间非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值。氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准限值。 金具绝缘管车间非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；厂界甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 企业边界大气污染物浓度限值要求。颗粒物执行颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。 铁附件车间颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2及无组织排放标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 安全工具车间非甲烷总烃、氯化氢 15m 高排气筒，非甲烷总烃最高允许排放浓度限值 10mg/m³非甲烷总烃厂界监控浓度≤2.0mg/m³；氯化氢最高允许排放浓度限值 100mg/m³；氯化氢厂界监控浓度≤0.20mg/m³；金具绝缘管车间非甲烷总烃 15m 高排气筒，非甲烷总烃最高允许排放浓度限值 60mg/m³； 非甲烷总烃厂界监控浓度≤2.0mg/m³颗粒物 15m 高排气筒，颗粒物最高允许排放浓度限值 20mg/m³；颗粒物厂界监控浓度≤1.0mg/m³；铁附件车间颗粒物颗粒物最高允许排放浓度限值 120mg/m³速率3.5kg/h；颗粒物厂界监控浓度≤1.0mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 生活污水 | 污染物种类 | COD |  | 氨氮 |  |  |  | 总氮 |  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 预测排放情况 | 0t/a |  | 0t/a |  |  |  | 0t/a |  |  | 0t/a |  |  |
| 4.3 | 噪声 | 污染物种类 | 等效连续 A 声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 执行标准 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 2 类：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 固体废物 | 污染物种类 | 本项目固废主要为废环氧树脂桶及废固化剂桶、残次品、下脚料、废包装袋、废油、废油桶、废液压油、废液压油桶、擦拭废油抹布、废液压油抹布、废活性炭、环保设备收集的粉尘、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶和生活垃圾等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 执行标准 | 全部得到妥善处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 污染物排放总量控制指标建议值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 污染物 |  | COD | 氨氮 |  | SO2 | 总磷 | 总氮 |  | NOx | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 | 氯化氢 |
| 5.2 | 总量控制指标建议值 |  | 0t/a | 0t/a |  | 0t/a | 0t/a | 0t/a |  | 0t/a | 1.218t/a |  | 0.336t/a | 0.00003t/a |

## 8.4环保措施“三同时”验收一览表

依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在拟建工程建设完成后，应对环境保护设施进行验收。运营期环境保护“三同时”验收一览表见表8.4-1。

表8.4-1  环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 车间 | 产品 |  | 污染 工序 | 主要污染物 | 治理措施 |  | 要求 |  | 验收标准 | 环保投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 金具绝缘管车间 | 环氧树 脂管 |  | 浸胶 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附净化设备+引风机（1套） | +15m高排气筒（2#） | ①非甲烷总烃最高允许排放浓度限值 60mg/m³；厂界监控浓度2.0mg/m³ ②颗粒物最高允许排放浓度限值20mg/m³；颗粒物厂界监控浓度1.0mg/m³ |  | ①非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求；②颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9 企业边界大气污染物浓度限值 | 37 |
|  |  |  |  | 加热 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 挤出成型 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电力 金具 |  | 压铸 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面处理 | 颗粒物 | 抛丸机自带除尘器+滤筒除尘器+引风机 | +15m高排气筒（3#） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加温融化 | 颗粒物 | 集气罩+滤筒除尘器+引风机（共用1套） |  |  |  |  |  |
|  |  | 环氧树 脂管 |  | 切割 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全帽 |  | 破碎 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全工具车间 | 硅橡胶 避雷器 |  | 烤箱 | 非甲烷总烃 | 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机+15m高排气筒（1#） |  | ①非甲烷总烃最高允许排放浓度限值10mg/m3；厂界监控浓度2.0mg/m³②氯化氢100mg/m3，企业边界大气污染物浓度限值0.20mg/m3 |  | ①《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5新建企业大气污染物排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）表 2企业边界大气污染物浓度限值要求；②氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准限值 |  |
|  |  |  |  | 硫化 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷却 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硅橡胶绝缘子 |  | 加热软化 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全帽 |  | 加热成型 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地线 |  | 包塑 | 非甲烷总烃、氯化氢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印字样 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识牌 |  | 打印 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁附件车间 | 铁附件 |  | 焊接 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（4#） |  | 颗粒物最高允许排放浓度限值120mg/m³；速率3.5kg/h颗粒物厂界监控浓度1.0mg/m³ |  | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织监控浓度限值 |  |
| 废水 | 生活盥洗废水 |  |  |  | COD、氨氮 | 排入旱厕，定期清掏用作农肥 |  |  |  | 不外排 | 0 |
| 噪声 | 生产过程设备噪声 |  |  |  | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声等降噪措施 |  |  | 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 | 2 |
| 固废 | 金具绝缘管车间 |  | 环氧树脂管 |  | 浸胶废环氧树脂桶、废固化剂桶暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  | 全部得到妥善处置，不外排 | 3 |
|  |  |  |  |  | 挤出成型残次品收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 切割下脚料收集后再利用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电力金具 |  | 修理下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭废脱模剂抹布暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铸压废油、废油桶、擦拭废油抹布暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全工具车间 |  | 硅橡胶避雷器 |  | 修理下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硅橡胶绝缘子 |  | 修理下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地线 |  | 包塑废包装袋收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熔断器、隔断开关、绝缘梯 |  | 裁剪、冲压成型下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冲压成型废油、废油桶、擦拭废油抹布清理后暂存于危废间，由资质单位处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 修理下脚料经破碎机处理后，回用于生产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全带 |  | 裁剪下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标识牌 |  | 废水墨、水墨桶、擦拭水墨抹布、废丝网暂存于危废间，由资质单位处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 裁剪、打孔下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电箱、电表箱、环网柜 |  | 裁剪下脚料收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁附件车间 |  | 铁附件 |  | 裁剪、冲压成型下脚料收集后外售；废液压油、废液压油桶、擦拭液压油抹布暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设备 |  |  |  | 废活性炭暂存于危废间，由资质单位收集处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 除尘器收集的粉尘收集后外售 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  |  |  | 生活垃圾交由环卫部门统一处置 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |

# 9结论与建议

## 9.1结论

### 9.1.1项目概况

- 基本概况

河北民源电力器材制造有限公司电力器材建设项目位于高阳县庞家佐乡庄头村村东，占地19200m2，主要建设内容为安全工具车间、金具绝缘管车间、铁附件车间、库房等，总建筑面积8700m2。

- 项目选址

本项目位于高阳县高阳县庞家佐乡庄头村村东，厂址中心坐标为东经115°53'42.73"、北纬38°31'59.29"。厂址北侧隔路为河北佳创电力器材制造有限公司，东侧为空地，南侧为厂房，西侧为空地。厂址占地边界距离最近的敏感点为东侧240m处的湘连口村。

- 产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正版)中“鼓励类、限制类、禁止类”，为“允许类”，且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中。因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。

- 项目衔接

本项目用电由当地电网供给；本项目生产用热采用电加热，办公室冬季采暖和夏季制冷均采用单体空调；项目用水为职工生活盥洗用水和冷却用水，由湘连口村供水管网提供，职工盥洗废水排入厂区旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水，循坏使用，无废水外排。脱模剂稀释配比：项目所用脱模剂为水基脱模剂，和水按照1:8比例稀释后使用，脱模剂用量0.5t/a。

### 9.1.2环境现状和区域主要环境问题

- 环境质量现状评价

大气现状监测结果显示：监测期间各监测点位监测时段，PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准，区域环境质量较好。

地下水监测结果表明：各监测点监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

声环境现状监测结果显示：工程厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，声环境质量现状较好。

- 区域污染源调查

评价区域内污染物主要为河北民源电力器材制造有限公司（现有工程）排放。

- 环境保护目标

评价区域内无重点保护单位和珍稀动植物资源。根据项目性质及周围环境特征，确定评价范围内居民点为大气环境保护目标，项目厂区占地区域地下水作为地下水保护目标，厂界外1m为声环境保护目标。

### 9.1.3选址可行性

本项目位于高阳县庞家佐乡庄头村村东，符合高阳县土地利用总体规划；项目实施后通过采取完善的污染治理措施，均不会对厂址周围大气环境、声环境产生明显影响；本项目对地下水环境影响可以接受；项目可不设大气环境防护距离；本项目卫生防护距离为100m，项目厂址距离最近的敏感点为东侧240m处的湘连口村，满足卫生防护距离要求；根据风险评价结果可知，本项目发生最大可信事故情况下，环境风险可接受。

综合以上分析，本项目厂址选择可行。

### 9.1.4污染物排放及环保措施结论

9.1.4.1废气

（1）金具绝缘管车间

金具绝缘管车间非甲烷总烃经一个引风机（风量为10000m3/h）引至1套光氧催化设备+活性炭吸附净化设备处理后由1根15m排气筒排放（2#）。光氧催化设备+活性炭吸附净化设备处理效率按50%计，集气罩集气效率按90%计，年工作小时按2400小时计算，非甲烷总烃有组织排放量为0.23t/a，排放浓度9.6mg/m3，非甲烷总烃无组织废气通过车间密闭，无组织排放，排放量为0.051t/a。执行标准从严执行，非甲烷总烃总排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值标准（非甲烷总烃60mg/m3）。未收集的污染物无组织排放，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2规定，即企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。

金具绝缘管车间颗粒物抛丸机自带除尘器处理后进入滤筒除尘器处理后经15m排气筒排放（3#）风机风量20000m3/h，捕集效率99%。其他工序颗粒物（捕集效率90%），将颗粒物捕集后经滤筒除尘器（除尘效率80%），颗粒物总排放量为0.931t/a，排放浓度19.4mg/m3，未被收集的颗粒物通过车间密闭无组织排放，排放量为0.209t/a。结合上述内容，执行标准从严执行，颗粒物总排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值标准（颗粒物20mg/m3）。未收集的污染物无组织排放排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（1.0mg/m3）。

（2）安全工具车间

安全工具车间非甲烷总经通过集气罩，集气效率90%，经等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机（风量为10000m3/h）处理后由1根15m排气筒排放（1#）。等离子光氧一体机+活性炭净化设备处理效率按80%计，年工作小时按2400小时计算，因此安全工具车间非甲烷总烃总排放量0.035t/a，排放浓度2mg/m3，无组织废气排放量为0.02t/a。执行标准从严执行，非甲烷总烃排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准（10mg/m3）。未收集的非甲烷总烃无组织排放，无组织废气通过车间密闭，无组织排放浓度能够满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2规定，即企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。

本项目注塑工序塑料粒子在加热成型过程温度控制在200℃左右，因此包塑过程中有少量的氯化氢产生，PVC使用量为2t/a，氯化氢的产生量约为0.05kg/t原料。则本项目氯化氢的产生量为0.0001t/a，注塑机上方设集气罩，集气效率90%，经等离子光氧一体机+活性炭吸附净化设备+引风机处理后由1根15m排气筒排放（1#）。等离子光氧一体机+活性炭净化设备处理效率按80%计，年工作小时按2400小时计算，则项目氯化氢排放量0.00002t/a，排放浓度0.001mg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值（氯化氢：100mg/m3）。

集气罩未收集的氯化氢无组织排放，排放量为0.00001t/a，无组织废气通过车间密闭，无组织排放，预计企业边界氯化氢无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值限值，即企业边界大气污染物浓度限值（氯化氢：0.20mg/m3）。

（3）铁附件车间

本项目将角钢、扁钢、圆钢经裁剪后冲压成型，再与其他工件焊接，项目焊接中将产生焊接烟尘，该烟尘是由金属在加热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，烟尘粒子小，呈碎片状，粒径为1μm左右。因此，此过程主要污染物为焊接过程产生的颗粒物。本项目使用焊条用量约为2000盘/a（20kg/盘）。根据《焊接技术手册》，发尘量为6-8g/kg·焊接材料，本项目发尘量以7g/kg·焊接材料计，则本项目焊接时产生的烟尘量为0.28t/a，采用集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒排放（4#）。焊接烟气进行处理，净化效率为80%，则烟尘排放量为0.05t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度1.05mg/m3。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物120mg/m3）。

未收集的污染物无组织排放，颗粒物排放量为0.028t/a，无组织废气通过车间密闭，无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2无组织监控浓度限值（1.0mg/m3）。

9.1.4.2废水

项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排。不直接排入地表水体，对周围地表水环境影响较小，措施可行。

9.1.4.3噪声

本项目噪声源为各种生产设备运行时产生的噪声，噪声源强75~90dB（A），工程采取厂房隔声、基础减震等措施进行降噪，再经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境噪声造成明显影响。

9.1.4.4固废

本项目固废主要为废环氧树脂桶及废固化剂桶、残次品、下脚料、废包装袋、废油、废油桶、废液压油、废液压油桶、擦拭废油抹布、擦拭废液压油抹布、废活性炭、环保设备收集的粉尘、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布和生活垃圾等。

（1）一般固废

①金具绝缘管车间

环氧树脂管生产过程中挤出成型残次品，收集后外售、切割下脚料收集后再利用。电力金具生产过程修理工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

②安全工具车间

硅橡胶避雷器、硅橡胶绝缘子生产过程中修理工序产生的硅橡胶下脚料，收集后由厂家回收。接地线包塑工序产生的废包装袋，收集后外售。熔断器、隔离开关生产过程中产生的下脚料，收集后外售。安全帽修理工序产生少量边角料，收集后经破碎机破碎后回用于生产。安全带裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。标识牌工序剪裁、打孔产产生的下脚料，收集后外售。配电箱、电表箱、环网箱生产过程中裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。

③铁附件车间

铁附件裁剪、冲压成型工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

④生活垃圾

本项目职工生活垃圾经分类收集后运至当地环卫部门指定地点处置。

（2）危险废物

根据《国家危险废物名录》（2016），废油、擦拭废油抹布、擦拭液压油抹布属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-218-08，废丝网、废水墨、废水墨桶、废油桶、废液压油桶、废活性炭、废脱模剂、废脱模剂桶、废环氧树脂桶、废固化剂桶、擦拭水墨抹布、擦拭脱模剂抹布属于“HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

以上危险废物分别收集于密闭容器内，置于现有的危废暂存间，由有资质的单位合理处置。

### 9.1.5环境影响预测分析

- 大气环境

本项目废气污染源，经估算模式预测，分析预测结果表明，本项目实施后，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。

本项目需设置100m的卫生防护距离，项目厂址距离最近的敏感点为东侧240m处的湘连口村，满足卫生防护距离的要求。在本项目卫生防护距离之内，禁止建设居民区、学校、医院等环境敏感点。

（2）水环境

项目废水主要为职工生活盥洗废水和冷却用水。生活盥洗废水，排入旱厕，定期清掏用作农肥，不外排，冷却用水循环使用，无废水外排。脱模剂稀释配比：项目所用脱模剂为水基脱模剂，和水按照1:8比例稀释后使用，脱模剂用量0.5t/a。不直接排入地表水体，对周围地表水环境影响较小，措施可行。

为防止污染物通过地面下渗污染地下水，项目对生产场所进行了防渗处理，非正常状况下，泄漏污染物对项目周围地下水环境污染较小，在严格按照相关规范及本次评价所建议采取的防渗措施后，从环境保护角度讲，该项目建设对地下水环境影响可以接受。

（3）声环境

本项目投产后，厂界噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，因此不会对周围声环境造成明显影响。

（4）固体废物

本项目固废主要为废环氧树脂桶及废固化剂桶、残次品、下脚料、废包装袋、废油、废油桶、废液压油、废液压油桶、擦拭废油抹布、擦拭废液压油抹布、废活性炭、环保设备收集的粉尘、废水墨桶、废水墨、废丝网、擦拭水墨抹布、废脱模剂、废脱模剂桶、擦拭脱模剂抹布和生活垃圾等。

一般固废

①金具绝缘管车间

环氧树脂管生产过程中挤出成型残次品，收集后外售，切割下脚料收集后再利用。电力金具生产过程修理工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

②安全工具车间

硅橡胶避雷器、硅橡胶绝缘子生产过程中修理工序产生的硅橡胶下脚料，收集后由厂家回收。接地线包塑工序产生的废包装袋，收集后外售。熔断器、隔离开关生产过程中产生的下脚料，收集后外售。安全帽修理工序产生少量边角料，收集后经破碎机破碎后回用于生产。安全带裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。标识牌工序剪裁、打孔产产生的下脚料，收集后外售。配电箱、电表箱、环网箱生产过程中裁剪工序产生的下脚料，收集后外售。

③铁附件车间

铁附件裁剪、冲压成型工序下脚料，收集后外售。除尘器收集的粉尘，收集后外售。

④生活垃圾

本项目职工生活垃圾经分类收集后运至当地环卫部门指定地点处置。

危险废物

根据《国家危险废物名录》（2016），废油、擦拭废油抹布、擦拭液压油抹布属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物” 900-218-08，废丝网、废水墨、废水墨桶、废油桶、废液压油桶、废活性炭、废脱模剂、废脱模剂桶、废环氧树脂桶、废固化剂桶、擦拭水墨抹布、擦拭脱模剂抹布属于“HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

以上危险废物分别收集于密闭容器内，置于现有的危废暂存间，由有资质的单位合理处置。

（5）污染物总量控制

根据国家总量控制相关要求，企业需要进行总量的指标有SO2、NOx、COD、氨氮、总氮、总磷、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢。因此，本项目建成后，全厂污染物总量控制指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a、颗粒物1.218t/a、非甲烷总烃0.336t/a、氯化氢0.00003t/a。

### 9.1.6项目实施后的环境影响结论

### 根据环境影响预测结论，本项目实施后，废气污染物对周围环境空气质量影响较小，项目所在区域环境空气质量可维持现状水平。

### 项目废水不外排，对当地的地表水环境无影响；可维持现状质量水平。

### 噪声源经预测可知，企业厂界贡献值能够均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，厂区周边200m范围无敏感居住点，因此对周边影响较小。

### 固体废物全部合理处置，对周边环境影响较小。

### 9.1.7环境影响经济损益分析结论

### 本项目建成前后对区域环境质量影响不大，均在可接受范围内，环保投资费用42万元，环保支出总费用9.419万元，环保投资净收益-9.419万元，可见本项目的实施可得到很好的环境效益，其环保投资比例基本合理，符合环保要求。

### 9.1.8环境风险评价结论

加强危险废物暂存的管理，定期检查危险废物暂存间的防渗措施，如发现损坏情况，及时更换或采取措施，防止危险废物渗漏对土壤和地下水造成影响。

经以上分析可知本项目主要风险源生产过程中会产生危险废物，由于产生量较小，不构成重大危险源，因此采取一定的防范措施，加强危险废物暂存的管理，定期检查危险废物暂存间的防渗措施，如发现损坏情况，及时更换或采取措施，防止危险废物渗漏对土壤和地下水造成影响。

### 9.1.9公众参与调查结论

本次评价进行了两次环境信息公开，分别在村民委员会公告栏进行公式，并发放了公众参与调查表。通过本项目的公众参与调查可知，本项目所在区域的居民均支持该项目的建设。

### 9.1.10工程可行性结论

本项目建设符合国家产业政策要求，厂址选择可行，各类污染物经治理后均能达标排放，项目投入生产后对环境的影响较小，从环保的角度分析，该项目建设是可行的。

## 9.1.11建议

(1)严格执行环保“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

(2)加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

(3)搞好厂区防渗处理和硬化，避免污染物下渗对地下水的影响。

(4)禁止在卫生防护距离范围内建设永久性居住区。